竞争性磋商文件

项目名称：东北石油大学有线无线一体化网络建设与运维服务

项目编号：NEPUCGB2018004

采   购   人：           东北石油大学

采购管理部门： 东北石油大学国有资产管理处  （盖章）

项目负责人：

日期：2018年 6 月 14日

目     录

第一部分：磋商文件-------------------------第03页

第二部分：项目需求-------------------------第08页

第三部分：投标文件- -----------------------第51页

第四部分：投标方须知-----------------------第58页

第五部分：投标文件格式---------------------第64页

第一部分：磋商文件

东北石油大学采购招标办公室受学校校园网络建设工作小组委托，对东北石油大学有线无线一体化网络建设与运维服务采购项目进行公开招标。

一、采购方式：竞争性磋商

二、项目编号：NEPUCGB2018004

三、标段划分：一个标段。

四、采购内容: 东北石油大学（招标人）通过社会引资的形式，建设招标人有线无线一体化校园网络并进行日常运维服务。本招标旨在确定招标人有线无线一体化校园网络集投资、建设与运维于一体的商家。中标的商家（中标人）要依据招标人设计的有线无线一体化校园网络建设方案，投资建设有线无线一体化校园网络和有关基础设施及设备。校园网络建设及运维中标人（含通信企业）与本地通信企业合作，为教师和学生提供Internet上网带宽服务，通过招标人参与确定收费标准，针对学生收取一定的上网费用。校园网络建设及运维中标人以此回收投资并赚取必要的利润。网络建设及运维中标人具有所投网络设备的产权（不含不能移动的基础设施，如：管道、光纤、网线、机房装修有关设施、软件及其信息资源等），具有保持所投网络设备的更新、新建楼宇场馆网络增建、设备维护维修等持续投入义务。 详见项目第二部分“项目需求”。

五、招标控制价：投标收费价格40元/月（带宽不低于12M），报价未满足的供应商不足三家的，本标段作废标处理。

六、中标单位数量：确定中标供应商1家。

七、质量要求：按国家标准和行业标准执行，最终以通过学校运营验收及达到使用效果为准。

八、合作期限：十年。

九、完成时间：合同签订后5个月内。

十、投标报价：投标报价应一次报定，投标方须承诺运营收费标准，通过投标收费报价计算出价格分。要求投标收费价格不得高于40元/月（带宽不低于12M）。投标方必须明确预计投资总金额。报价包含成本、制造、包装、运杂、保管、利润、装卸、保险、人工、税金(含关税)等完成本项目所产生的全部相关费用。

十一、评标方法：综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

十二、采购人将根据评标委员会推荐顺序，确定中标单位。

十三、采购合同：中标方接到中标通知书后请30日内与采购人签订合同，合同应包含采购人合同必备条款。

十四、招标文件领取：供应商自行在网页下载。

十五、投标保证金：（特别提示：投标保证金部分内容务必仔细查看）

（一）投标保证金交纳

1、投标保证金金额：10万元。

2、交纳方式：投标保证金必须由参与本项目投标方从其单位基本账户转出方式交纳，不接受企业或个人以现金方式交纳投标保证金（包括直接将现金存到保证金账户上的行为），不得以其他单位或以个人名义代交，否则，投标无效。

3、汇款时务必注明 “NEPUCGB2018004投标保证金”，如不按此格式书写，不予换取投标保证金收据，后果自负。（联系电话： 0459-6504932    ）

4、投标保证金账户信息：

户名：东北石油大学

开户银行：中国银行股份有限公司大庆学苑支行

账号：170230791055

5、换取收据时间及方式：在2018年06月 28日9时之前，持①进账单原件及加盖财务专用章的复印件、②开户许可证原件及加盖财务专用章的复印件到东北石油大学财务换取投标保证金收据，否则取消投标资格。（请供应商掌握好投标保证金交纳时间，避免因投标保证金收据原件在投标文件递交截止时间前不能带至开标现场而被拒绝投标）。

（二）保证金退还：

1、未中标供应商应在中标通知书发出之日起5个工作日内主动与东北石油大学采购办联系退还投标保证金，否则，投标保证金滞留的责任由供应商自行承担。

2、中标供应商应在政府采购合同签订之日起5个工作日内主动与东北石油大学采购办联系退还中标供应商的投标保证金，否则，投标保证金滞留的责任由供应商自行承担。

（三）发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

1、开标后在投标有效期间，投标方撤回其投标文件。

2、中标方不按本须知规定签订合同、不缴纳合同履约保证金。

3、提供虚假材料谋取中标或故意进行无效投标的。

4、与采购人、其他投标方或者招标代理公司恶意串通的。

5、中标单位因自身原因放弃中标资格的。

十六、申请退出投标程序及注意事项

1、报名参与本项目投标的供应商应严格遵守《诚信竞争承诺书》，如果供应商报名投标或领取文件后因自身原因需要退出投标，必须在投标截止时间72小时前，以书面形式提出退标申请，并说明合理退标理由。否则，计入不良行为记录名单，半年内将不接受该供应商参与东北石油大学的招投标活动。

2、书面提出退标申请，并经采购人受理备案的，可办理退还保证金事宜（如有）。

3、未按规定程序申请退出投标的，无权申请退还投标保证金（如有）。

4、未按规定程序申请退出投标的，采购人将视情况作出相应处理。

5、已经提出书面退出申请的供应商或擅自不参加本项目投标的供应商，不得再参与该项目后期的采购活动。

十七、合同履约保证金

- 中标单位需在开标会议结束后二个工作日内缴纳履约保证金，履约保证金金额为50万元，由中标供应商提交给采购人。履约保证金由中标供应商以本单位基本账户汇出方式交纳，不接受企业或个人以现金方式交纳。

户名：东北石油大学

开户银行：中国银行股份有限公司大庆学苑支行

账号：170230791055

2、中标供应商如未按规定提交履约保证金，则采购人有权自行决定本项目顺延或重新招标。

3、履约保证金一律采取转账方式退还。

4、发生下列情况之一，履约保证金将被没收。

（1）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的。

（2）拒绝履行合同义务、未能全面履行合同义务的或履行合同义务不当的。

十八、答疑或质疑答复

1、答疑主要就本招标文件进行答疑。

2、如供应商认为本项目招标文件中含有倾向性或者排斥条款或有疑问需要书面解释的，请以书面加盖公章形式向采购人提出。采购人将以书面形式予以答复。

3、参与本项目的供应商必须在招标文件发布之日起7个工作日内，将针对本项目的所有疑问或质疑一次性以书面加盖公章形式提出（送至东北石油大学，地址：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区学府街99号，联系电话：0459-6504293）。超过时限不予受理。由此造成的供应商对招标文件理解不透彻或不全面等而影响投标质量的，责任由供应商自行承担。

4、采购人将依据相关法规，对参与本项目的供应商提出的疑问或质疑在7个工作日内予以答复。必要时将组织答疑会进行现场答疑。供应商在答复或变更通知等发布之日起7个工作日内，可再次以书面加盖公章形式提出疑问或质疑。超过时限不再受理其他新增加问题。由此造成的供应商对答复或预备会纪要或变更通知等理解不透彻或不全面等而影响投标质量的，责任由供应商自行承担。

5、参与本项目的供应商如认为招标评标过程和定标结果使自己的权益受到损害的，可在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式（法定代表人或授权委托人签字并加盖投标企业公章注明联系方式）提出质疑（送至东北石油大学，地址：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区学府街99号，联系电话：0459-6504293），我单位将在7个工作日内作出答复。

6、未书面签字、未加盖公章、未注明联系方式或匿名的质疑材料采购人不予受理，不给予答复。

7、对所有有效质疑，采购人将在7个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

8、如供应商未在规定时间前对本项目提出质疑或疑问，采购人将视同供应商理解并接受本项目全部条款。

十九、开标

1、开标时间：2018年 06月28日9时00分。

2、签到时间：2018年 06月28日8时30分至9时00分。

3、签到地点：东北石油大学机关楼507

4、开标地点：东北石油大学机关楼507（如有变动，另行通知）

5、投标人需就设计方案进行30分钟的PPT现场演示并现场答辩，笔记本电脑自备。

6、供应商开标时必须携带授权委托书（或法定代表人资格证明书）、与会人员身份证、投标保证金收据原件及养老保险证明原件，无需密封，开标时核验使用。

二十、投标截止日期：同开标时间。

1、投标文件必须在投标截止时间前派人送达至指定的投标地点。

2、在投标截止时间以后送达的投标文件，采购人不予受理。

二十一、投标文件送达地点：东北石油大学机关楼507会议室

二十二、中标结果公示：中标结果确定后予以公示。中标单位因自身原因放弃中标资格的，将视情况承担相应赔偿及法律责任，同时列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参与东北石油大学 项目竞争。

二十三、投标有效期：自供应商领取招标文件之日起至开标后30日止。

二十四、本文件由东北石油大学负责解释。

解释顺序：项目公告、招标文件、预备会纪要、变更通知等文件中如出现内容不一致的情况，按上述文件发出时间顺序,以排序在后者为准。

本项目招标文件发出后，如有变更，我单位将以书面形式或通过指定网络媒体告知所有参与本项目投标的供应商。

二十五、所有有合作诚意的供应商均可报名参加投标。

二十六、本项目不接受联合体投标。

采购人：东北石油大学

地址：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区学府街99号

联系人：周主任0459-6504293

第二部分：项目需求

东北石油大学（招标人）通过社会引资的形式，建设招标人有线无线一体化校园网络并进行日常运维服务。本招标旨在确定招标人有线无线一体化校园网络集投资、建设与运维于一体的商家。中标的商家（中标人）要依据招标人设计的有线无线一体化校园网络建设方案，投资建设有线无线一体化校园网络和有关基础设施及设备。校园网络建设及运维中标人（含通信企业）与本地通信企业合作，为教师和学生提供Internet上网带宽服务，通过招标人参与确定收费标准，针对学生收取一定的上网费用。校园网络建设及运维中标人以此回收投资并赚取必要的利润。网络建设及运维中标人具有所投网络设备的产权（不含不能移动的基础设施，如：管道、光纤、网线、机房装修有关设施、软件及其信息资源等），具有保持所投网络设备的更新、新建楼宇场馆网络增建、设备维护维修等持续投入义务。

为按国家法规解决全校师生上网问题，改善信息化基础环境，挖掘学生上网需求潜能，发挥市场配置资源优势，推进教育信息化事业发展，招标人拟在校园网络基础设施建设中，引入社会力量，在平等、自愿、公平、诚实、信用的基础上，基于“服务优先、平等互恵、精诚合作”的原则，采用服务外包方式《东北石油大学有线无线一体化网络建设与运维服务》项目进行公开招标。

一、建设内容范围

本项目在完成有线无线一体化网络建设项目的基础上，投标商必须承诺：按本招标文件要求，为招标人投资建设机房环境改造和信息网络安全设施两项内容（具体见《投标技术要求》）。

（一）有线无线一体化网络建设

新建东北石油大学大庆校区所有功能性楼宇区域（教学楼、实验室、办公楼、会议厅、图书馆、礼堂、食堂和医院，以及校外大学生科技园楼、地球科学学院楼、国际教育学院楼和老干部楼等）、宿舍区域、室外公共区域的有线和无线网络覆盖。主要建设内容包括铺设光缆及综合布线、有线和无线网络设备配备、网络日常运行监控和管理中心等。包含运营期内所投网络设备的更新、新建楼宇场馆网络增建、设备维护维修等持续投资。

（二）机房环境改造建设

建设承载招标人各种主要应用服务器、存储、网络、安全等硬件设备的一体化模块机房。满足机房运行所需供电、制冷、通道封闭、机房监控、机房管理等部分基础设施的要求。

（三）信息网络安全设施建设

针对公安部、教育部的信息系统安全要求，根据学校的信息安全规划，为学校提供网络信息安全等相关设备，设备配置达到国家三级等级保护标准。

二、合作年限

招标人将与中标人签订10年期合同，向中标人开放校园网络建设与运营市场，中标人为招标人提供校园网络基础建设与运维以及其它协助。合作时限自合同签订日起开始计算。合作期结束后，双方是否继续合作由双方另行商议。

三、具体要求

1．中标人全部投资完成本项目约定的建设内容，要求在合同签约后5个月内完成项目建设并交付招标人正式使用。中标人施工前，须将整体建设和施工方案提交招标人，招标人审核通过后方可进行施工，施工过程中有破坏室内、室外环境处，必须在项目验收前恢复原样，否则不予验收。中标人须按照双方约定的服务指标进行服务交付，招标人不限定中标人资金投入上限，在合作期内中标人须按照双方约定的建设及运维服务指标，针对有线无线网络相关设备持续进行资金、设备、技术、运维、更新、升级等方面的投入，以保证网络服务质量。招标人在本项目合作范围内、合作期限内不投入任何费用。

2.中标人必须按照招标人要求实现合作区域内有线无线网络全覆盖，设备必须达到或超越招标人整体建设及运维服务指标需求（具体见《投标技术要求》），建设能满足要求的网络日常运行监控和管理中心，实现有线网络和无线网络无缝对接、一体化运维管理。机房环境改造和信息网络安全设施建设必须达到或超越招标人整体建设指标需求。投标人所投技术方案达不到《投标技术要求》的，作废标处理。

3.网络建设所需软硬件及配套设备设施全部由中标人负责提供，中标人需事先实地勘察，实施过程中按实际需求提供，直到满足建设目标为止。由中标人负责楼宇间互联光缆、管道和楼宇内有线无线线路的重新部署工作，不能影响招标人已有校园网的正常运行。中标人投入的网络设备和安保设备资产产权归中标人所有，所投的不能移动的基础设施（如：管道、光纤、网线、机房装修等），软件及信息资源等的产权归招标人所有。合同终止后，如果双方不再继续合作，中标人必须在规定的时限内完成对招标人的资产转移或者撤出全部中标人投入的资产。如在招标人规定的时限内中标人没有及时撤出相关设备，妨碍招标人实施正常管理工作，招标人有权撤出中标人设备，并不负责保管，如有损失概招标人不负任何赔偿责任。

4.中标人必须针对该项目组建专门队伍，配备不少于2人的专职维护人员，负责校园网络从建设开始至合作期限结束的网络维护工作，具备统一的呼叫中心和完善的服务体系，确保网络系统稳定可靠运行。为保证学生公寓安全，中标人可设立学生勤工助学岗，安排勤工助学学生进入学生公寓维护。

5.中标人要保证多家通信运营商进入校园提供上网带宽服务，杜绝一家运营商垄断市场。新建校园网络认证系统至少可与3家通信运行商（移动、联通、电信）进行对接，中标人必须至少与本地2家通信运营商同时合作（若本地通信运营商中标必须至少与本地另外1家通信运营商合作），为教师和学生提供Internet上网带宽服务。中标人针对学生收取一定的上网费用，以此回收投资并赚取必要的利润（中标人必须通过与运营商和招标人协商，确定运营收费模式和收费标准，保证学生上网套餐标准要低于同期市场价格，同时采用“老生老办法、新生新办法”的过渡收费方式，其中，在校学生毕业前上网收费标准不高于当前学生实际上网花销费用（每间宿舍收费50元/月），新生入学上网收费标准不高于大庆周边地区高校）。中标人必须承诺：⑴招标人教职工在校内免费使用有线无线一体化校园网访问Internet，教职工和学生免费用有线无线一体化网络访问校内资源；⑵安排一定数量（不超过1000人）临时账户，供招标人召开会议或举办其它活动招待来客免费上内外网。

6.项目建设完成后，招标人共享设备使用权和管理权，中标人必须向招标人提供网络的整体运行细节和技术资料。当校园网管理要求变动时（如特殊时期的网络资源管控），中标人必须及时做出调整。收费、运营及维护由中标人负责，须承诺遵守国家有关法律法规和文件规定。

7.应充分考虑当前和未来5-10年网络技术和应用需求变化，由中标人持续出资保持网络的先进性。要求中标人在合作期间内对招标人有线、无线网络软、硬件设备按当时市场最高标准整体升级至少一次。本项目整体建设及后期追加的软硬件设备或设施，支撑环境，人工费用等均由中标人按需要提供。

8.师生使用现有一卡通号或学号登录校园网络，每个账户同时可保持两个设备在线。网络安全管理要满足公安部82号令的要求，中标人应向招标人提供管理维护所必须的技术手段、相关参数和业务数据。根据招标人相关要求，及时进行互联网行为管理及互联网访问限制。能根据教育主管部门和安全部门要求，提供互联网出口的日志查询。

9.为保证有线无线一体化网络建设和运行，招标人在各栋楼的弱电机房和现代教育技术中心提供适当位置或场所供中标人使用。招标人配合中标人进行通信、供电等设施的施工和供电检修维护，对中标人的通信设备提供安全保障。招标人具有按有关规定收取中标人额外占用招标人场所从事经营活动费用的权利，根据实际使用房屋面积每年收取1000元/平方米。

10.要求机房建设施工单位必须具有电子与智能化工程专业承包二级及以上、消防设施工程专业承包二级及以上、建筑装修装饰专业承包二级及以上资质。

11.中标人在合作期间内没有履行本招标文件规定的内容及其需要承诺的事项，无论合同条款约束与否，均视为合同违约，招标人有权终止合同，追究中标人法律责任，并对由此给招标人造成的损失加倍予以赔偿。

12.为保证本项目招投标、建设、运维的有效性和严肃性，采取分阶段保证金方法。

第一阶段：招投标阶段。参与投标的商家须缴纳10万元的投标保证金，开标前打到招标人指定账户，否则投标无效。中标人单方终止招投标结果，不履行招标后的接续工作，将不再退还投标保证金；履行完招标接续工作签订完合同后，进入建设阶段，投标保证金转入建设履约保证金。未中标商家缴纳的投标保证金，招投标过程结束后15日内退回商家（法定假日顺延）。

第二阶段：建设阶段。签订完合同在项目建设之前，中标人须缴纳50万元（含投标保证金10万元）建设履约保证金，在开展实质性建设之前打到招标人指定账户。若中标人没有按合同及其招投标文件要求按时、按质、按量完成建设任务（以验收组评估意见为准），将不再退还建设履约保证金并启动合同违约处理过程；中标人按合同及其招投标文件要求按时、按质、按量完成建设任务，经验收组验收合格后，进入运维质量考核阶段，建设履约保证金转入质量保证金。

第三阶段：运维质量考核阶段。项目建设质量达到招标人建设要求，通过验收组验收之日起，进入为期1年的运维质量考核阶段，中标人须缴纳100万元（含建设质量保证金50万元）质量保证金，在开展实质性运维之前打到招标人指定账户。若中标人没有按合同及其招投标文件要求履行运维任务或未履行合同约定（以验收组评估意见为准），将不再退还质量保证金并启动合同违约处理过程；中标人按合同及其招投标文件要求履行运维任务并履行了合同全部约定，经验收组验收合格后15日内退还质量保证金（法定假日顺延）。

四、投标技术要求

（一） 建设目标

学校有线、无线一体化网络建设的总体目标是建设校园内网与外网物理分离的两套网络系统，将原有校园有线网络作为物理隔离内网业务网络，另外新建成一套“覆盖全、高密度、高性能、安全可靠、可管理、可运营、可升级扩展”的校园网络系统作为外网业务网络（可逻辑分割为内外网）。新建校园网络除满足现有学校需求之外，能够根据有线、无线网络技术发展和学校需求，持续更新网络设备和增建网络，保证10年内网络的先进性。

通过本次校园网基础设施的投资建设，要求实现以下基本目标：

1.内外网业务分离的安全网络。原有校园网有线网络承载校园一卡通、多媒体教室管理和视频监控等内网业务，新建的有线无线一体化网络承载外网的办公、教学和科研等业务。实现内外网的物理隔离，保障内网业务的安全运行。

2.建设基于有线、无线一体化的统一用户平台，满足全校师生的有线无线高速上网的需求。

3.建设更为开放、透明的校园网运营商选择、收费机制，确保用户在有线、无线一体化的基础上，能够灵活自主地选择电信、移动、联通等运营商出口。形成良好的校园网运营商市场氛围，并帮助学校信息化管理部门对校园网的运营进行监督管理。

4.实现有线、无线一体化认证和管理，实现全校业务一号通。整个无线网络可达到无缝漫游，实现有线无线终端的灵活接入。上网采用统一账号，对于师生用户，使用统一运营管理系统。账号归学校统一管理，学生上网以学号（一卡通号）为登录账号，教师上网以工号为登录账号。

5.统一安全审计，应能满足公安部82号令的相关要求。

6.构建完善的服务体系包括统一呼叫中心平台、远程服务平台、自助服务平台、现场服务制度和故障响应机制等。

（二）网络项目技术要求

一）要求概述

新建有线无线一体化校园网络主要包括办公区（包括校外地球科学学院楼、大学生科技园楼、老干部楼和国际教育学院楼等）和宿舍区室内有线、无线网络覆盖和校园室外所有区域无线网络覆盖等三部分内容。建设核心间40G，10G到楼体汇聚，1000M到桌面的网络传输体系，满足学校未来5-10年的带宽需求。架构采用主流的扁平化组网方式，从逻辑上变成业务控制层和接入层两层架构，或采用业界最先进的SDN技术进行校园网搭建，实现网络接入、汇聚设备和安全设备自动化配置部署，提升网络运维管理的工作效率。整个校园网络采用统一认证策略下发，统一出口路由，实现管理策略的集中。同时采用Portal认证方式，师生一个账号，实现有线、无线一体化认证和管理，实现全校业务一号通。整个无线网络可达到无缝漫游，实现有线无线终端的灵活接入。

1、校园网基础设施投资和运维服务项目是学校IT服务外包的项目，不同于一般设备和系统采购方式。

2、成交供应商在整个项目设计方案中，应围绕项目建设目标和内容，充分考虑系统配置和功能需求，具体深化设计完善技术方案。

3、考虑到项目实施后，校园网络整网融合的统一管理性、兼容性、安全性和易扩展性，减少网络调整过程中可能对师生造成的不良影响，提升师生的上网服务体验等需求，成交供应商在整个项目设计时，应充分考虑项目所涉及的硬件设备及相关软件系统之间联动的耦合度。

4、为了保证师生能够自主选择不同运营商（移动、联通、电信等）出口链路，要求认证计费系统支持与多家运营商（移动、联通、电信等）实现对接，并且两家及其以上运营商同时提供套餐服务，满足学校身份认证管理需求，能够根据用户信息来分配对应的运营商链路。

5、成交供应商应充分理解领会本项目的建设要求，针对配套服务指标要求制定详细的服务方案，并建成本项目所包含的认证计费、上网日志分析及IT运维管理等系统的可视化综合展示窗口。

二） 技术总体要求

1、有线网络建设技术要求

(1)网络出口层技术要求：采用有线、无线统一出口，出口区负责多家运营商（移动、联通、电信等）与教育网的路由选择。互联网规划整体接入带宽≥10Gbps，两条以上运营商互联网出口链路冗余接入高性能出口网关设备，根据实际带宽需求，带宽不足时能够及时扩充，保障网络畅通。统一出口管理，建设一套基于校园现有统一身份认证平台的多运营商（移动、联通、电信等）的出口解决方案以满足校方的共建、共享需求，学校有对出口设备的监管权以保障校园网的安全，满足校方对网络的管理及日志记录相关安全要求。

(2)网络核心层技术要求：核心层负责转发校园网全网用户流量，满足校园网的大用户量、高并发连接数、多样化应用的需求。采用两台框式核心交换机，两台核心交换机间通过40G进行互联，上行通过万兆与路由进行连接。下行通过万兆与汇聚交换机进行连接。设备利用业界最先进的COLS架构及虚拟化技术进行组网，实现核心交换性能提升、简化配置、达到有线、无线、数据中心业务流量的统一承载，统一管理。设备具备多业务、多类型接口模块扩展能力，适应网络化弹性扩展。满足10万终端设备同时在线。核心设备采用双机热备多机虚拟化技术，提高核心层的可靠性、传输性，降低运维风险。

(3)网络汇聚层技术要求：汇聚层是一个楼宇汇聚点，负责本楼内有线、无线数据转发。设备高带宽、高端口密度、高转发性能，来保障业务的可靠性。每台汇聚交换机采用两条万兆光纤链路，分别连接到核心交换机，通过虚拟化技术可以实现链路负载及备份。有线、无线终端数据经过汇聚后再接入到核心层，同时支持IPV4和IPV6双栈协议，满足未来教育网IPV6网络的业务开展。

(4)接入层技术要求：接入层交换机分为两种，POE供电交换与普通以太网交换机。POE交换机可为放装或室外AP和其它待之流供电设备提供远程供电。普通以太网换机可为办公区提供有线接入方式。接入交换机全千兆接入，交换机配置千兆以太网电接口数≧24个，千兆以太网光接口数≧4个。支持IPV4和IPV6双栈协议，能够利用 VLAN 将用户隔离，避免 ARP 病毒问题，保障网络接入层的安全。

2.无线网络建设技术要求

无线网AP均采用支持802.11ac的双频双流高性能设备；支持终端的智能漫游；5G频段优先；自动调频；具备良好的安全性，支持多种安全协议。无线覆盖针对不同区域进行针对性地布放设计。在满足全校所有区域达到无缝覆盖。以无线网络覆盖要求室内信号强度至少达到-65dBm（大于同频信号干扰数值），室外覆盖范围内信号强度至少-70dBm，保证同一房间内同频干扰信号强度<-70dBm。保证每用户的无线接入带宽可达20Mbps以上。所有室内AP都能采用POE供电方式。无线AP支持无线用户的隔离功能，以防止在公共区域无线用户间的信息泄露。AP可自动进行频道最优化设置，以达到信号最优化覆盖的目的。

无线网络根据不同的区域采用不同的部署方案，学校无线网络部署主要分为宿舍区域、办公区域和室外所有区域。

(1)办公区和宿舍区无线建设要求：采用业内主流的分布式AP部署方案。入室的分布式AP只提射频功能；便于管理和防破坏。分布式AP控制器在弱电井间，通过POE方式为分布式AP提供电源及数据转发支持。为每个宿舍部署一个AP，安装在墙壁上。解决信号覆盖和信道容量的问题，减小同频设备之间的干扰。同时分布式AP可提供不少于4个有线信息点，提供WIFI信号的同时，还可为有线终端提供连接功能。

(2)教学区无线建设要求：教学区在普通教室、教师办公室或小于150平的房间采用与宿舍一样的分布式AP部署方案。在大教室、报告厅、礼堂、食堂等人员密集的房间使用支持200人同时上网的高密度AP，具备3个射频模块，具备千兆POE冗余供电接口，以保障设备工作稳定。可提供5G、2.4GWIFI接入。在体育馆、学生管理中心、供热中心等并发要求不高的地方，采用放装型AP部署模式，设备采用802.11AC标准，内置天线，支持本地或POE供电接口。

(3)室外区域无线建设要求：实现校园室外100%无线覆盖，AP使用环境恶劣，维护难度较大，设备需采用一体化室外型设计，具备IP67防水防尘等级和大范围宽温（适用于北方极寒天气）工作能力。接入标准为802.11AC，支持5G与2.4G终端接入。采用支架安装在楼体室外上，采用大功率定向天线实现室外定点覆盖。

(4)无线网络控制建设要求：采用两台以上无线控制器，利用虚拟化技术，形成控制器资源池，单台设备可支持2500个以上AP授权和管理，满足未来AP扩容的需求。

3. 认证计费管理技术要求

(1)所有师生的上网账号做到一套账号实现有线、无线、学校、合作商的统一认证、管理，真正做到全校一张网的实际需求。

(2)认证系统支持60000以上用户同时上网，支持无限制用户数开户，支持IOS、Android、Windows系统等常用终端设备，支持防代理功能。

(3)通过用户接入认证实现了对校园无线接入用户的身份认证，为网络服务提供了安全保护。无线接入认证主要有802.1x接入认证、PSK认证、MAC接入认证、Portal认证等适应各类终端的接入需求，并与数字化校园有效集成。

(4)认证系统能够实现校园网和运营商（移动、联通、电信）之间网络的认证对接，实现用户采用一套账号（校园网账号）一次认证。多家运营商在同一平台上可以同时运营。要保证各用户能够方便自由地选择中标方合作的网络运营商的出口。

(5)账号管理灵活，可以根据学校的教学、管理需要对账号进行灵活的基于时间、地点、终端类型等手段管理。每账号下要能支持对绑定终端的类型、数量、接入模式的完整管控。

4.网络管理与运维要求

采用一套支持有线网、无线网、数据中心网一体化管理的业务软件系统。网络运维管理系统包括有线、无线的一体认证、网络设备的监控维护、行为日志的有效记录管理等功能，最终实现有线、无线一体化统一运维管理。网络运维管理实现故障告警和网络性能分析，能够自动发现和管理网络拓扑等，并且支持多厂家设备管理协议，能够直观提供有线和无线故障告警提示，及时发现和排除网络故障。为了降低运维人员管理难度，运维管理具有自动巡检功能，可以实现自定义巡检范围、巡检指标、巡检周期、巡检报表模版及巡检报告自动发送功能。

5.安全管理技术要求

(1)整网安全应能满足公安部82号令的相关要求，实现实名制记录追踪。

(2)建设中要考虑内外网业务分离管理，重点考虑网络运行和服务器访问控制等安全性问题。

(3)网络平台的安全要纳入到学校信息安全保护体系中，作为学校信息安全体系的一部分，应按照学校的整体信息安全规划方案的设计要求进行安全设施部署。

6.其他相关要求

(1)建设后的有线和无线网络须全面同时支持IPv4和IPv6协议（双栈）。

(2)本项目中涉及到的软件平台所使用的服务器，由乙方进行投资，对服务器品牌要求使用IBM、HP、Dell、联想、浪潮等品牌。

(3)考虑到学校以后新建楼馆网络建设问题，要求投资方保证后续楼馆网络设备和光缆等设施的投入与实施质量。

(4)无线网络实施过程中，重点跟踪办公室、宿舍和教室等场景的无线覆盖信号情况，实际测试上网效果和安全性，以及无线信号辐射是否满足国家标准。

(5)学生上网收费要参考省内外高校收费情况，根据学校实际情况制定收费标准，不能高于周边院校。

三） 综合布线规格要求

在项目实施过程中要求投资方做到文明、规范施工，光缆线路尽量走管道，室内布线要求美观大方等。

1、网线质量要求

(1)超五类线缆要求符合ISO/IEC11801:2002,TIA/EIA-568-B类标准，8位触针采用50µ＂镀金；支持POE+以太网供电标准，阻燃性能达到UL94V-0级别；

(2)超五类非屏蔽信息模块，能够满足高速数据及语音信号的传输，符合EIA／TIA-568A/B标准、ISO/IEC11801:2002标准；

(3)绝缘电阻 ≥5000MΩ•Km、单根导体直流电阻≤9.5Ω/100m、线对直流电阻不平衡≤%2.5；

(4)校园网网线质量要求必须采用不低于超五类网线；

(5)提供工程实施方案说明。

2、光缆质量要求

(1)支持1000Base-LX至5000米，支持10GBASE-LR至10000米；

(2)符合YD/T901-2009标准；

(3)光缆芯数要求，主干光缆≥16芯；

(4)楼宇光缆≥8芯 主干光纤布线采用单模光纤，不少于16芯；楼宇光纤布线采用单模光纤，不少于8芯；

(5)提供工程实施方案说明。

3、施工质量及规范

(1)综合布线系统产品(不含光纤线路)不低于学校现有综合布线系统的技术水平，包括各种水平线缆、配线架、理线架、模块、数据跳线、面板。

(2)线缆的品质与安装满足《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007。

(3)网络开通使用前需提供测试报告以及相关线路图，满足《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2007。

四）运维服务技术要求

为了保障学校校园网进行良好的日常维护和管理，需要为校园网构建良好的网络管理方式。针对学校校园网，需要实现对网络设备、业务系统的安全运维管理，并对目前IT运维工作程序进行规范和标准化，建立统一的校园网IT运维及流程管理系统，以适应业务用户对IT服务端到端的需求。

具体运维服务指标要求

| 服务方式/项目 | 服务级别类型 | 服务级别指标 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体 | 用户满意度 | >90% | 1-(不满意case数/总Case数)*100% |
|  | 校园网骨干性能 | ≧10G | 核心性能 |
|  | 校园无线网接入技术 | 支持802.11a/b/g/n/ac | 无线终端兼容指标 |
|  | 校园无线网信号强度 | ≧-70dbm | 无线覆盖信号指标 |
|  | 无线网室内覆盖范围 | ≧100% | 覆盖区域包含：办公楼、教学楼、宿舍楼等校内存在用户使用无线服务的室内场所。 |
|  | 无线网室外覆盖范围 | 95% | 覆盖校园室外所有区域 |
|  | 校园网可容纳同时在线终端 | ≥60000 | 整网可同时接入终端数量 |
| 集中管控平台 | 有线无线统一认证 | 采用数字校园统一身份认证帐号 | 使用一个账号（学号）能实现校内有线无线统一认证，校园网入网即认证，一次认证实现校内免费、校外收费模式 |
|  | 认证计费系统对接 | 至少满足3家主流运营商 | 可实现与多家运营商（至少含电信、移动、联通等运营商）认证计费系统的对接 |
|  | 上网行为安全审计 | 符合公安部82号令技术要求 | 实现用户上网行为分析、信息内容审计及日志管理 |
| 服务台 | 服务时间 | 7*14 | 服务热线：每周7天，每天8:30~22:30为服务提供时间； |
|  | 事件承诺时效解决率 | >90% | 按时效解决Case数量/Case总数量 Case处理时效：线上30分钟内响应、线下工作时间段内8小时响应； |
|  | 服务台事件一次处结率 | >80% | （1-转入二线事件/总CASE数量）*100% |
| 事件管理 | 事件录入率 | >99% | 事件总数量/有效通话总数量*100% |
|  | 信息准确率 | >99% | （1-错误Case数/总Case）*100% |
|  | 现场服务时间 | 5*10+2*4 | 现场服务：周一至周五，每天8：00-18：00为用户提供服务的时间，周末8:00-12:00为用户提供服务的时间； |
| 配置管理 | 信息准确率 | >96% | （1-错误数/总数量）*100 |
|  | 信息缺失率 | <10% | 未记录系统的数量/总数量*100% |
| 网络运维 | 骨干网设备可用性 | >99% | 网络设备全年无故障分钟数/365*24*60 |
|  | 接入设备可用性 | >90% |  |

（三）网络设备技术参数要求

| 序号 | 设备类型 | 设备技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出口网关 | 主控板、交换网板、业务板完全物理分离，母板+子卡的架构，母板、子卡均可热插拔，交换容量≧16Tbps，包转发能力≧2800Mbps, 电源系统支持N+M冗余供电，支持与路由器一体化的防火墙、IPS、负载均衡等安全业务插卡或独立设备，支持分布式NAT功能，支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、 IS-ISv6、BGP-4、BGP4+，二层Portal、三层Portal、QinQ Portal接入认证；主控板≧2块，交换网板≧2块，电源数≧2块，万兆光接口≧2个，万兆多模模块≧2块；千兆光接口≧16个；千兆电接口≧8个。 | 2台 | 以实际数量为准 |
| 2 | 核心交换机 | 采用多级交换架构，能够配置独立的交换网板与独立的主控板，交换网板与主控板硬件槽位分离，业务板卡与交换网板采用完全正交设计，跨线卡业务流量通过正交连接器直接上交换网板，背板走线降低为零，极大规避信号衰减，业务插槽数≧8，交换容量≧200Tbps,包转发能力≧48000Mpps，主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔，支持跨数据中心二层互联技术，支持IP+MAC+VLAN+PORT的绑定，支持与SDN控制器配合，实现OpenFlow+Netconf的VXLAN集中式控制平面，万兆光口≧90个，40G光接口≧16个，配置万兆多模模块≧16个，配置万兆单模模块≧114个，配置双主控、双交换网板、电源模块≧4块。 | 2台 | 以实际数量为准 |
| 3 | 有线无线一体化认证 | 可按目的地址区分不同的业务类型，实现用户不同类型业务计费、带宽控制和QoS等，用户分级管理和口令保护, 支持AAA安全认证协议（如Radius等），支持二层Portal、三层Portal、QinQ Portal接入认证，有线无线统一认证解决方案。可以利用路由器和交换机实现，也可以提供独立设备。 | 1套 | 以实际数量为准 |
| 4 | 策略集中控制平台 | 简化底层网络规划，统一对网络设备控制管理。引导转发流量自动穿过服务节点的功能，从而实现拓扑无关的、灵活、便捷、高效、安全地调配转发流量到服务节点上进行安全业务的处理，形成Overlay虚拟网络中的服务链。 | 2套 | 以实际数量为准 |
| 5 | 计费服务平台 | 多种认证模式支持PPPoE、IPoE、Portal和802.1X等认证；静态，动态带宽下发；支持计费策略管理；支持多种套餐，多种优惠策略；支持时长、流量、包月、卡类计费方式，区分校内外流量，实现仅对校外流量计费；支持与运营商AAA平台对接，将用户认证信息转发到运营商AAA平台效验。实现运营商统一认证方式。实现用户账号翻译成移动手机号，转发给省平台效验。 | 1套 | 以实际数量为准 |
| 6 | 数据中心交换机 | 整机交换容量≥10Tbps,包转发能力≥720Mpps，最大可支持万兆电接口数量≥32，万兆光接口≥8,40G光接口≥2。MAC地址表项≥128K，支持模块化风扇，风扇支持热插拔，实际要求冗余配置；支持模块化双电源,实配双电源；支持带外网管。支持10GE接口链路聚合，支持端口聚合，最大聚合端口数≥16，支持STP/RSTP/MSTP协议，支持IPV4\IPV6的OSPF等三层动态路由协议。支持VRRP等虚拟路由器冗余协议。支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC的VLAN，最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094。支持IP+MAC+PORT的绑定，支持QINQ及灵活QINQ。支持黑洞MAC、动态ARP检测、ARP防攻击。支持SNMP V2/V3；SSHv2；支持WEB网管，支持电源的告警功能，支持风扇、温度告警，支持设备告警温度灵活配置。 | 2台 | 以实际数量为准 |
| 7 | 汇聚交换机 | 交换容量≧5.9T，包转发能力≧216Mpps，千兆光接口≧24，千兆电接口≧8，万兆光口≧4，最大堆叠台数≧9台，万兆单模模块≧2块。 | 55台 | 以施工实际数量为准 |
| 8 | 办公区接入交换机 | 交换容量≧256Gbps，转发性能≧96Mpps，千兆电接口≧24个，千兆光端口≧4个，支持IPv4/v6，支持IGMP、MLD Snooping v1/v2/v3等组播协议，支持组播VLAN，防ARP欺骗攻击，千兆多模模块≧2块。 | 50台 | 以施工实际数量为准 |
| 9 | 办公区POE机 | 交换容量≧256Gbps，转发性能≧96Mpps，千兆电接口≧24个， 千兆光端口≧4个，支持IPv4/v6，支持IGMP、MLD Snooping v1/v2/v3等组播协议，支持组播VLAN，防ARP欺骗攻击，接口支持POE供电，千兆多模模块≧2块。 | 50台 | 以施工实际数量为准 |
| 10 | 网络管理系统 | 自动发现网络中的所有网络设备，并在拓扑中显示出来，支持拓扑图自定义修改，包括设备、链路等，支持网络管理与用户管理联动，如通过点击拓扑楼层接入交换机图标，可查看该设备所有接入用户帐户信息，查询在线用户列表、强制用户下线、下发消息、总在线用户数统计、不安全用户数统计，支持设备面板的显示、定时刷新、面板缩放功能，通过面板管理，网络管理人员可以直观地看到设备、板卡、端口的工作状态，IP地址绑定、监控，IP地址自动扫描，显示AP的RF覆盖范围：支持按信号强度、速率和信道显示RF覆盖范围，支持频段及类型（11a/11b/11g/11an/11gn/11ac）的显示，无线用户信息管理，支持检测Ad hoc网络、AP MAC地址仿冒、无线客户端MAC地址仿冒、非法信道等威胁，网元授权250点，无线网元授权7800点。 | 1套 | 以实际数量为准 |
| 11 | 无线控制器 | 千兆光电接口≧8,万兆光接口≧12,40G光接口≧4，Console接口1，可管理AP数≧2500个，整机吞吐量≧100G，可插拔备份电源，AC/AP间隧道加密，用户接入支持WAPI模式，支持SSID、AP的远程Portal页面推送，频谱导航，AP管理授权≧2500个。可以为独立设备也可以通过插卡方式实现。 | 2台 | 以实际数量为准 |
| 12 | 宿舍区无线AP | 2.4GHz/5GHz双频段同时工作；5GHz支持866Mbps，2.4GHz支持400Mbps；支持11ac wave2标准。设备支持86盒安装方式；可提供一对透传接口;下行4个百兆或以上电接口,上行1个千兆电接口；1个Micro USB接口 支持以太口POE供电；支持802.3af/802.3at兼容供电。 内置天线系统(工作频段：2.4G和5G，最高增益可达7dBi)，发射功率(最大) 20dBm，用户隔离，wIDS/wIPS，实时频谱防护，根据宿舍房间人员使用实际情况部署AP。 | 5000个 | 以施工实际数量为准 |
| 13 | 办公区无线AP | 2.4GHz/5GHz双频段同时工作；5GHz支持866Mbps，2.4GHz支持300Mbps；支持802.11ac标准。设备支持86盒安装方式；下行≧4个千兆以上电接口,上行1个千兆电接口；支持以太口POE供电；支持802.3af/802.3at兼容供电，支持POE供电，本地供电，内置天线系统(工作频段：2.4G和5G，最高增益可达7dBi)，发射功率(最大) 20dBm，用户隔离，wIDS/wIPS，实时频谱防护。根据办公环境人员分布实际情况部署AP。 | 2000个 | 以施工实际数量为准 |
| 14 | 12口无线POE交换机 | 千兆电接口≥12个，POE供电端口≥10个，支持用户数负载均衡，支持不同SSID/VLAN映射不同的QoS策略，支持多SSID之间的隔离，支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI配置千兆多模模块2。根据实际情况部署AP及相关设备。 | 140台 | 以施工实际数量为准 |
| 15 | 24口无线POE交换机 | 千兆电接口≥24个，POE供电端口≥20个，支持用户数负载均衡，支持不同SSID/VLAN映射不同的QoS策略，支持多SSID之间的隔离，支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI配置千兆多模模块2。根据实际情况部署AP及相关设备。 | 290台 | 以施工实际数量为准 |
| 16 | 放装AP | 可支持胖/瘦AP两种工作模式，支持802.11ac Wave2协议，支持MU-MIMO；同时支持802.11a/n/ac/ac Wave2和802.11b/g/n工作。支持2.4GHz， 5GHz频段, RJ45接口1个 ，5GHz频段867Mbps，2.4GHz频段400Mbps，千兆接口≥1个。支持RJ45网线供电或本地电源适配器，功耗整机最大功耗≤13W,支持供电PoE或本地供电，用户隔离支持AP上二层转发抑制，支持广播抑制，支持IPv4/IPv6双协议栈，逐包功率控制。 | 50个 | 以施工实际数量为准 |
| 17 | 高密AP | 可支持胖/瘦AP两种工作模式，支持802.11ac Wave2协议；支持≥2条流;内置蓝牙功能；整机处理能力≥1260M；内置天线。单个AP同时具备2个射频，一个射频支持2.4GHz频段，一个射频支持5GHz频段，千兆以太接口≥2个，支持802.3at兼容供电，支持以太口POE供电。功耗整机最大功耗≤25W。RJ45接口2个。用户隔离支持AP上二层转发抑制，支持广播抑制，支持IPv4/IPv6双协议栈，逐包功率控制 | 220个 | 以施工实际数量为准 |
| 18 | 室外AP | 支持瘦AP工作模式或独立工作模式；工作温度：-40- +55度范围设备保护等级必须不低于IP67。支持802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHz/5.8GHz双频段同时工作，整机最高速率不低于1166Mbps。至少支持N型2×2.4G和2×5.8G天线接口，配合使用双频双流外置天线。在双频模式下,优先引导用户使用5Ghz频段。支持PoE方式供电；内置防雷模块，并带电源线及接地线。室外安装，配齐室外安装所需的所有配件，如防雷、安装架、防盗架、定向室外天线、馈线、交流电源模块。 | 150个 | 以施工实际数量为准 |
| 19 | 线路施工与安装 | 1、（材料及人工，包含有线网络和无线网络安装）按照国际国内通用标准施工，采用国内知名品牌超五类线缆，如普天天纪等。 2、给学校免费铺设有线无线一体化网络建设所需光缆和尾纤等材料，满足新建网络连通需要。 |  | 以施工实际数量为准 |

（四）机房建设技术参数要求

为满足校园网络安全稳定运行，本次项目对校园网络中心机房配套设施改造升级，并新建设一卡通小机房。总体上要做到高可用、模块化、绿色节能、可维护。校园中心机房工程建设项目包括为满足数据中心、网络中心及托管机器机房内所以服务器机柜运行所需供电、制冷、通道封闭、机房监控、机房管理等部分基础设施的工程服务。主要分为以下几部分内容：机房结构装修系统、机房电气系统（含UPS电源系统）、机房空调及新风系统、机柜及冷通道微模块系统、消防系统、综合布线系统、机房管理系统等。主要技术参数和要求如下：

1. 机房装饰

校园网络中心机房是学校网络的核心与枢纽，为学校网上业务开展提供必要的服务和保障。计算机机房的环境条件是影响计算机主机及各种通讯设备长期可靠运行的一个重要的因素。因此中心机房的基本结构组合必须达到以下水准：有防尘、抗静电、阻燃、绝燃、屏蔽防漏水、隔热、保温、降噪等。在设计、施工、材料选择上均应重点考虑这些要求。

| 序号 | 名称/品牌/型号 | 主要技术参数和要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静电地板/ 600*600*40 | 全钢地板，符合《GB50174-2008电子信息系统机房设计规范》规定。防尘漆+橡塑保温层+镀锌板；机房主入口做一组台阶。 1、钢制六角杯，承载力大，抗冲击性强； 2、内部填充特制泡沫水泥，陶瓷贴面，踏感舒适稳定，吸音隔热防火性能好； 3、所有原材料均有优质抗静电性能，使地板系统性能稳定可靠； 4、全钢地板装饰面是具有静电耗散型的装饰面装饰而成； 5、地板机械性能属于超轻型系列； 6、地板四周无边装饰而成，加强系统的抗静电功能；规格600*600*40；分布载荷：大于1500kg/m2。集中载荷：大于200kg/m2；抗静电活动地板高度：400mm左右。 7、包含60块风孔地板。 8、原有地板拆除，搬运，并选出可用的地板铺设到一楼UPS室。 9、★机房地板下敷设镀锌铁皮国标0.6mm 镀锌。 10、★基层打磨处理，抹灰找平刮防水腻子，防静电漆基层处理面漆2遍防静电。 11、电漆技术指标：漆膜外观平整光滑附着力强；冲击强度 50kg/cm2；干燥时间 、（表干） 2h。 12、含黑钛金踢脚线H=80mm 密度板基层12mm 黑钛金贴面厚度0.6mm。 13、负责安装调试，满足用户实际要求。 | 240平方（以施工实际数量为准） |
| 2 | 彩钢板/隔断 1200*3000*13 | 机房墙面和柱面均采用优质彩钢板+保温，可以起到机房保温、隔热、半屏蔽、防静电的效果，又不影响原有装修的效果。 1、表面材料：热熔镀锌钢板 SGCC，表面涂层厚度≧20um；钢板厚度0.6mm。 2、内衬材料： 12mm厚石膏板。 3、产品规格：成品标准宽度1200mm；成品厚度：13mm。 4、墙板连接：墙板两边折有V形边，采用钢制镀锌M压条配M4*18自攻螺钉固定。 5、防火性能：符合国家防火GB/8624-1997建筑材料及制品燃烧性能分级A级不燃材料。 6、★墙面、柱面龙骨国标轻钢龙骨（75）厚度0.6mm 7、隔断采用单片铯钾防火玻璃，按具体需求定制 8、机房窗户封堵 9、负责安装调试，满足用户实际要求。 | 230平方（以施工实际数量为准） |
| 3 | 吊顶系统/ 600*600*1 | 1、微孔铝质天花采用的基材为1001H24、3003H24国家标准铝材热扎优质铝合金板材，厚度由1.0mm；误差不超过20um； 2、微孔铝质天花采用一次冲压成型，不采用间歇式翻折工艺加工，并且面板有足够的整平及应力释放工艺，先穿孔后涂漆的严整工序；3、保证漆层的完全，且不使漆膜粘连微孔，标准板采用1522的孔型，保证空调所需通风量。孔径为1.8mm有利于吸收高音，背面贴高级吸音无纺布； 4、天花饰面选用防污、防腐、最为耐用的聚脂粉末漆，面板喷粉的厚度不小于40um； 5、通过国家标准GB/T23444-2009质量型式检验。 6、★含LED日光灯，18W 色温5000---6500 光通量1980LM，2.25米光照度113LX，AC220V及以下允许波动85%---110%，光衰6000H光通量不低于94%。 7、原有棚板拆除，搬运，修补一楼UPS电源间棚面。 8、负责安装调试，满足用户实际要求。 | 240平方（以施工实际数量为准） |
| 4 | 防火门/ 甲级 | 钢制防火门，门框材质不小于1.5mm厚镀锌钢板，符合《防火门》GB12955-2008要求；加固件材质不小于1.0mm厚镀锌钢板；镇充物：符合环保要求和规范要求的防火填充材料；耐火时间：甲级不低于1.5小时，门扇厚度不低于70mm。 | 以施工实际数量为准 |
| 5 | 嵌入式新风机/ | 吊顶式新风机\百分百全新风引入，能有效维持室内正压；单台风量2000m3/h，吊式机型，节省空间；人性化设计，过滤器可以从下方或左右两方抽取，维护方便；特殊的结构强化消音设计，有效降低噪音35％；墙面控制盒，LCD液晶显示，具有温显功能；标配粗、中、亚高效过滤器，满足标准机房洁净度要求；具有高、中、低三档风速可调，可根据机房的不同需求任意调节送风量；建议安装时，加装静压箱，以便更有效降低噪音；可选装滤堵报警，提醒维护，保障设备运行正常。 | 2台 |
| 6 | 设备承重架 | 1、机柜承重架，国标50角钢定制表面粉刷防锈漆600*1100*400mm。 2、空调承重架，国50角钢定制表面粉刷防锈漆。 3、配电柜承重架，国标50角钢定制表面粉刷防锈漆。 4、风机承重架，国标50角钢定制表面粉刷防锈漆。 5、UPS柜承重架，国标50角钢定制表面粉刷防锈漆。 | 1项 |
| 7 | 一卡通机房装饰 | 静电地板，大欧，600*600*40 | 60平 |
|  |  | 彩钢板，京通，1200*3000*13 | 90平 |
|  |  | 金属天花，帝象，600*600*0.8 | 60平 |
|  |  | 防火门，甲级 | 1樘 |
|  |  | 嵌入式新风机，环都，XHBQ-D06TH | 1台 |
|  |  | 墙面拆除、窗户封堵 | 1项 |
|  |  | 设备承重架： 1、机柜承重架，国标50角钢定制表面粉刷防锈漆600*1100*400mm。 2、空调承重架，国标50角钢定制表面粉刷防锈漆。 3、配电柜承重，架国标50角钢定制表面粉刷防锈漆。 4、风机承重架，国标50角钢定制表面粉刷防锈漆。 | 1项 |

2. 机房综合布线

符合开放性、先进性、安全性、可靠性、兼容性、经济性、易维护性、可扩展性，满足现代化机房建设要求。

| 序号 | 项目名称 | 主要技术参数和要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合布线/AMP/六类 | 1、管路及桥架的安装。在管路及桥架的安装过程中，应严格按照EIA/TIA-569“民用建筑通信通道和空间标准”进行管路及桥架的敷设。所有桥架均通过吊件固定在吊顶内部。为了保证所有线缆全部都能通过桥架汇总到机房内，在保证线缆通过的同时，将桥架的有效空间提供一些保留，为日后的线缆穿引提供调整空间。所有桥架均通过接地线缆实现与地面的连接，以保障桥架上所带的电量全部释放，接地电阻必须符合屏蔽绞线的相关标准。在保证桥架稳定性的同时，应充分考虑整个桥架的美观。 2、线缆的穿引。在线缆穿引的时候，应严格按照有关结构化综合布线系统的规范安装，屏蔽线的弯曲半径应至少为电缆外经的4倍，光缆的弯曲半径应至少为电缆外经的10倍。在保证线缆的质地不受损伤的同时，应详细地在每条线缆的两端标注出对应编号，并填写相应文档，以便日后线缆的测试和维护。 3、模块及配线架接续。应采用EIA/TIA－568B标准对线缆进行模块和配线架接续工作。由于模块和配线架的接续好坏将直接影响到线缆数据传输的各项参数，因此这部分工作，应由具有相应培训合格证书的专业工程师完成，以保证线缆各项参数测试结果的准确性。 5、网络信息点基本确定，投标方提前考察施工现场。 6、线槽、桥架铺设。综合布线系统中由外引入的光纤和机柜间的线缆采用上走线网格金属桥架，使线缆可以安全地延伸到目的地，并为今后维护和扩充提供方便。容量在设计时必须满足大厅全配要求，并预留1/3的余量。综合布线系统中各功能区信息点，由配线机柜经地板下金属桥架或金属线管引出自各功能区信息点。且与强电线路按规范留有一定间距，容量在设计时必须满足大厅全配要求，并预留1/3的余量。 所有线槽在线缆安装完毕后，应使线槽有良好接地端。镀锌金属线（管）槽、桥架均需整体连接，并在本楼层内接地。接地线截面积不小于6平方毫米。 7、含所需光纤、网线、桥架、配线架。 | 1项 |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线/AMP/六类 | 1、传输性能超过TIA/EIA-568B.2-1六类标准 2、阻抗：100ohms±15﹪，IMHzto 600MH 3、传输延迟：536ns/100m max.@250MHz 4、延迟偏移：45ns max 5、导体电阻：66.58 ohms max/km | 45箱 |
| 3 | 六类非屏蔽配线架/AMP六类 | 1、六类24端口多媒体配线架, 水晶彩色标。 2、签条; 黑色,1RU。 | 120个 |
| 4 | 理线架/AMP/1U | 1U黑色、钢制 | 120个 |
| 5 | 3米六类跳线/AMP/六类 | 六类高性能跳线; 3米 | 780条 |
| 6 | 室内尾纤跳线AMP/LC-LC | OM1 62.5/125um LC-LC双工按照每台服务器机柜至网络机柜4条， 备用50条(按照实际距离定制10-40米） | 500条 |
| 7 | 线号打印机/美克司 | - MAX美克司LM-390A/PC - （max）标签纸 LM-312W/YT12mm美克司黄贴纸50卷 | 1项 |
| 8 | LCD KVM切换器 | 1.名称:LCD KVM切换器。 2.★内建17寸TFT-LCD高画质可折叠式液晶显示器/标准键盘/触摸鼠标于一体，四合一。 | 3 台 |
| 9 | 一卡通机房综合布线 | 综合布线/AMP/六类、配线架、理线架、跳线、切换器等 | 1套 |

3. 微模块系统

微模块采用单元模块式设计思想，以相对应的两台机柜占用1个单元，每个单元均能独立安装与拆卸，并能与相邻的单元紧密连接，方便拆装。同时也适应了对通道上面的其他设备进行维护与管理。整套系统的所有安装都是通过工厂加工成模块化的形式到现场，方便安装。冷通道顶棚模块之间的连接紧密，两顶棚间可实现无缝搭接。通道头尾安装的全自动系统平移门与机柜侧面之间采用的是密封性好的密封毛条。门框与侧板之间使用密封性好的密封条毛条，既保持了美观性，又可以防止冷通道的冷气泄漏。

| 序号 | 名称/品牌/型号 | 主要技术参数和要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微模块组件/ 建议用台达 | 1、42U标准机柜； 2、深宽高尺寸：1200*600*2000（mm）； 3、★机柜材质：框架材料为2.0mm冷轧钢板。单机柜静态承重不小于1300公斤； 4、★机柜满足良好的通风散热，通风面积不少于柜门面积的70%； 5、★免工具安装的上走线系统，在机柜顶部形成部署动力，数据和光纤线缆的三条通路，强弱电线槽必须为全封闭； 6、★安装角规必须可以调节安装深度，在调节行程上有刻度显示，为便于安装，立柱上必须有U制标尺，并以颜色区分“U”标识，以防止前后安装错位。 7、每台机柜配置两条PDU，输入IEC309-32A输出C19(2)C13(15)垂直安装，配置工业连接器 8、通道顶部采用平顶结构，顶部天窗分为控制天窗、平顶天窗和旋转天窗。天窗开启后要求确保冷通道的净高大于2米或以上，不影响日常维护工作和维护人员安全。 9、天窗采用可开启式结构，并可实现与通道内消防告警信号联动。正常状态下，旋转天窗密封；当接收到消防告警时，旋转；天窗开启，以实现消防气体喷放的要求。顶部天窗开启后应不妨碍冷通道内人员通行。 10、平移门，门向左右两边开门，刷卡开门+密码开门，自动关门（并具备防平手功能）。两扇活动门，门框架采用2.0mm铝合金型材，玻璃采用8mm钢化玻璃，含上导轨及导轨盖板，不含侧门，适用于1200宽度的冷通道，每个通道配两套门 11、封闭冷通道框架采用优质冷轧钢板或铝型材制作，外观与数据设备机柜协调。封闭冷通道各部件有足够机械强度，不能因运输、安装而产生破损、变形。封闭冷通道安装方式牢固，结构合理，方便维护。 12、机柜顶部线槽，强、弱电过线槽，适用于600mm宽的高端服务器机柜，规格118×300×600mm 118×200×600mm 13、每套微模块包含1个列头柜。 14、天窗控制器接收到火灾告警信号，控制电磁锁自动开启天窗，同时发出声告警信号，并将告警信号上传至机房管理系统。支持手动控制开启，便于维护 15、★必须有整套微模块检测报告。 16、★提供机柜振动/跌落/静载/IP20防护试验报告 17、要求微模块厂商提供原厂售后服务维保5年，服务等级按标准 18、要求投标集成商负责对微模块所含主设备、配件、辅料、线缆、软件等全产品提供整体安装及调试服务 19、要求每个微模块提供一个整体的环境和动力监控接口，实现对模块内供配电、UPS、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频、门禁等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采取颜色、短信和声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件，所有监控信息提供标准的SNMP接口给管理平台集成接入。支持PAD和手机APP实时查看设备信息，移动运维。为了保证微模块的统一规划、管理、调试，微模块监控系统须与微模块同一品牌。 配套PDU要求： 1、额定输入电压:220V 2、输入端子类型: IEC 309 32A 2P+E 3、输入线长度：0.91 米 4、最大输入电流: 32 A 5、输出连接:(6) IEC 320 C19 (18) IEC 320 C13 6、机架PDU，垂直安装，零U 7、显示屏：负载电流监控、显示 8、具有雷击及浪涌保护 9、标准质保:2年内维修或更换 10、每台机柜配置2条 | 2套 |
| 2 | 横跨线槽 | 1、强电横跨线槽，通用于1200通道，前门对前门。 2、规格：106×350×1650mm | 4套 |
| 3 | 固定层板 | 1、承载IT设备,适用于1000mm深以上的服务器机柜，可前后调节深度（660~850mm）。2、规格482.6×660×44.1。 | 实际需要 |
| 4 | 盲板 | 1、机柜漏空挡板,保证机柜美观并防尘，适用于高端服务器机柜。 2、规格482.6×10×44.1。 | 实际需要 |
| 6 | 导轨 | 1、承载没有轨道的设备,分左右一对使用。2、规格700×44×47。 | 40套 |
| 7 | 理线槽 | 1、直接安装在U立柱安装孔上，用于管理水平走向的线缆，配合交换机使用。2、规格：496×56×47.1 | 40个 |
| 8 | 翻转天窗模块 | 1、用于通道顶部，含框架及翻转结构件。 2、含5mm厚的钢化玻璃（适合于1200宽冷通道）。 3、含两端隔离模块、执行模块。 4、须具备火灾断电功能。 | 满足 2套微模块配置 |
| 9 | 固定天窗模块 | 1、用于准通道顶部，安装监控组件，（适合于1200宽冷通道）。 2、含两端隔离模块、执行模块。 | 满足 2套微模块配置 |
| 10 | 全自动平移门(双开) | 1、★平移门，门向左右两边开门，手机开门，远程对讲，物联网门，刷卡开门+密码开门，自动关门（并具备防平手功能）。 2、两扇活动门，门框架采用2.0mm铝合金型材，玻璃采用8mm钢化玻璃，含上导轨及导轨盖板，不含侧门。 3、适用于1200宽度的冷通道，每个通道配两套门。 | 4套 |
| 11 | 侧门及上包边侧门 | 1、每个通道配置2套。 | 4套 |
| 12 | 节能照明模块 | 1、AC220V供电，包括座子与灯管。 2、安装于通道顶棚下端，人来灯亮，人走自动关灯，一体化设计。 | 2套 |
| 13 | 12寸触摸屏 | 1、12寸触摸屏，每套微模块配置1台，要求与微模块组件同一品牌。 2、微模块核心控制模块需具有本地解析功能，自身具备数据处理和存储能力，可不依赖于网管管理微模块，远程可以直接登录监控模块对整个微模块远程运维管理。 | 2台 |
| 14 | 机柜 | 1、一卡通机房机柜，每台机柜配置两条PDU，输入IEC309-16A输出C19(2)C13(15)垂直安装，配置工业连接器；要求同中心机房。 2、★提供机柜振动/跌落/静载/IP20防护试验报告。 | 12台 |

4. 机房配电系统

机房供配电系统为机房的动力电源。合理科学的配电管理设计为机房安全、稳定的运行起着非常重要的作用。包括：动力配电、UPS配电、强电管道、机房区域照明。

| 序号 | 名称/品牌/型号 | 主要技术参数和要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ATS配电柜/ 定制/ 800*600*2000 | 1、开关柜框架和外壳应有足够的强度和刚度，应能承受所安装组件及短路所产生的动、热稳定。不因设备的吊装、运输等情况而影响设备的性能。配电设备的外露结构件外形应平整。所有焊接处须均匀牢靠，无裂缝、夹渣，无明显变形或烧穿缺陷，开关品牌ABB或施耐德，尺寸：800*600*2000满足前后操作要求， 颜色：黑色；开关容量按新建机房负载核算，确定大小与数量并预留一定扩容数量，配置智能接口及防雷，满足用户实际需求。 2、对原有配电柜进行改造，开关重新配置，满足新机房实际要求 3、对线缆进行重新调整敷设，满足新机实际要求 | 1台 |
| 2 | 空调配电柜/ 定制/ 600*600*2000 | 开关柜框架和外壳应有足够的强度和刚度，应能承受所安装组件及短路所产生的动、热稳定。不因设备的吊装、运输等情况而影响设备的性能。配电设备的外露结构件外形应平整。所有焊接处须均匀牢靠，无裂缝、夹渣，无明显变形或烧穿缺陷，开关品牌ABB或施耐德，尺寸：600*600*2000满足前后操作要求， 颜色：黑色；250A/3P开关1个；100A/3P开关4个；40A/3P开关3个；智能电量仪1套，485接口；C级防雷1套，满足用户实际需求。 | 1台 |
| 3 | 智能列头柜 /建议用PDC-120K 600*600*2000 | 1、★外观与服务器机柜相同，内置智能控制器，可通过显示屏为用户提供各种数据和事件纪录，包括输入输出电压、电流、频率、功率、异常告警，为机房IT工程师的使用带来方便和减少人为故障的可能，最大限度的避免了单路过载的情况发生，开关品牌ABB或施耐德；输入：2路三相进线，250A/3P/路，AC380V；每路三相进线配有电源指示灯。每路三相输入配1路C级浪涌保护（20KA），1路防雷空开。每路三相输入配3相电流采集，三相电压采集。每路三相输入显示全部电参量：电压、电流、频率、有功、无功、有功电度、无功电度。输出：双路30路出线配置，32A/1P/路，AC220V，侦测每一支路的电压、电流、频率、有功、无功等参数，RS485，半双工，光电隔离，modbus-RTU协议；进线总谐波及2－15次谐波，满足用户实际需求。 2、★标配7”触摸屏及数据中心能耗监测管理系统。 3、标配RS232、智能插槽（SNMP、MODBUS）、干接点，可实现网络管理，用户可通过IE浏览器监控到每一个支路的电流和状态。并可提交纪录报告。 | 2台 |
| 4 | 电池开关柜/ 定制 | 开关柜框架和外壳应有足够的强度和刚度，应能承受所安装组件及短路所产生动、热稳定。不因设备吊装、运输等而影响设备的性能。配电设备的外露结构件外形应平整。所有焊接处须均匀牢靠，无裂缝、夹渣，无明显变形或烧穿缺陷，开关品牌ABB或施耐德，尺寸：600*600*2000满足前后操作要求， 颜色：黑色；630A/4P开关1个；400A/4P开关2个，满足用户实际需求。 | 2台 |
| 5 | 智能配电架 | RPDC80K，配电单元容量最大为80K，每个配电单元可插入6个3P开关模块共计18路，可选择16A/32A开关模块，可采集每个回路的电压、电流、电度等，具有LCD现实屏；标配RS232、智能插槽（SNMP、MODBUS）、干接点，可实现网络管理，用户可通过IE浏览器监控到每一个支路的电流和状态。并可提交纪录报告。 | 1台 |
| 6 | 谐波保护器 | ★HDP2000-S具备过流、过压、欠压、温度过高、测量电路故障、雷击等多种保护功能数据保护、自动消除具有破坏性的高次谐波，高频噪声、浪涌、尖峰瞬变等；支持以太网、Modbus等多种通信方式，与BA及智能电网系统全面整合，确保了用电设备的使用寿命。 | 2台 |
| 7 | 线缆敷设工程 | 1、照明及辅助插座采用电线管穿耐火塑铜线，灯具安装可靠接地，防止电磁污染。 2、动力设备选用YJV电缆，在铝合金梯内敷设，上走线方式；计算机插座电缆全部采用NHBVR电缆，敷设在金属线槽内。 3、所有控制电缆必须穿电线管，电线管连接牢固，可靠接地。地板下电缆、电线敷设采取了全封闭方式，减少事故隐患，保障计算机设备安全，可靠运行。 4、根据公安消防部门的有关规定，机房装修所采用的导线应符合消防安全，即通过消防局认证。所以室内导线全部采用新型阻燃导线组。为了满足计算机机房的防湿措施，同时为防止漏电危及人身安全和防电磁干扰，所有金属线槽、金属线管必须全部可靠连成一体并可靠接地，接地电阻R≤1Ω 5、对原有线缆及桥架进行拆除并负责搬运到指定地点 6、一体化数字数据传输与监控系统数据互通 7、线缆规格及数量参照以下表内 |  |
| 8 | 镀锌铁线槽 | 150*50mm | 30米 |
| 9 | 镀锌钢管 | φ20mm | 100米 |
| 10 | 塑铜线 | BV2.5平方 | 400米 |
| 11 | 3*4平方护套线 | ZR-RVV3*4平方 | 700米 |
| 12 | 3*2.5平方护套线 | ZR-RVV3*2.5平方 | 200米 |
| 13 | 分线盒 | 86型 | 8个 |
| 14 | 金属软管 | φ20 | 100米 |
| 15 | LED灯 | 600*600LED灯具，38W | 55套 |
| 16 | 五孔插座 | 86型 | 15个 |
| 17 | 开关 | 86型 | 6个 |
| 18 | 进户电缆 | YJV 4*185+1*120 | 50米 |
| 19 | 电缆 | YJV 4*120+1*70 | 450米 |
| 20 | 电缆 | YJV 4*95+1*50 | 200米 |
| 20 | 电缆 | YJV 4*50+1*25 | 150米 |
| 21 | 电缆 | YJV 4*25+1*16 | 90米 |
| 22 | 镀锌铁线槽 | 200*100mm | 150米 |

5. 消防灭火系统

| 序号 | 名称/品牌/型号 | 主要技术参数和要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜式七氟丙烷灭火系统 | GQQ90×2/2.5 | 3套 |
| 2 | 柜式七氟丙烷灭火系统 | GQQ120/2.5 | 3套 |
| 3 | 警铃 |  | 3个 |
| 4 | 气体灭火控制器 | 通讯距离2400米（双总线通讯输出）； 布防方式 所有防区布防、单个或部分分区布防、单个防区布防； 显示方式 操作键盘均为中文液晶显示；联网功能RS485总线、RS232接口、电话网RJ11接口（支持CID协议）、IP网络； 报警输出DC14V 800mA； 输入电压AC16.5V； 工作电流 静态300mA，报警850 mA； 输出电源DC13.8V； 工作温度-10℃～+50℃； 工作湿度0～85RH。 | 4台 |
| 5 | 紧急启停按钮 | 工作电压：总线24V； 监视电流：≤0.6mA； 报警电流：≤1.8mA； 线制：与控制器无极性二线制连接； 输出容量：额定DC30V/100mA无源输出触点信号，接触电阻≤100mW； 使用环境： 温度：-10℃～+55℃； 相对湿度≤95%，不结露； 外壳防护等级：IP43。 | 6只 |
| 6 | 声光报警器 | 工作电压： 回路总线 DC17V～DC33V（脉冲直流）； 电源电压： DC24V； 工作电流： 回路总线：<300uA； 电源总线：≤150mA； 使用环境： 温度：-10 ℃～ +50 ℃； 相对湿度：≤ 95% RH （ 40 ℃± 2 ℃）； 光 强： ≥75cd； 闪光周期： ≤ 1.5秒； 报警音量： ≥85DB； 线 制： 回路二总线，无极性。 | 6只 |
| 7 | 点型光电感烟火灾探测器 | 工作电压：总线24V； 监视电流≤0.8mA； 报警电流≤1.8mA； 报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮； 温度：-10℃～+55℃； 相对湿度≤95%，不结露； 编码方式：十进制电子编码； 外壳防护等级：IP23。 | 10只 |
| 8 | 点型定温火灾探测器 | 工作电压：总线24V； 监视电流≤0.8mA； 报警电流≤1.8mA； 报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮； 温度：-10℃～+55℃； 相对湿度≤95%，不结露； 编码方式：十进制电子编码； 外壳防护等级：IP23。 | 12只 |
| 9 | 放气指示灯 | 工作电压DC24±15%（无极性）； 工作电流≤60mA（均值）； 环境温度-10℃～50℃； 环境湿度≤95%RH40℃； 外形尺寸：300*120*26。 | 5只 |
| 10 | 机械泄压装置 |  | 4台 |
| 11 | 输入输出模块 |  | 5个 |
| 12 | 隔离 |  | 3个 |
| 13 | 辅材 | 管线 | 1项 |
| 14 | 消防检测费 |  | 1项 |

6. 机房设备（UPS及机房空调）

| 序号 | 名称/品牌/型号 | 主要技术参数和要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房空调/ 建议用台达 | - ★单台制冷量＞50KW； - ★单台送风量≥13600m³/hr； - ★尺寸：宽度≤1750mm，深度≤850mm，高度≤1970mm； - 空调机组室内机，可靠墙安装，减少占用面积，满足正面维护要求； - ★采用Copeland高效涡旋式压缩机，采用双压缩机系统； - 空调机组应采用R410A制冷剂，环保高效； - ★空调机组的室内风机系统采用进口EC风机送风系统，EC风机现场可根据实际情况采用正常安装或下沉式安装； - ★机组室外冷凝器配置直流风机，室外风机可根据室外温度无极调速，减少风机能耗； - 机组应具备快速除湿功能，在需要除湿运行时，机组能自动降低风机转速，延长空气在蒸发器表面停留时间，实现快速除湿，降低空调机组除湿过程耗电量； - 空调机组的加湿性能：配置电极式加湿系统，加湿速度快，加湿效率高； - 应采用7寸触摸彩色大屏幕，全中文，图形显示器，具有大容量的故障报警和操作日志记录储存的功能，存储信息不小于3000条,并在显示屏上显示事件的日记记录，登录权限功能； - ★配置USB接口，可方便事件记录下载和软件版本更新使用； - 含设备管理软件1套，提供软件著作权 - ★必须提供生产厂家或厂家在省内分公司针对本项目的授权，供货时提供生产厂家在省内分公司的售后服务承诺函； - ★产品厂商在黑龙江地区必须拥有原厂商直属的办事服务机构和备件库，需要提供办事服务机构的营业执照； - 负责原有空调的移机和空调的拆除。 - 要求提供原厂售后服务维保5年，服务等级按标准。 | 2台 |
| 2 | 机房空调 （一卡通机房） 建议用台达 | 1、下送风，总冷量＞20KW，；风量：6300-6500立方米/小时；风机功率(KW)≤1.2；压缩机功率(KW)≤4.4；机组加热量：6KW/小时/台；根据现场搬运条件及保证整机原厂工艺，不建议设备拆解搬运，包含施工中所有辅助材料、用水管线等； 2、具备相序容错/保护功能；具备启动延时功能：满足0－999秒设定范围； 3、采用Copeland高效涡旋式压缩机； 4、空调机组的室内风机系统必须采用进口的EC风机，并为标准配置； 5、机组室外冷凝器配置直流风机，能根据冷凝器管道内部压力变化通过软件自动调节冷凝风扇的运转速度，无需加装冷凝风机变速控制器，减少故障点； 6、风冷型机房专用空调的蒸发器要求选用高效率的/型蒸发器，并选用亲水铝翅片； 7、风冷型机房专用空调的加湿性能：必须采用可在场地拆卸清洗的电极式加湿器，加湿器应具有对水垢或杂质进行清洗的功能； 8、机房空调具有快速除湿性能：在需要除湿时，机组能自动降低风机转速，延长空气在蒸发器表面停留时间，实现快速除湿，降低空调机组除湿过程耗电量； 9、采用机房专用空调控制系统：具有先进的微处理控制器，采用先进的逻辑控制或PID调节技术。 10、要求提供原厂售后服务维保5年，服务等级按标准 | 1台 |
| 3 | UPS主机/ 建议用台达/ DPH200K | - ★外观与服务器机柜相同，宽度≤600mm，深度≤1100mm，高度≤2000mm； - 三进三出，采用在线式双变换模块化架构； - ★单机架内包含：电源模块、控制模块、静态开关模块；同时单机架内必须标配主电源、旁路、输出、维修旁路共4个开关，不接受在现场或在其他电气柜内另行配置； - ★具有冗余能力及在线扩容能力，单个模块容量为25KVA，后续通过增加模块的方式，单机架现场可扩容至200KVA； - ★支持机架并机技术，机架并联时，无须外加并联控制卡，并机数量≥4台； - ★机架并联时，具备智能型共用电池组功能（提供第三方权威证明）； - ★提供保护蓄电池组的控制电路及方法的证明文件； - UPS可侦测周围环境温、湿度并可通过随机软件，进行本地显示和远程监控； - UPS应标配紧急停机（EPO功能）； - 输入电压范围：305～460Vac； - 输入功率因数：＞0.99； - ★输出功率因数≥0.9； - 超载能力：≤125% 10分钟，≤150% 1分钟； - ★必须提供生产厂家或厂家在省内分公司针对本项目的授权，供货时提供生产厂家在省内分公司的售后服务承诺函； - ★产品厂商在黑龙江地区必须拥有原厂商直属的办事服务机构和备件库，需要提供办事服务机构的营业执照； - 两台UPS可以直接并机或组成双总线供电优方式，按用户现场实际需求选择供电方式并供电配置线缆； - 负责UPS电源的安装。 - 要求提供原厂售后服务维保5年，服务等级按标准 | 2台 |
| 4 | 铅碳胶体蓄电池 | 1、电池容量按电池恒功率法计算查表得出，后备时间按照UPS输出功率因数0.8，逆变效率0.94，UPS按单机容量100K满载延时大于60分钟，电池工作标准温度为25℃，关机电压为1.75V/Cell，提供计算过程； ★2、电池容量150AH/12V，采用德国进口的高纯度气相二氧化硅配制的专用胶体电解质； 3、与UPS主机同一厂家的原厂标配蓄电池； 4、蓄电池的连续浮充工作寿命应不少于10年（环境温度25℃）； 5、蓄电池极性正确，具有明显标志，采用嵌入式铜合金端子设计，有效避免端子发热。 ★6、为保障机房安全，预防漏液引起的火灾，需提供蓄电池防漏液解决方案（电池接地漏液故障检测电路专利性说明文件）； | 160只 |
| 5 | 电池架 | 中达A40，定制 | 4台 |
| 6 | 一卡通机房UPS电源 | 1、主机容量40KVA，三进三出，采用在线式双变换模块化架构； 2、具有冗余能力及在线扩容能力，单个模块容量为20KVA，后续通过增加模块的方式现场增容可扩至120KVA； 3、支持机架并机技术，无须外加并联控制卡，并机数量≥4台；机架并联时，可共享同一套电池组（提供证明文件）； 4、提供厂家保护电池组的控制电路的证明文件； 5、新增的UPS电源与一卡通原有UPS并机使用，并对原有配电柜进行改造，实现并机功能，并共用原有电池组； 6、免费负责安装调试； 7、要求提供原厂售后服务维保5年，服务等级按标准 | 1套 |
| 7 | 谐波保护器 | ★HDP1500-S具备过流、过压、欠压、温度过高、测量电路故障、雷击等多种保护功能数据保护、自动消除具有破坏性的高次谐波，高频噪声、浪涌、尖峰瞬变等，支持以太网、Modbus等多种通信方式，与BA及智能电网系统全面整合，确保了用电设备的使用寿命。 | 2台 |

7. 机房设备管理系统

根据本机房的实际需求，建设整个机房的智能管理系统，对主机房、一卡通机房、楼下UPS电源间、发电机室进行动力及环境的全面管理。采用多用户分级管理模式，通过权限分级管理，各管理人员可通过授权访问所负责的监控页面，了解该区域内的机房状况。机房现场的环境侦测设备将数据传输到环控中央监测站，再由各中央监测站通过IP网络将数据传输至管理中心的集中管理服务器，对于基础设备提升至具备连网能力。实现完全集中、数据共享，由中心管理系统实现对分布在不同区域的集中管理。

| 序号 | 项目名称 | 主要技术参数和要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房设备管理系统 /建议用台达/ | 1、管理平台功能要求： （1）★信息融合：一致的接口/信息的互通/一致的历史事件/一致的数据信息/统一的告警接口/单一登录界面/门禁图像联动，修复安全漏洞，实现机房动力、环境和安防一体化监控效果 （2）★能耗管理：以小时、天、周、月、年等时间区段显示实时PUE数据，从分析与统计中能够获悉设备总功耗以及各种类型设备功耗。提供电费计算功能并统计查询的时间区段内电费组成方式，了解电费结构并依此制定更节省的合约。在电费的管理上，管理系统提供弹性的操作界面，管理者可依所在地区的电价分段计费方式来做电费分析的设定，可协助找出最佳的电费计算方式从而降低电费支出，从而使机房的电费管理上更加容易可行。 （3）★资产管理：设备分类/定义设备类型，设备供货商，提供设备资产、信息、维护等管理 机柜管理：机柜群组、分类功能/显示机柜信息设备及电力设备示图/机柜内拖拉方式设定信息设备/计算额定功率，承重，空间等，源网络失效仿真/资产查询 （4）★服务器管理：可透过IPMI与服务器通讯取得服务器进风、出风温度，风扇转速、状态，耗电等信息/若允许控制功能甚至可以控制服务器开机、关机/与Intel® DCM结合可以将服务器作群组并限制群组的最大功耗。当紧急事件发生时可以透过此机制降低服务器的运行功耗，让服务器服务不中断又能减少废热产生。 （5）★交换机管理：经由SNMP询问网通设备统计资料/网通设备参数：流量、封包碰撞、各类错误信息 （6）★数据比较：可设定多组信息以天， 周，月，季， 年来显示历史信息记录。能同时比对不少于8组数据信息 （7）画面轮训：能够指定多个画面定时轮播 （8）网页浏览：支持Windows环境下EMS应用程序与WEB浏览 （9）跑马灯：具备屏幕跑马灯功能自动显示指定的数据与状态，也可自行输入 （10）报表管理：Excel-Like编辑/事件记录加载/历史资料加载 （11）结合监控主机可由单一入口登入KVM管理接口，经由网络可管理各大厂牌主机。 （12）单一入口登入，有效控管远程人员权限。无操作系统关联性，皆可操作。 （13）软件KVM不须架设传统KVM硬件，省去布线与理线困扰，没有额外硬件需求。 （14）结合监控主机资产管理可立即定位服务器位置，快速开启KVM接口迅速排除问题 （15）★视频与动环同一平台管理：视频与动力环境信息在同一平台完成，降低了管理员工作量提高了管理效率。网络摄影机或DVR直连方式实时呈现。一个事件可以触发多个摄影机做事件录像的工作，并结合事件纪录以方便查找连动的录像纪录。事件录像可设定事件触发前时间开始以及触发后时间结束 2、★提供管理平台计算机软件著作权证书。 3、★提供软件开发源代码及提供1位软件工程师一个月对接服务。 4、要求提供原厂售后服务维保5年，服务等级按标准 | 1套 |
| 2 | 中央采集设备 | 系统要求，联网系统组成：集中管理服务器、中央监测站、环境侦测器、设备连网卡（SNMP、RS485） 1、★集中监控管理系统主机1台：2U工业服务器，500G双硬盘镜像，16G内置，Intel Core处理； 2、★中央监测站3个：每个可连接16台环境检测设备(温湿度)/具备实时的数据信息查看及数据记录/智能监控，事件通知/通过IE浏览, 可以在任何地方快速检视/可独立工作单元，可存储不低于1000条信息记录； 3、温湿度传感器8个：实时显示当区温湿度数值； 4、光电烟感探测器8个：DC24V供电； 5、水浸侦测器系统6套； 6、智能门禁监控管理系统6套； 7、智能设备管理系统1套； 8、视频监控管理系统1套； 9、短信群发器1个：支持中国移动、联通短信群发（含1张1年短信资费SIM卡）； | 2台 |
| 3 | 电量监测仪 | 1、电量仪采用大屏幕的LCD液晶显示屏，可显示三相线电压，三相相电压，三相电流，三相（总）有功功率，三相（总）无功功率，三相（总）视在功率，三相（总）功率因数，总有功电量，总无功电量，电网频率等交流电参量。 2、可用于主回路或二次回路的变量检测，对于实时监测用户电网的供电质量提供准确，可靠的数据依据。 3、仪表体积小巧，安装方便，风格统一的人机界面方便用户对数据的查询和配置。 4、具有2路开关量输入，2路开关量输出满足用户不同场合的需求，与上位机的通讯接口采用带隔离保护的RS485。 5、保证数据传输的稳定性和可靠性，并有标准的MODBUS通讯协议，大大缩短对设备二次开发的时间。 | 5套 |
| 4 | UPS监测仪 | 1、可通过5-10分钟短时间放电预估电池剩余容量并评估电池优劣，便于机房维护人员了解电池情况。 2、具有多种告警功能：能适时发出警报，并停止放电。 3、监测记录电池浮充及充放电情况：利用，可以省却您测试记录的烦恼，它会自动的将采集到的数据汇成各种测试曲线—特性比较图、总电压曲线、各单体电压曲线、电压条曲线、记忆数据表格等，一目了然，而且自动生成测试报告，可随时打印。 4、可以在线记录整组电池进行长时间放电，测量每个电池实际容量。 5、★测量功能：可随时测量及记录总电压、总电流、各单体电池电压等状况（可设定6-30秒测量一次）。 6、具有浮充时期记录功能：可在浮充记录电池状况，并适时做出“均充”建议（须选外部电池侦测器）。 7、异常告警：当蓄电池组电压及温度异常时，将发出告警。 8、主机可独立作业或多机并联作业。 9、可自动计算剩余容量，以提供目前电池组所剩余的容量。 10、可列出特性曲线，及特性比较图，并判断蓄电池的优劣。 11、记录功能：可记录浮充期间及充放电期间的蓄电池组电压、电流等信息。 | 3套 |
| 5 | 物联网门禁 | 1、★手机一建开门，用户可使用手机界面开门，手机联网即可进行开门操作，不受距离限制。 2、可随时通过门禁监视门口状态，并可互相通话。 3、以物联为平台，通过软硬件结合，保障门禁安全。 | 6套 |
| 6 | 机房视频监控主机 | 1、16路输入，H.265压缩格式,400万像素。 2、★集多画面测览、录像回放、视频远传、触发报警、云台控制、设备联动于一体，视频系统还可与其他的输入信号进行联动，视频一旦报警，可同时与其它设备进行联动如双鉴探头、门磁进行录像。 | 1个 |
| 7 | 监控专用硬盘 | 1、经过了专门的监控兼容性测试，能够24×7不间断运行，平均故障间隔时间100万小时。 2、容量：4TB | 8块 |
| 8 | 半球摄像机 | 1、先进的H.265编码算法，压缩效率更高 2、AAC-LC宽频音频编码，高清晰音质；支持噪声抑制 3、三码流套餐能力，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求 4、区域增强(ROI)功能，提高低带宽网络环境下重点区域图像质量 5、9:16走廊模式，纵向场景下有效监控区域提升一倍 6、定制化OSD，提供多种内容样式的自定义效果 7、网络自适应，丢包环境下提供有效监控 8、UNP技术，解决公私网NAT穿越 9、双路iSCSI数据块直存 10、PoE供电 | 16个 |
| 9 | 工业电源 | 规格：DC12V | 16个 |
| 10 | 协议转换软件模块 | 使处于通信网上采用不同高层协议的主机仍然互相合作,完成各种分布式应用 | 35个 |
| 11 | 电缆、管线等 | 配套环境监控系统电缆及电管、暗敷设、安装完成后恢复原样。 | 1项 |
| 12 | 多串口通信板 | 连接前端模块与工控机 | 2块 |

8. 机房防雷接地系统

| 序号 | 名称/品牌/型号 | 主要技术参数和要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级防雷模块 （4模块） | 1、目前容量最大的压敏型高能防雷器，I级保护 2、最大放电电流：140kA（8/20μs波形） 3、脉冲放电电流：15kA（10/350μs波形） 4、内置热脱扣装置，故障显示和遥信告警功能 5、符合IEC 61643-1、UL 1449-3rd | 3组 |
| 2 | 二级防雷模块 （4模块） | 1、强大的保护功能，通流容量可达70KA 2、可防护直击雷袭击 3、极低的电源防护电平，Vp＜450V 4、标贴板显示视窗，工作状态一目了然 5、安装简单，25mm导轨式安装 | 3组 |
| 3 | 三级防雷模块 （4模块） | 1、强大的保护功能，通流容量可达40KA 2、可防护直击雷袭击 3、极低的电源防护电平，Vp＜450V 4、标贴板显示视窗，工作状态一目了然 5、安装简单，25mm导轨式安装 | 6组 |
| 4 | 防雷器开关 | 3P100A保护电力系统中各种电器设备免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏。 | 3组 |
| 5 | 防雷器开关 | 3P80A保护电力系统中各种电器设备免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏。 | 3组 |
| 6 | 防雷器开关 | 3P C63A保护电力系统中各种电器设备免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏。 | 6组 |
| 7 | 防雷器安装线 | 国标BV35mm2 | 90米 |
| 8 | 防雷器安装线 | 国标BV25mm2 | 90米 |
| 9 | 防雷器安装线 | 国标BV16mm2 | 120米 |
| 10 | 铜母排 | 1、机房敷设30mm等电位铜排 2、铜排连接处采用热熔点焊 3、敷设35平方铜缆至室外地级 4、室外地级采用3级铜芯碳棒掩埋 5、等电位系统阻值<5欧姆 6、所有施工结束后恢复装修原状 | 560公斤 |
| 11 | 接地跨接线 | 国标定制6平方铜裸线 | 150处 |
| 13 | 构架接地 | 国标定制BV50平方黄绿线 | 680处 |
| 14 | 配电柜接地线 | 国标定制BV35平方黄绿线 | 4条 |
| 15 | 等电位支架 | 镀锌定制 | 680个 |
| 16 | 等电位箱 | 定制 | 3套 |
| 17 | 防雷检测费 | 有相关气象管理部门出具防雷检测 | 1项 |

备注：为保证产品品质及厂商维保能力，要求UPS主机、机房空调、机房设备运营管理平台软件为同一品牌产品，必须满足要求中加★的条款及所有技术参数，否则投标无效。

（五）信息安全设备、软件及资源参数要求

通过对学校目前信息安全整体评估后，针对物理层、网络层、主机层、应用层和数据层面进行相应防护措施，建立“主端防御、边界控制、终端协同”的安全体系解决方案。根据拓扑需求，本次项目主要针对信息安全网络设备建设，具体包括部署出口防火墙、上网行为管控、运维审计系统（堡垒机）、数据库审计系统、日志审计系统、WEB应用防火墙、入侵防御系统、漏洞扫描系统、VPN系统、DNS服务器、联动平台系统等一系列符合国家等保三级规定要求的硬件设备。实现校园有线、无线网络统一管理和有效监控。

| 序号 | 名称型号 | 主要技术参数和要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下一代防火墙 | - 2U机架式设备，配置双冗余电源； - 网络接口：提供12*GE电口，12*SFP光口，4*SFP+光口； - 设备具有BYPASS接口，BYPASS接口不少于4个； - 性能：防火墙吞吐量≥40Gbps；最大并发连接数≥700万；每秒新建并发≥50万； - 支持透明、路由、混合、旁路4种工作模式； - 支持将任意接口数据完全镜像到设备自身的其余接口,用于抓包分析； - 接口实际配置支持second IP地址，每个接口要求支持至少200个second IP，并提供截图。 - ★支持文件缓存，支持安卓和IOS形式的文件，文件形式不限于视频、APP、文本文件等。（提供界面截图） - 具备WEB认证功能，可支持本地数据库，以及LDAP、Radius和Windows AD域联动的第三方认证方式； - web认证支持短信认证方式； - 支持802.1X认证； - 支持防火墙策略命中数统计功能，便于管理员维护防火墙策略； - 接口默认属于root，创建VRF后可把接口添加到VRF内，一个接口只能属于一个VRF，不同vrf下的接口可以配置相同的ip地址。 - 可透明模式下进行ip和mac地址的绑定； - 支持NAT地址池有效性探测功能； - ★应用识别功能支持智能和快速识别模式配置，要求提供web界面配置截图（提供界面截图）； - 产品具备应用识别和控制能力，应用特征库不少于1000种，并支持在线更新；（提供界面截图）； - 具备抗DDOS攻击：必须支持抵御下所列所有攻击类型，包括：DNS Query Flood、SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、Ping of Death、Smurf、WinNuke等； - 路由协议支持静态路由协议和RIP、OSPF、BGP动态路由协议，支持ISP路由表，支持源地址路由，支持源接口路由,支持基于时间的路由；（提供各路由功能界面截图） - 提供与安全网关配合使用的ARP防护软件； - 出向负载均衡功能：支持基于带宽和延时的负载均衡功能； - 开通流量管理功能，可对IP和应用进行流量管控； - 支持基于IP和应用的会话控制功能； - 支持URL过滤功能； - 支持网页关键字过滤功能； - 支持对QQ等即时通讯工具的控制功能； - 支持HA功能：支持AA和AP两种模式 ； - 安全审计：支持Web访问、网络游戏、炒股、在线影视等上网行为进行详细记录审核和权限管理，规范用户上网行为； - ALG应用：支持H.323、SIP、FTP、TFTP、RSH、RTSP、SQL Net、HTTP、MS-RPC、PPTP/GRE、SUN-RPC等应用； - 用户认证：支持双因素认证(用户名/口令＋USB-Key)； - 提供设备厂商的安装实施服务； - 设备厂商在黑龙江本地有售后服务机构，能提供7×24小时上门服务； - 提供5年免费的产品软件升级和硬件质保服务，提供原厂商针对本项目的服务承诺函。原厂商具备应急服务能力，在国家互联网应急服务中心公示的链接中可查。（http://www.cert.org.cn/publish/main/32/index.html） - ★兼容性保证：本次投标的防火墙需要能够接入到信息安全应急联动控制系统，两厂商需要具有成功对接的案例。提供曾经对接成功的成功案例证明文件，证明文件需要由本次所投标的信息安全应急联动控制系统原厂商、所投标的防火墙原厂商、成功案例的最终使用单位3 方加盖公章证明，实际案例在中标公示期可参观。 - 在质保期内由防火墙原厂商提供免费的云端网站安全监测平台服务：提供漏洞扫描、网页木马、篡改监测、关键字监测、可用性监测服务。提供原厂商服务保证函。 | 2台 |
| 2 | WEB应用防火墙 | 1.系统架构：产品应采用2U专用机架式硬件设备,1+1冗余电源。系统硬件为全内置封闭式结构,非NGFW、NGAF等下一代防火墙或UTM安全网关产品； 2. ★硬件架构：电口*6,万兆光口×4，可扩展万兆光口×4，千兆电/光口×8； 3. ★性能要求：吞吐量≥44Gbps、最大HTTP吞吐能力≥28Gbps、并发连接数≥1900万；HTTP请求速率≥ 350000 次/秒、网络延迟≤ 0.01毫秒； 4.可防护IP数量：不限； 5.部署模式：基于透明网桥、需即插即用、无需做任何配置即可防护；支持旁路部署；策略路由（支持流量牵引）； 6. 防护规则：系统提供完善的内置规则；提供高度灵活的自定义规则向导、适用于高级用户，支持用户自定义防护策略集，针对不同的来源/目的IP，目的URL选择不用的策略集。（投标书提供界面截图）； 7. ★至少提供同品牌windows平台web应用防护软件十套，至少提供同品牌windows平台webshell检测工具一套（提供截图并加盖原厂公章）； 8.智能阻断：基于智能用户行为识别的动态防护机制、识别并彻底阻断黑客的攻击行为； 9.URL自学习：自动学习并构建网站的URL模型、禁止违反现有模型的尝试行为（投标书提供界面截图）;支持更新、修正现有URL模型（投标书提供界面截图）； 10. IPv6协议通过和防护（提供界面截图）； 11. 支持解析通过代理服务器访问用户的真实IP地址，默认支持X-Real-IP或X-Forwarded-For字段的值作为真实来源IP地址，同时支持用户自定义字段名称（提供界面截图）； 12.WAF应用漏洞扫描：能够对SQL注入、CGI、跨站脚本（XSS）进行应用层漏洞扫描； 13.碎片组包：支持任意碎片组包,支持超长报文组包（最大30M）； 14. 防扫描：支持对恶意扫描行为开启防扫描功能，用户可自定义防护等级。（提供界面截图） 15.WAF基础架构防护：蠕虫、缓冲区溢出、CGI信息扫描、目录遍历等WEB攻击防护； 16.WAF应用安全防护（标书提供界面截图）：跨站请求伪造（CSRF）攻击防护,爬虫防护，恶意扫描防护,Cookie安全,服务器信息伪装/过滤,缓冲区溢出,HTTP请求类型,Webshell行为拦截；WAF应重点防范以下三类安全漏洞：文件上传漏洞的防护；SQL注入漏洞的防护；跨站脚本漏洞（XSS）的防护； 17. ★数据库防篡改：支持数据库防篡改、无需安装任何数据库代理插件，发现被篡改立即进行恢复。（标书提供界面截图）； 18.支持虚拟化功能：支持对虚拟机中的任意数量网站防护、使多个虚拟机共用一个IP地址； 19.内容安全：恶意代码过滤；支持敏感关键字过滤，用户自定义关键字内容（提供截图）； 20.访问控制：基于规则的ACL、来源IP的ACL、目的IP的ACL、目的URL的ACL、支持基于时间的计划任务； 21. ★备案检查：检测网站的备案情况、对于通过备案网站放行、未通过备案禁止访问（投标书提供界面截图）； 22.防CC攻击防护：来源IP攻击防护、Rerferer攻击防护、特定URL攻击防护（投标书提供界面截图）,CC防护的访问控制：（黑、白名单）； 23.抗拒绝服务攻击：TCP/UDP Flood防护、基于最大上限阀值设置、而非DDOS特征库； 24.报表类型：安全报表（入侵统计、按入侵类别统计、被攻击主机、攻击来源IP和地理位置、页面访问次数、网络接口流量趋势）； 25.webshell提示：报表提供对防护Web网站中已经存在Webshell文件告警功能； 26.可按特殊URL设置访问地址池，进行跳转；URL为IP地址+端口号； 27.双向联动功能：与现有系统进行对接，从web应用系统推攻击日志至现有安全设备进行深度扫描；从现有安全设备获取防护系统的漏洞进行有针对性的安全防护； 28.支持主从部署模式,支持链路是否正常的监控,支持双机配置自动同步； 29.硬件BYPASS ：内置bypass模块、设备故障直接切换到bypass模式； 30.智能木马检测（提供界面截图）：能够智能识别木马上传行为，支持自定义上传文件的大小、后缀名；用户可自定义对上传脚本文件的处理方式：直接拦截，智能识别；支持木马上传日志，记录上传时间，源地址，目的地址，目的URL，拦截原因。支持将木马文件直接下载至本地进行人工分析； 31. 网页篡改防护：自动恢复对文件、目录的篡改；支持FTP/SFTP连接方式；支持文件、目录排除；设置检测优先级；支持多个防篡改用户；多操作系统支持：Windows、Linux、Unix、Solaris、AIX等操作系统；支持基于时间的计划任务； 32.支持VLAN解码，在Trunk线路上部署并提供防护（提供界面截图）； 33.支持端口汇聚（Trunk），显著提高设备间的吞吐能力（提供界面截图）； 34.统计每天访问所有站点或某个站点的地域统计，并以地理热点分布图的形式体现；统计每天访问所有站点或某个站点的浏览器类型和比例，并以图表方式体现；统计每天访问所有站点或某个站点的操作系统类型和比例，并以图表方式体现；统计每天访问所有站点或某个站点的来源页面的次数和比例；统计每天访问者通过哪些搜索引擎访问到web防护系统后的站点，同时统计搜索引擎的次数和比例；统计每天访问者在搜索引擎中通过哪些搜索词访问到web防护系统后的站点，同时统计次数和比例；统计每天访问所有站点或某个站点的IP，及其浏览量和比例，以图表方式体现；统计每天所有站点或某个站点每分钟的访问次数和攻击次数，以图表方式显示； 35.资质要求（提供相关资质复印件，生产厂商盖章）：涉密资质：获得国家保密局涉密信息系统安全保密测评中心的《检测报告》，性能测试部分：背景流量达到1000Mbps下的检测报告，并出具加盖厂商公章的复印件。军用认证：获得中国人民解放军信息安全测评中心颁发的《军用信息安全产品认证证书》，产品为web应用防护系统，认证等级为：军B级，并出具加盖厂商公章的复印件；应急支撑证书：设备生产厂商具备CNCERT颁发《网络安全应急服务支撑单位证书》，并出具加盖厂商公章的复印件；设备生产厂商至少为省级互联网应急中心网络安全信息通报成员单位，并出具加盖厂商公章的复印件； 36.厂商在中标后一周内提供投标设备样机，并进行所承诺的所有功能测试，提供测试报告，如不满足功能要求，将不授予合同，一切后果由厂商承担。 37. 提供5年免费的设备硬件维保、软件升级和应用识别库更新，及售后服务。 | 1台 |
| 3 | 上网行为管理系统 | - 专业X86架构上网行为管控设备，可以对用户身份识别，行为管控，流量管理以及行为审计，非插卡或防火墙带VPN模块设备，为保证冗余结构完整，需要产品支持与原平台对接，实现双机热备，纳入原有平台统一管理； - 硬件架构：2U标准机架式设备，配备冗余电源，具备4个千兆电口，4个千兆光口,2个万兆光口；硬盘空间≥500G，为保证冗余结构完整，需要产品支持与原数据中心对接； - 设备性能：应用层吞吐量≥10Gbps，并发会话数≥800万，用户规模数≥100,000；支持部署在IPv6环境中，其所有功能（认证、应用控制、内容审计、报表等）都支持IPv6； - 支持从本地导入和扫描导入，支持以CSV格式文件导入帐户/分组/IP/MAC/描述/密码等信息； - 支持部署在IPv6环境中，其所有功能（认证、应用控制、内容审计、报表等）都支持IPv6； - 支持HTTP上传/FTP/邮件附件等形式的外发文件行为，支持基于扩展名识别并拦截外发文件； - Web访问质量检测，可针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级，支持以列表形式展示访问质量差的用户名单，支持对单用户进行定向web访问质量检测（提供设备配置界面截图加盖公章）； - ★为保证办公数据安全性，一旦外泄会对我单位造成不良影响，投标设备需支持沙盒技术，强制受保护的指定资源仅可在沙盒桌面下使用；要求在沙盒桌面下默认仅可与SSLVPN通信，断开互联网链接；在沙盒桌面内默认禁止外网和本地局域网通讯，禁止和本机默认桌面的通信，防止使用包括USB口设备、打印机等外设的信息外泄。(提供证明材料加盖厂商公章，并加盖厂商公章)； - ★必须具有IPSec VPN远程加密访问和连接的模块，并能提供IPSec VPN客户端授权远程接入访问，与分校VPN实现双链路冗余(提供证明材料加盖厂商公章，并加盖厂商公章)； - ★内置无线控制器功能，直接管理AP，可对AP进行管理，便于办公厂场无线覆盖(提供证明材料加盖厂商公章，并加盖厂商公章)； - 能够针对：网上购物、成人内容、求职招聘、宗教、在线影音及下载、游戏资讯、网上聊天、个人网站及博客、色情、赌博、非法药物、风水命理、娱乐场所、汽车、餐饮、钓鱼及恶意网站、网上银行、在线支付等各种URL类型做识别和分类，同时所有URL类型都支持区分“网站浏览”、“文件上传”、“其他上传”、“HTTPS”等细分行为并分别做权限控制； - 设备支持防共享，支持在数据中心报表中可查询通过共享上网的IP、用户，并能导出报表，支持例外排除功能：如冻结条件是：指定例外条件1台PC，2个终端，当PC或终端数超过例外条件才会被判定为共享（提供设备配置界面截图加盖公章）； - 支持P2P智能流控，支持通过抑制P2P的下行流量，来减缓P2P的上行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题； - ★提供自有品牌的免费服务器虚拟化产品与外置DC联动，服务器虚拟化能够根据实际用户和流量规模合理分配硬件资源，保障最优资源分配。同时，外置DC能够与服务器虚拟化底层联动，优化磁盘读写，提高查询速度(提供证明材料加盖厂商公章，并加盖厂商公章)； - 支持开启直通后，流量控制模块依然生效，避免全部数据直通导致线路流量过大； - 实时显示当天的安全状况，最后发生安全事件的时间、类型、总次数、源对象，帮助管理员管理上网安全,提供设备实时CPU、内存、磁盘占有率、在线用户数、系统时间、网络接口等信息； - 支持识别并过滤SSL加密的钓鱼网站、金融购物网站、非法网站等； - ★支持与多种网安日志平台对接，内置多套日志模板与各省市网安日志平台对接，至少支持以下平台：派博、任子行、网博、云辰、烽火、中新软件、兆物、新网程、美亚柏科、爱思等（提供产品界面截图，并加盖厂商公章）； - 能够对新浪微博、腾讯微博、网易微博等进行细分控制，如：登录、浏览、发微博、上传附件等；能够对QQ空间、豆瓣网、人人网等社交类应用做细分控制，如：登录、浏览、发帖回帖、上传附件等； - 提供5年免费的设备硬件维保、软件升级和应用识别库更新，及售后服务。 | 1台 |
| 4 | VPN系统(主校区) | - 专业X86架构VPN设备，采用标准SSL、TLS 协议，同时支持IPSec VPN、SSLVPN两种VPN，非插卡或防火墙带VPN模块设备，使用独立管理平台维护； - 加密速度≥250 Mbps；并发SSL用户数≥2000；SSL VPN每秒新建用户数≥135；IPSEC VPN加密速度≥350Mbps；IPSEC VPN加密隧道数≥5，200；防火墙吞吐量≥900Mbps；最大并发会话数≥1000，000；转发时延≤0.1ms；具有6个千兆电口； - 可支持虚拟门户功能，在一台设备上配置不同的访问域名、IP地址，以及不同的使用界面，实现一台设备为多个不同用户群体服务的的使用效果； - 支持改写WindowsRDP协议，经改写的协议必须独立于OS运行环境，避免跨平台兼容性，针对图像数据，服务端必须支持有损压缩算法；服务端必须能够支持过滤动态内容（gif/flash/video）以减少传输流量，且根据客户需要配置； - IPSEC/SSL VPN二合一网关，用于分支及移动用户的远程安全接入；SSL VPN 加密速度≥350 Mbps；最大SSL用户数≥2000，本台设备要求实配500用户接入授权； - 支持253台不同型号设备间进行集群（A/A），支持路由模式、单臂模式下多线路部署的集群；支持集群设备间Session同步，一台设备宕机后其上用户无需重新登录SSLVPN可继续使用；可扩展分布式集群功能，无需专门的全局负载设备即可实现异地SSLVPN设备间的接入用户负载分担、速度优选接入，异地设备间互为备份，分布式集群中用户可通过唯一的一个地址访问到所有加入到分布式集群的SSLVPN设备； - 支持终端使用包括IE6、7、8、10、11或其他IE内核的浏览器，以及最新版本的非IE内核浏览器，如Windows EDGE，Google Chrome，Firefox，Safari，Opera最新版登录SSLVPN系统，登录后可完整支持各种IP层以上的B/S和C/S应用； - ★支持主从认证账号绑定，必须实现SSL VPN账号与应用系统账号的唯一绑定，VPN资源中的系统只能以指定账号登陆，加强身份认证，防止登录SSL VPN后冒名登录应用系（提供功能截图）； - 支持GSM、CDMA制式短信猫；支持webservice方式短信认证，webservice嘉迅版； - 在负载均衡集群部署模式下，支持授权漂移，即当集群中一台设备宕机，该宕机设备中的并发授权自动迁移到其他正常的设备中，而无需额外购买授权（提供证明）； - ★支持与现有APP结合，加密认证，移动办公并且支持IOS、安卓系统；我单位后续会继续进行智能终端的办公APP开发以满足移动办公需要。考虑到数据传输过程中的加密问题，要求所投设备厂商必须可以提供针对Windows、Andriod、IOS智能终端第三方应用程序（APP）的SSL VPN软件开发包（SDK）以保证接入安全（提供设备配置界面截图加盖公章）； - ★远程应用发布应该支持云存储，能够将手机、PAD、PC电脑中的文档、照片等上传到云端，或下载到本地终端。并实现基本的复制、剪切、粘贴、新建、重命名等操作（提供设备配置界面截图加盖公章）； - ★包含5年免费的软件升级、设备维保和售后服务，含集群功能序列号和单点登录功能序列号，1000个SSL接入授权； | 1台 |
| 5 | VPN系统(秦皇岛) | - 专业X86架构VPN设备，采用标准SSL、TLS 协议，同时支持IPSec VPN、SSLVPN两种VPN，非插卡或防火墙带VPN模块设备，使用独立管理平台维护； - 加密速度≥200 Mbps；并发SSL用户数≥800；SSL VPN每秒新建用户数≥90；IPSEC VPN加密速度≥85Mbps；IPSEC VPN加密隧道数≥4，000；防火墙吞吐量≥500Mbps；最大并发会话数≥600，000；转发时延≤0.1ms；具有4个千兆电口，单电源；设备尺寸：标准1U设备； - 可支持虚拟门户功能，在一台设备上配置不同的访问域名、IP地址，以及不同的使用界面，实现一台设备为多个不同用户群体服务的的使用效果； - 支持改写WindowsRDP协议，经改写的协议必须独立于OS运行环境，避免跨平台兼容性，针对图像数据，服务端必须支持有损压缩算法；服务端必须能够支持过滤动态内容（gif/flash/video）以减少传输流量，且根据客户需要配置； - IPSEC/SSL VPN二合一网关，用于分支及移动用户的远程安全接入；SSL VPN 加密速度≥350 Mbps；最大SSL用户数≥2000，本台设备要求实配500用户接入授权； - 支持253台不同型号设备间进行集群（A/A），支持路由模式、单臂模式下多线路部署的集群；支持集群设备间Session同步，一台设备宕机后其上用户无需重新登录SSLVPN可继续使用；可扩展分布式集群功能，无需专门的全局负载设备即可实现异地SSLVPN设备间的接入用户负载分担、速度优选接入，异地设备间互为备份，分布式集群中用户可通过唯一的一个地址访问到所有加入到分布式集群的SSLVPN设备； - 支持终端使用包括IE6、7、8、10、11或其他IE内核的浏览器，以及最新版本的非IE内核浏览器，如Windows EDGE，Google Chrome，Firefox，Safari，Opera最新版登录SSLVPN系统，登录后可完整支持各种IP层以上的B/S和C/S应用； - ★支持主从认证账号绑定，必须实现SSL VPN账号与应用系统账号的唯一绑定，VPN资源中的系统只能以指定账号登陆，加强身份认证，防止登录SSL VPN后冒名登录应用系（提供功能截图）； - 支持GSM、CDMA制式短信猫；支持webservice方式短信认证，webservice嘉迅版； - 在负载均衡集群部署模式下，支持授权漂移，即当集群中一台设备宕机，该宕机设备中的并发授权自动迁移到其他正常的设备中，而无需额外购买授权（提供证明）； - ★支持与现有APP结合，加密认证，移动办公并且支持IOS、安卓系统；我单位后续会继续进行智能终端的办公APP开发以满足移动办公需要。考虑到数据传输过程中的加密问题，要求所投设备厂商必须可以提供针对Windows、Andriod、IOS智能终端第三方应用程序（APP）的SSL VPN软件开发包（SDK）以保证接入安全（提供设备配置界面截图加盖公章）； - ★远程应用发布应该支持云存储，能够将手机、PAD、PC电脑中的文档、照片等上传到云端，或下载到本地终端。并实现基本的复制、剪切、粘贴、新建、重命名等操作（提供设备配置界面截图加盖公章）； - ★包含5年软件升级、设备维保和售后服务，含集群功能序列号和单点登录功能序列号，1000个SSL接入授权。 | 1台 |
| 6 | 综合日志审计系统 | - 工作模式：独立完成审计日志采集，不依赖于设备或系统自身的日志系统； - 审计工作不影响被审计对象的性能、稳定性或日常管理流程； - 审计结果存储于独立存储空间； - 硬件规格 4个工作口，2个管理口，1个console口； - 内存：8GB，磁盘：1T*1； - 双电源； - ★产品CF卡化； - 可扩展项：单个磁盘可扩展至2T(仅有2个盘位)，支持HBA卡扩展； - 网口可扩展至10个（4电、4光）； - 处理性能：支持审计200个日志源； - 平均处理能力（每秒日志解析能力EPS）：4000EPS； - 峰值处理能力（每秒日志解析能力EPS）：5000EPS。 - ★功能扩展：采用解决方案包上传对产品进行功能扩展，无需要代码开发； - 日志收集：支持Syslog、SNMP Trap、OPSec、FTP协议日志收集； - 支持使用代理(Agent)方式提取日志并收集； - 支持目前主流的网络安全设备、交换设备、路由设备、操作系统、应用系统等； - ★设备厂家包括但不限于：Cisco(思科)，Juniper，联想网御/网御神州，F5，华为，H3C，微软，绿盟，飞塔(fortinet)，Foundry，天融信，启明星辰，铱迅，天网，趋势，东软，Nokia，CheckPoint，Hillstone(山石)，安恒，珠海伟思，BEA，中国电信，安氏，帕拉迪，apc，arbor，clam，戴尔（dell），digium，东方电子，EMC，中国电力科学研究院，Eudora，google，冠群金辰，linksys，Mcafee，netapp，NAS（美国国家安全局），永达，sonicwall，vigor，天存，西岭，Symantec（赛门铁克），Hardened-PHP，foundertech(方正)，三零盛安，allot，蓝盾，IBM，金诺网安，网威，nortel(北电)，citrix(思杰)，watchguard，中兴，阿帕奇，WINDOWS系统日志，Linux/UNIX syslog、IIS、Apache等； - 支持常见的虚拟机环境日志收集，包括Xen、VMWare、Hyper-V等； - 应该可以通过自定义配置将用户不关心的日志过滤掉； - 支持对收集到的重复的日志进行自动的聚合归并，减少日志量； - 支持可由用户定义和修改的日志的聚合归并逻辑规则； - 支持将收集到的日志转发，当原始日志设备无法设置多个日志服务器时，可以通过本系统的日志转发功能将日志转发到其他日志存储设备； - 支持对收集到的日志进行解析（标准化、归一化），解析规则可以根据客户要求定制扩展； - 可对日志进行细粒度解析，解析后的日志根据具体日志包含但不限于：日期、发生时间、接收时间、设备类型、日志类型、日志来源、威胁值、源地址、目的地址、事件类型、时间范围、操作主体、操作对象、行为方式、技术动作、技术效果、攻击类型、特征类型、协议、地理信息（公网情况）； - 支持基于内存的实时关联分析，跨设备的多事件关联分析； - 支持自定义条件的事件进行聚合； - ★具备安全评估模型，评估模型基于设备故障、认证登陆、攻击威胁、可用性、系统脆弱性等纬度加权平均计算总体安全指数。安全评估模型可以显示总体评分、历史评分趋势。安全评估模型各项指标可钻取具体的评分扣分事件； - 内置非法访问、可疑入侵、病毒爆发、设备异常、弱点针对等5大类50子类的安全分析场景； - 进行关联分析的规则可定制； - 支持根据资产价值、资产漏洞、针对漏洞的威胁事件三者进行威胁的自动关联分析（三维关联），所有的三维关联算法和准则以CVE、Bugtraq、OWASP公开协议和标准为为基础； - 日志备份：可设置日志存储备份策略。包括系统日志保存期（天）、磁盘使用率百分比； - 支持日志备份自动传送到远程服务器； - 日志查询：支持B/S模式管理，支持SSL加密模式访问； - 支持按日期、时间、设备类型、日志类型、日志来源、威胁值、源地址、目的地址、事件类型、时间范围、操作对象、技术方式、技术动作、技术效果、攻击类型、地理城市等参数进行过滤查询； - 支持用任意关键字对所有事件进行高性能全文检索； - 支持可指定多个查询条件进行组合查询； - 支持将查询的条件存储为查询模版，方便再次使用； - 极高的日志高查询性能，支持亿级的日志里根据做任意的关键字及其它的检索条件，在秒级里返回查询结果； - 应用性能监控（APM）：支持如下应用的性能监控（Windows、Linux、Aix、FeeBSD、HP-UX/Tru64、Max OS、Sun Solaris）、数据库（mysql、oracle）、应用服务器（weblogic、tomcat）、web服务器（apache）； - 支持应用性能历史详情回溯查看； - 支持如下性能监控参数； - 支持监控Windows操作系统如下参数：cpu使用率、内存使用率、磁盘使用率、网络发送流量、网络接收流量、网络发送接收总流量、交换区使用率、磁盘总使用率、进程数、线程数； - 支持监控Linux操作系统如下参数：一分钟系统负载、5分钟系统负载、15分钟系统负载、cpu使用率、内存使用率、磁盘使用率、网络发送流量、网络接收流量、网络发送接收总流量、交换区使用率、磁盘总使用率、进程数、线程数； - 支持监控Mysql如下参数：查询缓存命中率、键缓存命中率、立即获得锁数、连接数、线程数、每秒SQL查询数、每秒发送字节、每秒接收字节； - 支持监控Oracle如下参数：库缓存命中率、内存排序比率、词典缓存命中率、SGA数据缓存命中率、重做日志缓存命中率； - 支持监控Apache如下参数：总访问数、写日志次数、每秒发送字节数、长连接数、关闭连接数、空闲活动数、查询DNS数、正在发送数、请求完成数、负载、等待连接数、总数据量、读操作数、工作线程数、空闲线程数、CPU占用率； - 支持监控应用服务器（tomcat、weblogic）如下参数：活动线程数、堆内存（已用）、守护线程数； - 内置73000+条CVE漏洞数据知识库； - 地理安全系统：内置GeoSec地理安全子系统，内置世界以及中国安全GIS地图； - 内置SOX、ISO27001、WEB安全等解决方案包； - ★内置完善的等级保护合规报表； - ★注册用户资产时，提供自动发现识别能力； - 提供一键式故障排除功能； - 提供自助式的升级接口，支持对产品升级、规则升级； - 售后服务支持：提供5年免费软件升级、硬件质保和售后服务；提供安装调试后1天本地操作培训；提供24小时支持热线。 | 1台 |
| 7 | IPS入侵防御系统 | - .基于专业多核硬件平台，非X86硬件平台； - ★固化提供不少于10千兆电口，固化提供不少于12个千兆光口，固化提供不少于4个万兆光口，提供官网证明截图并加盖公章或项目授权章； - 设备扩展槽位≥1；提供独立的管理网口，不可与业务口混用，管理口需10M/100M/1000M自适应以太电口；设备自带双电源； - ★开启防护策略后整机吞吐量≥38G，并发连接数≥4000万，新建连接数≥40万； - 支持虚拟IPS，数量不少于128； - 必须实配病毒查杀能力、流量控制能力、URL过滤能力、攻击防护能力； - 产品自带支持14路防护授权，本次项目要求实配至14路防护授权； - ★攻击特征库数量≥3000+、病毒特征库数量≥8000+、支持的协议识别数量≥800+，提供设备界面截图证明并加盖公章或项目授权章； - 支持深入七层的分析检测技术，能检测防范的攻击类型包括：蠕虫/病毒、木马、后门、DoS/DDoS攻击、探测/扫描、间谍软件、网络钓鱼、利用漏洞的攻击、SQL注入攻击、缓冲区溢出攻击、协议异常、IDS/IPS逃逸攻击等； - 支持P2P、IM、视频等网络滥用协议的检测识别，支持的网络滥用协议至少包括迅雷、BT、eDonkey/eMule、Kugoo下载协议、多进程下载协议（网络快车、网络蚂蚁）等P2P应用， MSN、QQ、ICQ等IM应用， PPLive、PPStream、HTTP下载视频文件、沸点电视、QQLive等网络视频应用；可在识别的基础上对这些应用流量进行阻断或限流； - ★支持专业防病毒功能，集成第三方专业防病毒厂商的专业病毒库，提供针对IPS产品的与专业防病毒厂商的合作证明复印件并加盖公章或项目授权章； - 支持URL过滤功能，可以自定义需要过滤的URL规则，URL过滤可以基于时间、主机，能够精细到单一IP地址； - 支持IP 碎片重组、TCP 流重组、会话状态跟踪、应用层协议解码等数据流处理方式； - 采用全面深入的分析检测技术，结合模式特征匹配、协议异常检测、流量异常检测、事件关联等多种技术，能识别运行在非标准端口上的协议，准确检测入侵行为； - IPS检测到攻击报文或攻击流量后，支持阻断、限流、捕获原始报文等常规响应方式； - 检测到攻击报文或攻击流量后，支持隔离、Web重定向等响应方式，以实现第一时间隔离有安全威胁的主机； - 支持对不同的网段运用不同的入侵防御策略；可以针对不同的IP或IP网段应用不同的网络滥用带宽控制策略，针对不同网段应用不同的网络滥用带宽控制策略；可以识别并检测802.1Q、MPLS、QinQ、GRE等特殊封装的网络报文； - 支持特征库的手动、自动升级，特征库升级后设备无须重启即可生效； - ★支持攻击特征库的手动、自动升级，支持病毒特征库的手动、自动升级，提供设备管理截图并加盖公章或项目授权章； - 为非UTM架构产品，支持路由、NAT等网关类产品功能，可以三层部署；同时支持串接部署的IPS模式以及旁路部署的IDS模式；支持两路电口bypass，保障设备掉电网络直通； - ★通过国际权威安全组织CVE（Common Vulnerabilities&Exposures，通用漏洞披露组织）兼容性认证，以具有更全面的系统漏洞安全防护功能，要求提供IPS产品的CVE兼容性认证证书复印件并加盖公章或项目授权章；必须具有环保标准认证《RoHS环保标准认证》证书，提供有效证书的复印件并加盖公章或项目授权章 - ★制造厂商须为国家信息技术服务标准工作组ITSS全权成员单位，要求提供证书复印件和ITSS官网截图并加盖设备厂商公章或项目授权章； - ★为保证投标产品生产厂商信息安全风险评估、需求分析、方案设计、建设集成、监控和维护等综合能力，需获得由中国信息安全测评中心所颁发的信息安全服务资质(安全工程类)1级认证。要求提供证书复印件和官网截图并加盖设备厂商公章或项目授权章。 - 提供5年免费的设备硬件维保、软件升级和应用识别库更新，及售后服务。 | 1台 |
| 8 | 数据库审计系统 | - 产品架构：软硬件一体化产品；采用标准机架式硬件和专用的安全操作系统；同时支持IPv4和IPv6环境，能够满足IPv6环境下的安全审计需求； - 部署方式：采用旁路部署方式，对原有网络不造成影响；支持多级部署方式，便于用户统一管理分支机构审计设备，统一下发策略、收集告警日志； - ★集中管控：可通过同品牌的IMP实现集中管控 - 管理结构：B/S架构，采用HTTPS方式远程安全管理，无需在被审计系统上安装任何代理； - 网络接口：≥6个100/1000M自适应以太网口；2个扩展插槽；支持千兆电口/千兆光口/万兆光口扩展不少于32个；能按实际需求随时扩展； - 数据存储：系统自带内部存储空间，存储空间≥2T；可提供同品牌存储产品，以保证归档数据的安全及可靠性；可配置磁盘预警及历史数据转存，保证审计数据的完整性； - 数据库吞吐量：最大支持数据库吞吐量≥6G； - 事务处理数：最大支持事务处理数≥60000/秒； - ★数据库支持种类：支持Oracle、Informix、DB2、SQL Server、Sybase、MySQL六大主流数据库；支持对cache数据库,并支持少有的Cache数据库的Global访问方式和Object访问方式审计； - 支持功能：支持数据库审计，告警，数据库健康扫描，数据库安全扫描，数据库优化分析； - 用户管理功能：支持用户自动搜索；支持添加、修改、删除用户； - 支持用户分组功能； - 部门管理：支持对用户进行部门分组管理； - 管理员管理：支持添加、修改、删除管理员；支持管理员角色权限分配功能； - 支持管理员分配角色功能；支持管理员分组功能；支持修改管理员激活状态、设置激活有效期设置；支持管理员并发设置；支持管理员密码找回功能；支持人员运维权限设置； - 登录管理：支持本地密码认证、动态口令认证、Radius认证、AD域认证、双因素认证方式等多种认证方式登录支持自定义启用或停用验证码登录功能支持IP限制登录设备，可自定义禁止/允许IP登录； - 多认证服务：支持内置动态口令认证、Radius认证、AD域认证等认证系统，从而实现用户口令由静态密码和动态密码、静态密码和Radius认证、静态口令和AD域认证、动态口令和Radius认证、动态口令和AD域认证以及混合认证等多种认证方式混合组成，同时也可以向网络里的其他设备提供动态口令认证服务； - 数据库管理：支持添加、修改、删除数据库功能；支持自动发现与手动添加数据库功能；支持数据库分组功能；支持修改数据库审计激活状态功能；支持设置数据库服务器运维功能；支持开启服务器状态监控功能； - 超级管理员改密：支持超级管理员superadmin的改密功能； - ★策略对象：支持设置时间策略对象，支持绝对时间与周期时间的设定；支持设置会话策略对象，支持设置登录名称、登录状态、告警级别、告警方式等功能；支持设置内容策略对象，支持设置操作指令、操作数据库名、操作表名、操作字段、告警级别、告警方式等功能；支持设置回显策略对象，支持设置操作数据库名、操作表名、操作字段、是否告警、告警级别、结果集包含、敏感信息屏蔽以及多种的告警方式功能；支持设置统方策略对象，支持设置操作指令、操作数据库名、操作表名、操作字段、告警级别、告警方式、是否阻断等功能； - 支持将操作审计内容直接添加为策略； - 应用策略：支持危险操作指令配置；支持可疑端口配置；支持可疑进程配置； - 策略邮箱：支持策略邮箱配置； - 审计模式：支持完全审计与策略审计以及不审计模式：完全审计模式即对目标数据库进行全面审计；策略审计模式即对目标数据库根据自定义策略进行审计；不审计模式即对目标数据库不进行任何的审计； - ★审计内容：支持对数据库登录、数据库操作的实时监控；支持对telent登录数据库服务器的审计；支持数据库服务器的FTP传输审计；能够支持跨语句、跨多包的绑定变量审计，可以实现交叉关联分析，精确识别出绑定变量结果；支持双向审计，实现数据库响应结果集解析，可以对操作内容的返回结果进行审计展现,并可对敏感信息屏蔽。支持数据库服务器运维操作录屏审计； - 数据库审计功能：提供用户与数据库会话的详细信息，包括数据库名称、数据库IP、用户组名、用户IP、登录时间、退出时间、SQL条数、登陆是否成功；提供用户与数据库操作的详细信息，包括数据库名称、数据库IP、用户组名、用户IP、操作指令、执行时间、成功与否、异常情况；提供用户对数据库操作的查询结果的审计和检索，并且对查询结果敏感信息的屏蔽；提供用户通过FTP传输方式对进行操作的详细信息，包括用户组、用户名、用户IP、MAC地址、服务器IP、开始时间、结束时间；提供用户通过Telnet传输方式对进行操作的详细信息，包括用户组、用户名、用户IP、MAC地址、服务器IP、开始时间、结束时间；支持FTP和Telnet密码屏蔽功能； - ★中间件审计：对于客户端、WEB应用服务器、数据库服务器三层架构环境的审计，支持对WEB访问URL的审计，支持以时间、客户端IP、关键字等条件的查询功能；可将中间件审计结果与数据库操作自动关联，形成客户端信息、客户端访问URL、中间件服务器信息、访问SQL语句、数据库服务器信息一条完整链路，实现前端用户与数据库操作的关联；支持智能学习业务的访问行为并建立规则库；支持客户环境中间件分布式的审计；支持中间件中统一WEB认证模式的用户关联 ； - 运维审计：支持通过目标地址、目标帐号、运维帐号、访问时间等方式对历史记录进行单条件或者多条件的组合查询。并且针对某次特定操作会话，能够直接查看该操作的所有命令及命令返回信息、RDP键盘输入、Windows窗口标题等，便于人工分析；任何一次历史操作都能够通过图形回放方式重现原始操作过程，针对长时间的RDP访问操作，可记录多个操作过程关键帧并图形记录。回放基于web界面进行，无须安装任何客户软件，回放可以进行快进、倍速播放、暂停、拖动等； - 支持报表种类：支持塞班斯法案统计；支持等级保护统计；支持审计记录最少的用户IP地址统计；支持审计记录最多的用户IP地址统计；支持审计记录最多客户端统计；支持审计记录最少客户端统计；支持用户访问量统计；支持客户端工具数最多用户统计；支持登录账号最多用户统计；支持客户端工具审计记录数统计；支持访问最多的客户端工具统计；支持访问最少的客户端工具统计；支持数据库账号访问量统计；支持登录用户最多帐号统计；支持登录次数最多的帐号统计；支持数据库账号最后登录时间统计；支持审计记录最多帐号统计；支持审计记录最少帐号统计；支持DDL操作次数统计；支持DDL操作次数最多数据库帐号排名；支持DDL操作次数最多用户排名；支持DML操作次数统计；支持DML操作次数最多数据库帐号排名；支持DML操作次数最多用户排名；支持DCL操作详细信息统计；支持DCL操作次数统计；支持数据库告警级别统计；支持数据库帐号告警统计；支持用户告警级别统计；支持告警次数最多的用户统计；支持告警次数最多的用户IP统计；支持DDL数量时间走势统计；支持DML数量时间走势统计；支持审计记录数时间走势统计；支持数据库账号数量时间走势统计；支持告警时间走势统计；支持在线用户数量时间走势统计；支持审计记录统计；支持数据库访问量统计；支持用户最后访问时间统计；支持审计数据库帐号统计；支持客户端工具统计；支持数据库账号权限变更次数排名统计；支持用户权限变更次数排名统计；支持数据库账号登录失败次数统计；支持用户登录失败次数排名统计；支持用户IP登录失败次数排名统计；支持用户越权访问统计；支持SQL执行失败次数统计； 支持用户SQL执行失败次数统计；支持数据库账号SQL执行失败次数统计；支持统计报表关联明细查询； - 全文检索：可通过关键字对所有审计记录进行全面检索，可检索内容为SQL语句所有内容，包括表名、字段名、绑定变量值等参数； - 产品资质：提供《计算机软件著作权登记证书》；提供《计算机软件产品登记证书》；提供《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》；提供《涉密信息系统产品检测证书》； - 生产商资质：拥有国家级高新技术企业资质；拥有ISCCC信息安全（风险评估）服务资质；拥有ISCCC信息安全（安全集成）服务资质；拥有ISO9001质量管理体系认证证书；获得国家信息安全评测中心（安全工程类）信息安全服务证书；获得中央集中采购入围证书；商用密码产品生产定点单位； - 提供原厂商首次安装服务，以及原厂商5年免费产品升级、硬件质保和应用识别库更新，以及售后服务。在全国各大省会城市设有当地服务机构以及备品备件库，提供3年原厂工程师现场服务，服务级别：5×9×NBD，2小时响应。 | 1台 |
| 9 | 配置安全评估系统 | - 系统架构：采用1U专用机架式硬件设备，系统硬件为全内置封闭式结构,无需在被扫描目标系统上安装任何软件；产品功能的实现无需额外增加服务器等设备； - ★基本网络接口：电口*14； - 性能要求：检查并发数≥200台设备；最大在线用户数量:≥500； - 部署模式：支持旁路部署；支持分布式部署； - 安全性：通过SSL加密对数据传输等进行处理；加密存储；备份机制；防篡改机制；HTTPS方式；用户密码策略机制； - 检查方法（提供界面截图并加盖厂商公章）：支持远程检查，SSH、TELENT、WMI、SMB等多种方式；支持离线检查；支持本地检查；支持跳转机跳转；支持指定登录用户名和口令并进行批量扫描；支持策略模板自定义功能；支持定时任务、立即检查等； - 支持目标系统：主机类：windows、Unix、solaris、HP-Unix、AIX、 Linux等；网络设备：华为、H3C、Cisco、Juniper、中兴等；防火墙：华为防火墙、H3C、Fortigate、Cisco、Juniper等；数据库：Mysql、Db2、Oracle、Sqlserver、Sybase等；中间件：Tomcat、IIS、Webservices、Apache、Weblogic等； - 资产管理：资产管理：可以添加、修改、删除资产；对资产的基本属性进行维护；资产可以增加自定义属性； 资产支持组织管理，支持通过资产价值对资产进行定级；系统支持对IP对象的自动发现功能；并智能识别对象系统类型； - 安全基线违规管理：违规列表：显示系统内所有的违规信息情况，以列表方式呈现；违规详细查看：在安全基线违规列表中，选择某个违规信息，可进一步查看该违规的详细信息。 查询：在违规列表中提供查询功能，输入相关查询字段进行查询。 - 基线策略管理：系统除了内置安全策略，也提供新建策略功能； - 变更管理（提供界面截图并加盖厂商公章）：变更列表：显示系统内被监控的重要文件、文件夹、注册表、启动项、进程等变更状态；变更详情查看：在变更文件列表中，选择某条变更项，可进一步查看变更的详细信息，确定文件内容变化和相关重要属性发生了哪些变化；查询：在变更列表中提供查询功能，输入相关查询字段进行查询；设置变更基线：可根据实际情况设置任意检查结果作为变更基线，后续变更任务将已当前基线作为变更与否的比较标准。与其他设备比对：支持与其他设备的同类型变更项进行比对，检查设备间核心配置项的异同之处； - ★变更策略管理（提供界面截图并加盖厂商公章）：系统除了内置变更策略，也提供新建策略功能。支持漏洞扫描、安全基线检查、变更检查的三合一任务，三者也可任意组合执行任务；任务调度方式：支持一次性任务、立即任务、周期任务等多种调度方式；任务对象管理：支持选择系统内部维护的安全对象、手填IP、手填IP地址段、系统视图等多种任务对象模式执行任务；任务报告展示：支持三合一多维度展示任务详情，并支持导出Word、PDF、HTML等多种报表；任务比对：支持对周期任务的多次执行任务结果进行比对，比对结果中详细展示报告间的异同之处。支持离线任务：支持用户离线执行任务检查，并支持离线检查结果导入系统分析，与在线任务一样详细展示任务执行结果； - 告警处理：对于告警的处理主要包括清除（认为不是问题）、确认（认为可能是问题，待后续定位确认）、告警复核（针对已确认的告警进行系统自动检查，通过系统执行相关任务精确确认告警是否已经清除）； - 告警监控：以列表的方式展示告警；告警声音设置；支持设置告警过滤策略； - 告警策略：告警来源分为基线违规、变更检查等； 系统内置告警策略，并支持自定义策略； - ★全文检索：系统需提供一个全文检索功能，支持全文检索语法。能对系统内的对象提供全文检索功能。全文检索提供一个输入栏，需要置顶，在任何页面都能够看到。（提供界面截图并加盖厂商公章）； - 报表管理： 包括报表内置实例管理和报表任务管理； - 知识库管理：系统内置对应基线问题、安全经验等知识。支持自定义增加知识； - 用户管理：支持用户按照用户组、角色授权；支持三权分立方式的授权，即管理员只负责完成设备的系统配置，安全管理员配置核查，审计员负责对系统本身的用户操作日志管理和审计； - 仪表板：仪表板应内置支持下列内容：整体安全情况、设备风险情况、告警情况、脆弱性情况、任务概况； - 升级：系统支持手动和自动升级功能； - ★登录账号口令设置：支持手动录入、批量录入、第三方系统同步联动获取； - IPV6：系统支持IPV6。（提供界面截图并加盖厂商公章）； - 配置管理：支持设置日志存储备份策略。包括系统日志保存期（天）、磁盘使用率百分比； 支持系统自动备份，手动恢复。支持系统配置修改图形化（如修改主机名、IP地址等）； - 提供5年免费的设备硬件维保、软件升级和应用识别库更新，及售后服务。 | 1台 |
| 10 | 运维系统（堡垒机） | - 系统架构：★支持旁路模式、需要内置SSL VPN系统支持远程用户安全接入, SSL VPN用户名与密码策略与堡垒机完全一致，并提供相关证明资料截图； - 管理结构：B/S架构，采用HTTPS方式远程安全管理，运维、管理、审计都不需安装客户端（包括 JRE环境）； - 集中管理：★系统支持分布式集中部署管理，在网络中只需输入同一个IP，集中管控平台会根据登录身份自动跳转到分布部署的堡垒机上进行管理（提供相关证明资料截图并加盖厂商公章）； - 使用方式：支持WebPortal登录方式，支持使用任意运维客户端工具直接登录业务系统，基本上不改变当前运维人员操作习惯； - 硬件指标：系统以软硬件一体方式提供，千兆电口≥6个，有效存储空间≥2T，1U机架式； - 性能要求：并发会话数：字符并发会话数支持 300 个，图像并发会话支持 150个, - 管理设备数量：≥200设备数量； - 运维管理：★支持B/S、C/S两种不同方式的运维接入，适应运维人员的运维习惯，两种运维方式实现无差别保存运维记录，提供相同的操作方式和审计入口，并提供相关证明资料截图； - 浏览器支持：★至少支持除Windows系统下的 IE/Chrome/火狐浏览器运维管理外，还需支持基于Mac OS X系统的Safari浏览器调用本地客户端运维和管理，并提供相关证明资料截图； - 智能终端：★支持基于Android、IOS系统的智能终端接入运维服务，并提供相关证明资料截图； - 用户角色：系统具有用户多角色划分功能，如系统管理员、设备管理员、普通用户、分组管理员、审计管理员等，对各类角色需要进行细粒度的权限管理； - 身份认证：★除基本口令认证外，还需支持系统生物指纹认证，并在同一页面显示，通过用户名+口令+指纹录入（可组合方式）进行认证并运维使用，达到统一身份认证的安全要求； - 登录认证日志可以统一审计； - 系统自身内置指纹身份认证并支持二代居民身份证指纹； - 动态口令：★系统登录需要内置动态口令双因素认证，双因素系统需要内置在系统中，不需要使用其它的服务器（或虚拟机）进行安装，用户建立、令牌导入、令牌配置、令牌绑定等操作，必须在同一个管理界面中完成，并提供相关证明资料截图； - 认证日志：★认证过程需要有详细的过程，为了故障排除，在前台界面至少需要显示出成功登录和认证错误，认证错误至少可以分为：密码错误、Licenses错误、用户名格式错误、来源地址禁止、有效时间禁止等明细的选项，并提供相关证明资料截图； - 认证模式：各分支机构设备到集中管理中心进行认证，所有的帐号、资源、权限都在集中管理中心进行管控，集中管理中心可以为各分支机构建立组管理帐号，分支机构的组管理帐号只能管理分支机构的设备、用户等资源； - 支持以主账号为基准，支持直接查询并编辑与该主账号相关的策略； - 支持以设备为基准，支持直接查询该主账号有权限运维的所有设备； - 支持以设备为基准，支持直接查询该主账号的所有审计信息； - 支持以设备为基准，支持直接查询并编辑与该设备相关的策略； - 支持以设备为基准，支持直接查询有权限运维该设备的所有普通用户； - 支持以设备为基准，支持直接查询该设备的所有审计信息； - 命令限制：系统需要支持黑名单、白名单功能，黑名单为用户不能执行的命令，用户绑定黑名单后，则不允许执行黑名单的命令，但可以执行除黑名单之外的所有命令，白名单为用户只能执行的命令，用户绑定白名单后，则仅允许执行白名单中的命令 - 用户黑白名单绑定，需要详细到哪个主帐号，使用哪个从帐号登录到哪个设备； - 帐号锁定：细颗粒的帐号锁定功能，可以指定哪个主帐号与哪个从帐号的绑定进行了锁定，如果一个绑定关系进行了锁定，则只有当绑定关系解锁时才能正常登录； - 授权模式：各分支机构设备到集中管理中心进行授权，所有的帐号、资源、权限都在集中管理中心进行管控，集中管理中心可以为各分支机构建立组管理帐号，分支机构的组管理帐号只能管理分支机构的设备、用户等资源； - 支持的协议：登录协议：RDP、Telnet、SSH V1、SSH V2、VNC等； - 文件传输协议：FTP、SFTP，FTP,SFTP要求可以记录上传下载文件，同时为了防止存贮占用过大，可以根据上传下载文件大小进行定制选择记录，比如只记录3M以下的文件； - 支持Oracle、MS SQL Server、IBM DB2、Sybase、MySQL等数据库审计； - 支持HTTP、HTTPS操作审计； - 可通过应用发布的方式进行协议扩展，无需定制即可支持其他通用及专有的运维客户端程序； - Web访问方式:支持通过审计系统的Web页面直接访问设备； - 应用发布：支持C/S、B/S应用发布，支持堡垒机内置应用发布服务器，应用发布支持授权、SSO自动登录、录相审计。应用发布系统需要支持http、https、PLSQL等通用软件的自动密码填写； - 支持控件：★系统无需用户在终端安装java运行环境，即可支持IE/chrome/火狐浏览器登录操作使用，并提供相关证明资料截图并盖章； - 支持的设备访问方式：登录菜单访问：客户端访问审计系统即可显示用户能访问的资源菜单，用户通过字符菜单或图形菜单选择方式直接访问设备； - Web方式登录：★用户可以在Web界面中直接调用至少支持Mstsc、WinSCP、FlashFXP、SecureCRT、Putty、Xshell等客户端，登录到目标系统；直接登录：用户不需要菜单选择、不需要通过WEB界面点击，直接通过客户端登录方式认证要求使用主帐号和密码，并提供相关证明资料截图； - 操作行为记录：审计人员可以审计所有的人操作，分支管理员只能审计各分支机构设备及人员的操作，各运维人员只可以审计自身的操作； - Telnet、SSH审计内容：包括访问起始和终止时间、用户名、来源IP地址、目标设备IP、设备名称、设备用户、协议类型、占用空间、事件类别、详细文件审计以及操作内容回放； - RDP、VNC、HTTP、HTTPS等协议审计内容：包括访问起始和终止时间、用户名、用户IP地址、目标设备IP、设备名称、设备用户、协议/应用类型、事件等级、详细文件审计以及操作内容等；支持操作内容录像回放； - 数据库运维操作审计内容：包括访问起始和终止时间、用户名、用户IP地址、目标设备IP、设备名称、应用类型、事件等级、操作内容等；支持操作内容录像回放； - ★审计回放时，支持完全通过WEB方式的B/S结构，不需要在运维终端上安装任何客户端即可以完成所有操作的回放，并提供相关证明资料截图； - 支持通过基于时间、IP、用户、设备、设备账号、命令、等组合访问控制策略，授权用户可访问的目标设备； - 审计模式：集中中心审计员可以审计所有分支机构的操作，各分支机构审计员只可以审计本身支机构的操作，各运维人员只能审计自已的操作； - 访问控制及异常告警：告警方式至少支持Mail和Syslog； - ★系统需要有用户登录统计功能，可以统计哪些用户被哪些来源IP进行密码登录尝试，统计至少包括以下项目：来源地址、被登录IP、登录协议、尝试用户、尝试次数，可以直接导出为Xls/Html/Pdf/word格式便于查看，并提供相关证明资料截图； - 系统具有细颗粒的告警功能，可以定义哪个主帐号，登录到哪个设备的从帐号时发送告警； - 报表输出：系统支持各种报表打印，包括运维报表、主机系统利用率报表、网络利用率报表、应用利用率报表、日志报表等； - 报表模式：集中管理管理员可以打印所有设备的报表，分支机构管理员只能打印本分支机构的设备报表； - 提供5年的免费的设备硬件维保、软件升级和售后服务。 | 1台 |
| 11 | 漏洞扫描系统 | - 系统架构：产品应采用1U专用机架式硬件设备，系统硬件为全内置封闭式结构； - ★网络接口：千兆电口≥14个； - 并发任务数量：50个任务并发，无限IP授权； - 扫描方式：支持直接扫描；支持对多个扫描任务并发执行，支持多任务自动调度； - 单个任务允许扫描的最大扫描范围不小于一个B类网段； - 支持设备内置VPN拨号扫描(需提供截图证明)； - 支持SOCKS代理扫描(需提供截图证明)； - 流量控制：支持网卡限速，防止扫描消耗过多带宽(需提供截图证明)； - 主机漏洞数量：≥ 10000个(需提供截图证明)； - 检测漏洞类型：支持Windows/Linux等操作系统漏洞检测； - 支持MSSQL/MySQL/Oracle/DB2等数据库漏洞检测； - 支持FTP/EMAIL/DNS/网络设备漏洞检测； - 支持虚拟化漏洞、常用应用软件漏洞检测； - 操作系统指纹识别：自动判断被扫描主机的操作系统类型及版本； - ★可利用漏洞提示：支持可利用漏洞提示，将能够获取服务器权限的漏洞专门提示,并支持显示漏洞可利用性,便于管理员立刻锁定资产脆弱点(需提供截图证明)； - 主机登陆扫描：支持Windows、SSH、Kerbeors、明文协议的登陆扫描，登陆到相应的系统中进行； - Web漏洞数量：≥ 7000个(需提供截图证明)； - 协议支持：支持WEB 2.0扫描(需提供截图证明)；支持HTTP/HTTPS协议； - 验证性扫描：支持对SQL注入、XSS攻击、文件包含类等漏洞在扫描结果中有验证性，给予管理员漏洞存在性、可利用性以及漏洞利用方式的提醒(需提供截图证明)； - 域名反查：支持IP地址到域名的反查扫描； - URL排除：支持用户自定义不扫描的目标URL； - ★紧急漏洞扫描：支持紧急漏洞扫描, 通过近期热门的高危漏洞库，对全网安全检查(需提供截图证明)； - Web漏洞检测能力：支持SQL注入/XSS跨站/命令执行/目录遍历/上传漏洞等检测； - Web登陆扫描：必须支持登录扫描功能，可自动通过内置的WEB代理来抓取用户登录信息，无需手工输入Cookies、Session等信息，即可实现登录扫描功能； - 必须支持对统一登陆（SSO）环境下WEB站点的登录扫描，统一登陆环境的HTTP或者HTTPS方式的跳转认证等不影响设备的登录扫描功能；(需提供截图证明)； - ★弱密码检测支持协议类型：支持检查3389（RDP远程桌面）弱密码(提供截图证明) ； - 支持检查FTP/SSH/TELNET/MSSQL/MYSQL/ORACLE/SMB/VNC弱密码； - 支持IIS/Apache/Nginx等Web服务器漏洞检测； - syslog输出：扫描结果支持以syslog方式输出到外部服务器； - 至少提供同品牌windows平台webshell检测工具一套； - 支持敏感关键字过滤，用户可自定义关键字内容； - 报表类型：支持领导报表和详细报表：领导报表查看任务的总体数据情况；详细报表查看漏洞类型统计与详细信息、解决方案输出； - 输出格式：支持将生成的报表以HTML、Word、PDF等通用格式输出； - 多用户：支持多用户配置，可以控制每个用户的扫描目的IP，扫描迸发，并且管理员可以对所有用户的扫描任务进行管理； - 审计功能：提供审计功能，能够对登录日志、操作日志和异常报告进行记录和查询； - 备份机制：提供备份恢复机制，能够对扫描结果、日志、扫描模板、参数集等配置文件进行导出和导入操作； - API接口：本次要求厂商提供二次开发接口模块，提供HTTP RPC接口支持，方便与第三方产品联动。能将任务的扫描结果（IP、主机漏洞、Web漏洞、弱密码漏洞）同步出来，便于调用和查看； - 固件升级：支持固件在线升级方式，可按计划执行自动升级；产品同时应支持手动升级方式，可利用已经下载的升级包实现升级； - 双向联动功能：与现有系统进行对接，从web应用系统推攻击日志至现有安全设备进行深度扫描；从现有安全设备获取防护系统的漏洞进行有针对性的安全防护； - 销售许可证：获得公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，认证的产品类型/级别：网络脆弱性扫描（增强级），并出具加盖厂商公章的复印件。强制认证：获得中国信息安全认证中心颁发的符合GB/T 20278-2006 《信息安全技术 网络脆弱性扫描产品技术要求》增强级认证《中国国家信息安全产品认证证书》，并出具加盖厂商公章的复印件。著作权证书：获得中华人民共和国国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》，并出具加盖厂商公章的复印件。涉密认证：获得国家保密局涉密信息系统安全保密测评中心颁发的符合国家保密标准BMB12－2004《涉及国家秘密的计算机信息系统漏洞扫描产品技术要求》的《涉密信息系统产品检测证书》，并出具加盖厂商公章的复印件。应急能力：设备生产厂商具备CNCERT颁发《网络安全应急服务支撑单位证书》，并出具加盖厂商公章的复印件； - 设备生产厂商应具有漏洞发现能力，具备《中国国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位资质》，至少曾经获得中国信息安全测评中心颁发《中国国家漏洞库-信息安全漏洞提交证明》，不低于15份，并出具加盖厂商公章的复印件。设备生产厂商至少具有一名由国家计算机网络应急处理协调中心省级分中心或国家中心聘请的公共互联网络安全专家，并出具加盖厂商公章的复印件； - 提供5年免费的设备硬件维保、软件升级和应用识别库更新，以及售后服务。 | 1台 |
| 12 | 信息安全应急联动控制系统 | - 2U机架式专业设备，至少具备4个千兆接口； - 支持应急预案计划任务的设计和执行功能,可结合网络环境定义不同的安全预案（提供界面截图，加盖原厂商公章）； - 支持信息日志的会诊机制，减少信息误报和漏报导致的预案执行错误（提供界面截图，加盖原厂商公章）； - 支持预案执行的全过程监测, 可清晰展现待处理事件和成功处理事件（提供界面截图，加盖原厂商公章）； - 支持预案触发后的告警功能,并可关联涉事区域和涉及的业务（提供界面截图，加盖原厂商公章）； - 支持对应急预案中的关联任务实施一键撤销功能,迅速返回应急前环境状态（提供界面截图，加盖原厂商公章）； - 系统必须为64位系统； - 系统采用B/S架构，便于管理和维护； - 系统支持定时任务、周期任务等多种类型任务，并可多线程并发执行； - 系统数据保留时间不少于90天； - 系统可处理UTF8，GBK等多种编码格式（提供界面截图，加盖原厂商公章）； - 系统支持处理多品牌威胁发现类设备日志，并可对日志进行动态解析。系统管理员能够自定义日志编码格式和日志匹配规则，从而通过日志样例即可快速定义和识别第三方日志信息； - 系统自身的操作日志可以进行保存和导出，便于维护分析； - 对象定义支持点码，CDIR等多种类型掩码格式，便于配置操作； - 数据库具有定时清理功能，可优化数据库底层的性能表现； - 计划任务可支持关联操作，能够对多个威胁检测类设备的日志进行关联分析，并进行基于频率的条件式控制。（提供界面截图，加盖原厂商公章）； - 计划处理任务可在10秒之内进行响应； - 可以对多厂商的日志进行实时统计，对威胁源头、威胁类型、威胁频率进行统计（提供界面截图，加盖原厂商公章）； - 多品牌联动：系统需要支持联动的品牌数量不少于10个。提供联动品牌列表，由原厂商加盖公章； - 提供全程免费的原厂商总部级技术培训，培训人数5人，培训课时不少于2天，提供原厂商培训承诺函； - 由原厂商提供5年免费的硬件质保和软件升级服务，提供针对本项目原厂商售后服务承诺函原件； - ★二次开发：原厂商能够结合我校网络拓扑和业务系统环境、依据威胁方式、破坏程度、业务承受能力设计开发定制化的应急预案，并实现各系统间的应急联动。原厂商提供免费的二次开发承诺函，二次开发的时间不超过30个自然日； - ★投标产品应为自主研发的非OEM产品，无知识产权纠纷。所投标产品的软件系统能够在中国版权保护中心（国家版权登记门户网站）可查（提供查询结果截图）。 | 1台 |
| 13 | 信息安全应急预警系统 | - 专业的威胁分析设备，非UTM/NGFW/防毒墙类产品； - 2U机架式设备，千兆网络接口不少于5个； - 为保证系统的稳定和自身数据安全性，操作系统与数据库应采用分离式结构，操作系统由CF卡保存、数据库由硬盘保存，两者不能在同一存储介质上，升级时互不干扰。 - 开通虚拟机或沙箱技术，具有对未知病毒的检测能力，处理能力大于800文件/天； - 具备面向用户开放的威胁样本提取能力，威胁样本提取吞吐不少于800Mbps； - 需要同时至少支持2个或以上的网络链接进行病毒和异常信息监测； - 要求系统具有良好的管理界面，信息发布界面和系统管理界面均须以浏览器（WEB）方式，无需安装任何其他软件； - 支持镜像数据转发功能，可以将镜像数据转发用于其他监控设备； - 能够检测通过常用网络传播的网络病毒,并可定位病毒的传播源头； - 支持监控各种黑客攻击程序、病毒、蠕虫、木马、广告软件、灰色软件、流行威胁的入侵等； - 具有智能脚本分析引擎技术，可以识别网页中的恶意脚本、Java applet、ActiveX控件和Cookies； - 病毒库库不少于100万种，病毒库为自主研发，非外购； - 升级功能：具有多种升级方式，可以实现自动升级和手动升级； - 有多种管理模式，提供图形化的Web界面管理系统，通过HTTPS登录管理；提供的命令行管理模式，通过SSH远程或本地串口管理； - 系统支持多级管理权限管理，上级管理员可下发管理权限，系统应该能够兼容其它安全、应用系统的授权认证管理，支持用户实现单点登录； - 统计报告:统计分析病毒传播的状态和趋势.可以设定统计分析的时间、IP范围、重点单位、特定的探针、特定的病毒等过滤条件； - ★报表定制功能，报表功能可多维度呈现历史的病毒爆发情况。报表内容可根据用户需求自由定制，可定制的内容包括报表标题、文字描述信息、曲线图、柱状图、饼状图、表格，可定制的数据包括：病毒爆发次数、病毒种类、单位、时间等。并可导出成HTML和WORD格式，便于用户进一步加工处理，制作个性化的病毒安全报告； - 信息发布和查询管理: 针对特定病毒、事件、异常行为进行信息发布，同时，系统内置病毒资料库，提供病毒种类、危害和处理方式的查询； - 报警功能，对网络中出现的病毒情况（新病毒出现、病毒大规模爆发等）进行统一的病毒报警，并具有多种病毒预警方式； - 支持在线升级和离线升级； - ★支持威胁日志的SYSLOG日志格式输出，SYSLOG的日志格式和内容可根据我校实际要求进行定制化的开发（日志格式开发要求：威胁发现的日志应该能够接入到应急联动控制系统，根据SYSLOG协议实现互通，上传信息应包含:时间、节点ID、设备ID、威胁名称、威胁类别、危险类别、攻击者单位名、攻击者IP、攻击者端口、被攻击者单位名、被攻击者IP、被攻击者端口、攻击协议、攻击信息、文件大小），由原厂商提供承诺函； - 提供全程免费的原厂商总部级技术培训，培训人数5人，培训课时不少于2天，提供原厂商培训承诺函； - 由原厂商提供5年免费的硬件质保和软件升级服务，由原厂商提供针对本项目的售后服务承诺函； - 原厂商在黑龙江省内设有备机备件库，当设备出现故障时，可以提供免费的备机应急服务。备机送达现场时间不超过6小时。由原厂商提供备机服务承诺函。 | 1台 |
| 14 | DNS服务器 | - 磁盘：配置不低于500G*2，支持拓展至500G*4，支持RAID0/RAID1,可扩展RAID10。 - 网口：不少于6个10/100/1000M电口，支持拓展至少4个千兆光口或2个万兆光口。 - QPS指标：开启解析日志（Query log）时的QPS不低于120,000，且不需要配置独立的日志生成设备。 - 电源：提供交流冗余电源。 - 系统具备系统级、软件功能级冗余备份能力，支持HA部署，网卡接口绑定支持至少7种模式。 - 支持所有设备节点的统一集中管理，通过统一的管理平台上完成所有服务的配置，而不是登录到不同系统单独操作。支持分布式部署，各节点数据统一下发，数据下发支持加密，并能保证数据一致性。 - 支持管理账户同认证系统Radius、Tacas+、LDAP联动。 - 支持管理账号源地址访问控制，只有设定的来源IP能使用对应账号登录管理系统。 - 管理中心具备自动备份所有节点的配置，支持一键恢复任意节点的配置，减少维护复杂度。 - ★提供全中文化WEB操作界面，简化操作复杂度。可视化中文界面：用户输入、报表、管理界面、告警事件的信息等均支持中文界面。 - ★中央管理设备主/备/从高可靠部署，主/备/从管理中心均须支持HA双机热备（提供功能界面截图，并加盖原厂章）。 - 支持设备分组，进行组内节点数据统一配置管理，简化数据管理，提高管理效率。 - 支持CLI管理，支持console、telnet和SSH终端连接,进行常用管理操作。 - 可以指定节点进行抓包并下载，用于特殊场景情况下的细节分析和处理。 - 系统必须支持标准的 DNS 服务，支持正向解析、反向解析功能17、支持常用的记录类型，包括但不限于A,AAAA,CNAME,MX,NS,PTR,TXT,SRV,SPF等。 支持共享记录，可跨区域一次配置相同前缀记录，可一次实现跨区共享记录的统一增、删、改。 - ★支持A、AAAA记录同PTR的操作联动（提供功能界面截图，并加盖原厂章）。 - 支持主辅区一键切换，辅区切换为主区前的区记录要保留，无须重新逐条配置。 - 支持辅区不过期，当所有主区异常时，辅区可永久以最后一个更新的区记录提供解析服务。 - 支持会话保持，即对同一请求源IP在指定时间内应答相同的解析结果★支持管理微软Windows DNS，可通过统一管理中心对Windows DNS进行区、记录下发。 - ★GSLB功能至少支持以下负载均衡算法：来源就近算法、优先可用算法、返回备用IP算法、加权比率算法（提供功能界面截图，并加盖原厂章）。 - ★支持两级访问调度，即优先按照某策略调度，然后再根据另一策略调度，通过策略组合满足不同场景的需求（提供功能界面截图，并加盖原厂章）。 - ★支持对应用服务器的健康检查，提供实时的应用服务器状态监测，通过网络层到应用层PING/TCP/HTTP/HTTPS等，多级服务探测,从而确保客户的正常访问（提供功能界面截图，并加盖原厂章）。 - ★提供全球所有国家，中国所有省、市的IP地址库，支持基于物理位置的解析负载调度（提供功能界面截图，并加盖原厂章）。 - ★支持基于HTTP、HTTPS、FTP、SMTP协议的应用健康检测模板定制（提供功能界面截图，并加盖原厂章）。 - 可指定发起应用健康检测的设备节点，支持对应用服务同时调用多个健康检测模板。 - ★根据应用健康检测结果进行解析调度，对于宕机的应用进行只告警或者不解析的处理（提供功能界面截图，并加盖原厂章）。 - 可单独启用或停止递归功能。 - 支持递归请求失败跳转服务，当解析失败时到指定服务器进行查询。 - 提供递归查询顺序转发/RTT动态转发/转发例外，同时支持转发失败后通过递归迭代继续查询。 - ★支持基于内置域名库对指定类型应用返回指定ISP解析结果，实现出口流量的优化调度。 - 支持请求源地址的健康检查和切换，当请求源地址不可用时，自动使用备用请求源地址。 - 支持基于视图的存根区、转发区和重定向,并支持URL跳转服务。 - ★支持域名解析结果按照管理员设定的出口带宽比例返回给用户，从而使各出口线路带宽实际使用量比例接近各出口带宽比例。 - ★支持缓存预取，可设定预取记录的TTL，可对热点域名、重点域名进行缓存预取（提供功能界面截图，并加盖原厂章），支持0x20、支持对外递归查询的随机端口、随机ID。 - ★递归超时攻击（serverfail）安全防护，自动控制超时域名的递归查询数量，有效避免客户端发起的恶意递归查询服务请求（提供功能界面截图，并加盖原厂章）。 - 对外并发查询数量限制，减少并发递归攻击对系统的影响。 - 支持IP、IP段和域名的解析记录限速控制，实现客户请求的域名记录解析进行限速。 - 支持图形化统计报表，包括但不限于指纹统计、LPS统计，网卡流量统计。 - ★图形化统计报表应支持实时和历史数据展示，历史数据保存不少于3个月，历史统计可按照时间自定义查询。 - 支持系统操作日志记录，支持日志导入，日志可通过Syslog发送到指定服务器。 - 可自定义日志的严重等级，根据等级发送至多台Syslog服务器。 - ★要求支持中文图形化方式的全局所有子节点监控，包括：服务器性能、运行状态等。可设定报警阈值，发生问题时可实时触发故障报警，要能支持邮件、SNMP TRAP和URL回调等报警方式。（提供功能界面截图，并加盖原厂章）。 - ★支持自定义报表，可根据需要对（域名、来源IP、来源端口、解析类型等）组合进行统计报表分析和展示。 - 资质要求：设备厂商通过ISO9001和ISO27001认证，提供对应认证证书复印件（加盖原厂章）。 - 所投产品须具备软件著作权、软件产品证书，提供相应证明文件，有能力提供具有自主知识产权的产品（加盖原厂章）。 - 所投产品需通过IPv6 Ready认证、并具备对应认证证书。 - 所投产品须具备整机CCC认证证书，不能是设备部分配件的CCC认证证书，提供检测报告。 - 所投产品须具备公安部安全产品销售许可证。 - 所投产品须具备电信设备入网许可证。 - 所投产品具备第三方权威机构（公安部、中国信息安全测评中心）的安全测试报告（提供证明文件，加盖原厂章）。 - 服务承诺：提供5年免费的硬件质保和软件升级服务，原厂商在黑龙江省内设有备机备件库，当设备出现故障时，可以提供免费的备机应急服务。备机送达现场时间不超过6小时。提供原厂工程师上门实施安装服务。 | 1台 |
| 15 | 高校网站群管理平台及移动版软件 | - 1、建设内容 - 提供符合我校采购需求的高校网站群管理平台移动版软件一套，授权站点数PC版至少100个，移动版至少30个，授权站点数以满足实际需求数量为准。 - 定制设计并实施我校门户网站PC版及移动版各一套； - 将现有所有二级子站平滑迁移至网站群平台； - 提供符合高校网站特征的网站包至少30套。 - 网站群系统与学校统一身份认证系统对接，实现单点登录。 - 2、技术要求 - 系统需采用java语言开发，Java EE技术架构。鉴于近期Struts2安全漏洞频发，要求系统不使用Struts2框架，且所投产品或厂家在最近两年内没有Struts2安全漏洞被国家信息安全漏洞共享平台（http://www.cnvd.org.cn/）收录。（提供该功能网页截图并加盖投标单位公章。） - 系统采用纯B/S结构设计，所有操作基于浏览器操作，不用安装客户端。 - 系统支持主站与子站的站群式管理，实现集中化部署，分布式管理。 - 系统具有良好的跨平台特性，支持基主流Windows、Unix、Linux平台搭建；支持Tomcat、Apache、WebSphere、WebLogic等应用服务器；支持Oracle、DB2、SQL Server、MySQL等多种主流数据库；提供XML标准接口支持。 - 兼容全部主流智能手机的操作系统：包括苹果IOS、安卓Android、黑莓Blackberry、微软WindowsPhone、塞班、小米、魅族等。 - 兼容各种不同分辨率屏幕（屏幕大小从3寸至6寸，分辨率从320P至1080P）。 - 兼容微软IE、谷歌Chrome、360浏览器、搜狗浏览器、苹果Safari、UC浏览器、QQ浏览器、火狐Firefox、欧朋Opera等多种浏览器。 - 系统具有良好的扩展性，用户可以根据自己的需要扩展多种其他WEB应用，并且能够提供不同产品间的兼容。使PC网站、手机网站等不同类型的网站群可使用同一平台、同一资料源、同一后台进行管理。 - 3、系统功能 - 系统管理： - 网站群后台多类型网站分类建设及管理功能，网站群后台支持多类型网站管理，可实现电脑版、手机版、多屏版等网站分类建设及管理。（提供该功能网页截图并加盖投标单位公章。） - 支持多个站点的管理，包括新增、删除、停止站点等操作。 - 可以为每个站点指定不同的用户管理、维护、发布站点，满足用户网站群多级管理的需要。 - 网站建设： - 网站群后台必须根据用户需要选择要建设的网站类型(如电脑版、手机版、多屏展示版)进行分类选择，支持电脑、手机、Pad等多种终端访问实现不同访问页面及效果。 - 提供在线可视化模板编辑工具以及预览工具，用户无须插入任何脚本标签，无须任何代码编辑，只要通过拖拽、勾选方式就可自行设计、调整网站、频道、栏目、页面的布局；支持模板修改版本管理功能，可恢复修改过的历史版本模板； - 具有网站移动版建设样式展示模拟器功能，网站群系统内置专门的移动终端展示样式模拟器，支持直接预览多种终端下网站页面和移动端内容展示效果，便于第一时间进行发布前调整。（提供该功能网页截图并加盖投标单位公章。） - 网站网页制作与修改功能，提供预览、设计、代码编辑等多种视图进行页面的设计，网页的制作与修改支持与Dreamweaver网页编辑工具无缝集成。支持在Dreamweaver直接拖拽或添加网站群组件，保存后直接上传服务器。（提供该功能网页截图并加盖投标单位公章。） - 采用模板、栏目、资料分离的模式进行网站的创建。其中模板定义网站的表现形式；栏目定义网站的逻辑结构；资料定义网站的内容结构。 - 页面模板中的功能可采用可视的组件化建设，并实现鼠标拖拽组件建站，支持组件的二次开发来满足一些特殊功能。 - 提供建设手机网站的独立移动化组件，支持手机网站与PC网站模板的同步映射，实现移动网站群的快捷创建。 - 提供模板自建功能，支持从指定网站上下载网页作为模板、选用本地html文件作为模板、系统提供的源文件作为模板。 - 提供完整的模板操作功能包括增删改、复制、粘贴，模板的上传和下载。 - 支持模板中页面样式表在线编辑，实现完全意义上页面样式与内容分离。 - 网站的快速建设功能，要求支持一键扒站功能，将某一指定网站原样倒入至网站群后台，并实现原网站原有功能展示效果。（提供该功能网页截图并加盖投标单位公章。） - 提供网站数据迁移工具，可对原有网站数据进行迁移，也可利用此工具设置对目标站点进行数据采集。支持第三方站点快速复制迁移。 - 支持功能组件鼠标拖拽和智能设计（自动分析静态页面并插入功能组件）两种建设模式，内置功能组件不少于300个，包含大量的DIV组件，可对页面展示效果进行定制化调整，针对移动版网站的建设，并提供移动版网站功能专用功能组件。 - 支持多类型网站不停机改版功能，网站群前后台必须独立实现移动化，PC版网站改版不影响原移动版网站页面风格及访问，同向反之。 - 网站栏目管理： - 支持栏目新增、删除、修改、排序等，支持子栏目的增加、删除，支持批量创建栏目。 - 可以为每个栏目指定不同的用户，让不同的人员负责管理、维护、发布不同的栏目。 - 每个栏目可以指定不同的模版和内容模版，用于生成栏目和内容页面。 - 通过用户组设置和IP限定组合，能够严密控制栏目访问权限。 - 支持栏目资料来源设置与继承。其中一个栏目可以跟多个资料来源绑定；栏目资料来源继承，可以设置继承关系。 - 手机网站和Pad网站的栏目可以从PC网站继承，也可根据实际需求进行灵活调整。 - 网站发布： - 网站发布支持静态发布和动态发布两种方式。 - 可以提供网站批量发布，支持多种发布方式(完全发布、快速发布、单个栏目发布)。 - 网站内容维护管理： - 实现内容一次发布，PC、手机两种设备内容同步更新。 - 文章管理，提供对各个网站，各个栏目的文章进行维护管理。 - 提供文章二维码分享功能。 - 提供文章新增、删除、批量发布等功能。 - 提供文章撤稿箱功能。 - 提供文章置顶、头条、推荐功能。 - 可以对网站中的文章出处、文章水印进行管理，可对水印图片、水印位置进行管理，并可以针对整个网站进行水印设置。 - 提供对文章的心情图片、值、名称进行设置。 - 可以将指定栏目或整站文章导出成文章包，进行备份或迁移，支持历史信息的归档功能。 - 支持设置自动/手动归档文章；同时提供归档文章管理、归档计划设置。提高网站访问效率。 - 具备文章审核机制，用于文章一级或者多级审核发布。提供可视化审核流程自定义拖拽操作（可设置直流或并流流程），包含审核节点、审核过程，审核级数。机制可灵活修改。针对网站的不同栏目可自定义不同的审核流程。 - 一键排版:文章内容维护支持一键排版功能，可根据学校信息发文规范，灵活定制一键排版格式，信息发布人员根据不同类型的文章选择相对应的模板进行发布，从而降低信息维护人员的工作量及发布文章的规范性。 - 一稿多投:文章可以同时发布到多个栏目或者多个子站点相应的栏目，实现一稿多投，不必做重复操作，且数据库里的数据是唯一的。（提供该功能网页截图并加盖投标单位公章。） - 可根据需要自定义扩展文章发布的字段。 - 可设置文章上线及下线时间。 - 图片、文章、视频管理： - 采用多级栏目分类的方式管理图片，可以增加分类，不同的分类可以配置不同的表现。 - 图片添加到库中后，系统可以按照系统设置的各种尺寸自动缩放。 - 图片添加到库中后，系统可以自动给设定的尺寸追加不同尺寸的水印，维护版权。 - 在文档采编时可以在文档正文中或者图片附件中使用图片库中的图片。 - 支持组图功能，可展现多个图片的切换效果，如新浪、腾讯图片网的展现效果，下排显示小图预览，中央区域显示高清图片。 - 视频管理：系统支持视频播放，支持上传视频时转换和压缩，可将文件格式包括：avi、wmv、asf、wma、rm、mov等视频自动转换为互联网最流行的mp4格式。 - 热字、关键词、敏感词管理。支持对网站设置关键字，支持热门关键字统计与禁用；支持对站群（或网站）设置敏感字，用于网站用户输入信息中禁止包含的词语（如评论、留言、访谈等互动功能）。 - 支持自动图文清洗，可对文字格式自动清洗、图片自动转换压缩，上传视频时转换视频为适合移动设备播放的格式，实现网站群内容多屏展示最优。 - 实现表格在移动设备的完整查看，且表格无变形、无溢出。 - 支持适应不同终端的内容编辑以及模拟各类设备的模拟浏览功能。 - 支持Word、WPS等多种编辑软件生成文档的直接导入，并且在导入word、WPS文档时可自动判断标题、摘要等，并可选择是否使用。 - 文档编辑时支持多种文档类型，包括HTML文档、文本文档、外部链接、外部文件等类型；文档支持多种附件、多幅图片、各类型文件以及链接附件。 - 提供文档自动保存与版本恢复功能。 - 提供预览文档功能，随时得知发布后的页面效果。 - 支持对内容中带有附件、图片等信息的文章，在文章列表时进行标识，易于区分那些文章含有附件或图片。 - 用户及权限管理： - 提供网站外部会员管理和会员权限设置功能。用户的注册、级别和权限都可独立设置。 - 提供内部用户管理功能，用户管理可分为按单个用户、用户组、用户角色进行管理。 - 支持使用用户角色对系统管理员、文档采编人员、信息审核人员、模板制作人员等进行授权。 - 管理权细粒度化，可适应我校不同人员的编制情况，从而根据实际情况划分管理员权限。 - 统计分析： - 站群统计：可记录不同类型网站的访问记录，能记录站群系统的所有站点访问记录，站点访问量、站点栏目数量、站点/站群文章数、站群在线管理员等。 - 站点统计：提供网站访问统计功能，针对页面浏览数、来访IP数、时段访问数实现按年、月、日、小时单位对网的访问情况进行统计与排行； - 可以统计网站浏览者的来源网站、访问栏目及文章、来访浏览器和操作系统等。 - 提供网站内容统计功能，可以统计不同站点/栏目的文档数据；可以按照栏目的访问量排名。 - 提供按机构、人员、栏目进行数据的统计，展现用户及用户组织的工作量，便于对网站信息发布人员及机构进行考核。 - 支持对统计结果导出成Excel文件，方便对统计结果以柱状图、饼状图等多种方式展示。 - 检索系统： - 关键字检索。实现对网站文章进行关键字检索。 - 跨站全文检索。实现多个网站大量信息资源的检索及管理。提供多种检索方式，实现基于内容的全文检索，例如对网页内容及其链接的附件如DOC、PPT、TXT、PDF等进行全文检索，支持在检索结果中进行的二次检索。 - 系统安全与运维： - 系统自带软件防火墙，可对恶意扫描、密码拆解等危险行为按照规则进行IP封禁和账号冻结，提供详细的攻击行为日志，保证每个不安全操作能够查有依据。 - 文章上传安全检测功能，网站群系统自带文件上传安全检测工具，能够快速扫描检测待上传文件是否安全，并进行处理。 - 对于网站各类维护人员可以进行IP访问限定，只能在限定IP段进行网站维护。 - 提供账号安全管理功能，能够设置密码规则和定期强制修改密码。 - 系统日志功能。对使用系统所有用户的所有操作都提供完善的日志记录，操作包含网站建设、用户管理、用户登入登出、网站备份与恢复、内容维护等；提供入侵防护日志，用来记录入侵者IP，归属地，时间等信息，便于管理员进行相关安全策略设定；提供日志检索功能。 - 网站备份和恢复。提供站群级别和站点级别的备份恢复功能。备份要求能自动备份表结构、表的数据、模板、附件文件等。支持增量备份、自动计划备份机制、异地备份，保证在发生系统故障时及时进行数据恢复。 - 提供网站群远程诊断系统，当网站群系统发生故障的时候，用户可以通过远程诊断系统直接求助厂商来进行问题解决。 - 提供网站群体检功能，可对系统内部账号安全情况，站点组件代码编辑，管理员IP限制，攻击记录，系统敏感词过滤，备份包日期和完整性，长时间未登录的管理员账号，产品所在磁盘的剩余空间，是否打开系统防火墙等方面进行检测并打分，提醒管理员及时排除系统安全隐患。具备网页防篡改功能。 - 提供网站性能和可用性监控：可以设置需要监控的站点及其监控频率；记录被监控网站的性能和可用性。性能指标包含域名解析时间、链接时间、响应时间、下载时间的等。 - 网站运维监控：系统可以监测各个站点服务器硬件负载情况，包含CPU、服务器内存、应用内存等。 - 网站可以全面防止SQL 注入攻击、密码猜解、木马上传等各种恶意攻击手段；可以采用IP 地址限定方式来确保用户的安全访问。 - 系统应用功能： - 文件库管理功能：可以建立个人文件库和公众文件库。 - 个人文件库：可以为内容维护人员提供个人使用的文件库，方便个人在维护网站内容时引用这些资料。 - 公众文件库：可以为整个网站所有内容维护人员提供一个共用的文件库，方便其他人员维护网站内容时引用共用库中的资料。 - 支持RSS信息聚合，外界公众可以通过RSS阅读器订阅网站信息。 - 我的桌面。系统提供信息聚合的我的桌面功能，可以让管理者轻松的进行网站的管理、日常的网站维护以及信息的审核。 - 网站信息采集与发布。可以实现实时监控并采集目标网站的内容，对信息内容可以实现去重、过滤、编辑、审核、发布、检索、管理的功能，以实现外网信息和老网站信息的高效利用。采集内容包含文本、图片、视频、附件等数据，支持计划任务，实现定时采集。 - 支持网站群维护客户端功能。即为每个网站管理员定制一个C/S客户端，维护网站无需登录网站后台即可完成网站维护的操作，客户端至少应包含：文章管理、系统备份、系统体检、消息系统、文章审核等操作。（提供该功能网页截图并加盖投标单位公章。） - 专题管理，提供专题制作和管理的工具，管理员可以方便地制作各种需求专栏，可以审核、发布、查询专题文章。 - 留言和评论管理。系统具有留言板的功能，用户可以在线留言。提供对发布信息内容的评论功能，对评论提供多种控制模式：禁止、审查、过滤、放开；提供对评论的过滤词典维护和自动过滤功能，过滤词典可由管理员设置。 - 调查问卷。提供通过调查问卷方式收集内外部人员的意见及建议功能，提供调查项分组设置，提供多种选项类型：单选、多选、附加选项；支持多种调查结果统计和查看；提供投票次数控制、调查起止时间设定功能。 - 投票管理：支持网络评选模式，选项可添加图片和链接。可嵌入至文章和专题页面。支持防刷限制，支持单选和多选投票。支持服务器独立、分布式部署，提高负载能力。 - 其他功能: - 多语言支持。系统支持英语、简体中文、繁体中文等多种语言。 - 支持特殊日子支持网站一键变灰和计划变灰设置。 - 支持一键简体、繁体切换功能。 - 支持IPV6运行机制。 - 提供针对移动设备的页面优化，提升页面打开速度。 - 支持与微信公众号集成，可灵活配置多个微信公众号，支持在平台内直接发布消息到微信公众号，实现与微信公众号的信息同步。 - 支持与新浪微博集成，可灵活配置多个微博帐号，支持在平台内直接发布消息到微博，实现与微博的信息同步。 - 4、项目部署和实施要求 - 支持单机部署、双机部署、物理隔离部署和远程分离式部署； - 支持跨平台部署，满足用户不同部署环境要求。 - 系统支持服务器集群式部署。 - 负责将原网站数据迁移至新网站群平台中，并完成安全测试。 - 提供软件的安装、部署、调试、培训。 - 5、培训与服务及其他要求 - 需提供完整详细的网站实施方案和详细的售后服务承诺书。 - 提供完善的系统文档，包括系统白皮书、系统安装手册、用户使用手册、系统接口技术说明文档、操作视频等资料。 - 提供系统安装部署、各项功能使用、系统维护等培训，使校方人员能独立操作、维护、管理系统，确保系统正常安全运行。 - 提供5年的免费技术维护服务和软件升级，包括系统升级、远程诊断、系统管理咨询、二次开发技术支持等服务。提供7*24小时的即时电话、邮件等服务，若远程不能解决问题时，应提供上门服务。 - 提供故障应急响应服务，保证系统故障恢复时间在1小时以内。 - 6、投标产品资质要求 - 所投产品需具备计算机软件著作权证书复印件加盖公章； - 所投产品需具备软件成熟度CMMI3及以上认证证书复印件加盖公章； - 所投产品需具备供ISO9001质量管理体系认证证书复印件加盖公章； - 所投产品需提供信息安全等级保护三级测评报告证书复印件加盖公章； - 提供近三年黑龙江省内不少于5所教育行业网站群案例及证明（以合同复印件加盖公章形式）。 | 1套 |
| 16 | 教育教学资源平台、素材库 | 1、一套教育教学资源平台； 2、资源素材库包括： ①工程与技术科学，包括：材料工程5376、机械工程31353、动力与电气工程18176、电子与通信技术17534、计算机科学技术50549、化学工程5101、土木建筑工程10913、管理学3895共8类 。素材数量合计为：142897个 ②自然科学，包括：数学7682、信息科学与系统科学596、力学4454、物理学3895、化学5685、地球科学3130共6类；素材数量合计为：25442个 ③人文与社会科学，包括马克思主义1302、文学1502、艺术学9024、经济学31576、教育学4261、体育科学3374、统计学2668共7类；素材数量合计为：53707个。 | 1套 |
| 17 | 虚拟化服务器集中防毒控制系统 | - 提供一套集中防病毒控制运维管理等功能的虚拟化服务器防毒管控系统，包括10台物理主机根据实际需要虚出来的所有虚拟机，含5年免费升级服务。 - 虚拟化安全产品自带高性能数据库，无需外置数据库即可实现日志存储和分析关联。 - 虚拟化安全产品自带升级、代理功能、查询，无需额外部署升级服务器、代理服务器等节点。 - 产品提供已加固的安全操作系统作为集中控制系统的运行环境，支持集中控制系统打包在安全操作系统中以实现简易交付。 - ★虚拟化安全产品采用独立安全接口，无需依赖虚拟化平台安全组件即可实现安全功能。（提供截图并加盖原厂公章）。 - 产品对Windows类、Linux类操作系统，物理服务器、虚拟机具备相同的防护模式。 - 品应支持多升级服务器部署，实现对控制中心升级流量的负载均衡。 - 产品应支持对物理服务器、虚拟机进行安全组件手动部署、远程部署等安装方式。 - 产品应支持对已防护的主机统计在线率、对主机是否安装安全组件统计整体部署率。（提供截图并加盖原厂公章）。 - 产品应支持旧控制中心平滑迁移至新控制中心。 - 产品应至少支持VMware 、Ctrix、Microsoft、Huawei 、H3C等国内外主流虚拟化厂商平台，提供兼容性认证材料或厂商官方网站截图证明。 - ★产品应至少支持VMware vShpere、Ctrix Xen、Microsoft Hyper-V、Huawei Fusioncompute、H3C CAS等平台的虚拟机导入，并可在同一个管理平台进行统一管理（提供截图并加盖原厂公章）。 - 产品应至少支持Windows Server 2003、Windows Server 2008、Windows Server 2012、Windows Server 2016等WindowsNT系列服务器操作系统。 - 产品应至少支持SuSE、Red Hat、Ubuntu、Debian、CentOS、Asianux、NeoKylinLinux等基于Linux内核的操作系统。 - 产品应支持按照客户端、按照物理CPU、客户端+CPU混合的计费模式，以满足不同的虚拟化环境。 - 产品控制中心一次授权永久有效，当虚拟化平台扩容新增时无需额外购买控制中心的扩展升级授权。 - 产品除支持一般性病毒木马查杀外，还应支持例如：宏病毒、敲诈勒索软件病毒、注册表病毒、间谍软件、僵尸远程软件等特定恶意文件的查杀。 - 产品应支持不少于3种病毒查杀引擎，根据不同的虚拟化环境和查杀要求可灵活开启关闭（提供截图并加盖原厂公章）。 - 产品应预置快速扫描功能，具备对系统关键路径进行快速病毒扫描查杀能力。 - 产品应预置全盘扫描功能，具备对系统全路径、全文件进行彻底病毒扫描查杀能力。 - 产品应提供个性化扫描，能够基于不同路径、不同文件类型、使用不同引擎、时间等进行自定义病毒扫描查杀。 - 产品提供实时主动防护，智能监控系统文件操作行为，利用文件审计关联技术，实时对病毒木马及恶意相关文件进行拦截和防护。 - 产品提供对网络映射驱动器、移动存储路径、共享目录、局域网路径等扩展路径进行扫描查杀。 - 产品提供对压缩、加密、加壳后的病毒木马进行深度识别和查杀。 - 产品应提供对不同压缩包类型文件的监控防护，压缩包监控防护层级不小于10层，压缩包格式支持不少于30种。 - 产品应支持隔离网环境下私有云查杀功能以提高纯隔离网环境的病毒查杀率。 - 产品应支持对敲诈勒索软件的防加密、防破坏防护。 - 产品应支持利用CPU虚拟化技术，提高64位操作系统的安全防护控制能力。 - 产品应支持对病毒文件进行手动加白置黑操作、对目录、文件、扩展名进行信任操作，以提升查杀效率和降低误杀率。 - 产品应支持对已识别病毒文件的名称、路径、类型等进行记录溯源。 - 产品应支持对病毒扫描查杀进行资源占用限制，防止引发查杀资源黑洞，修改资源利用方式无需重启（提供截图并加盖原厂公章）。 - ★产品应感知物理机的任务状态，智能调度任务执行，防止引发启动、查杀风暴（提供截图并加盖原厂公章）。 - 产品应至少支持病毒趋势、病毒种类、病毒排名等日志的分析呈现。厂商资质：设备厂商具备《ISO20000:2011信息技术服务管理体系》证书。设备厂商具备《互联网数据中心云服务(IDC)》资质。设备厂商为中国网络空间安全协会大数据安全人才培养基地合作支撑单位。设备厂商为《中国通信行业国际产能合作企业联盟》会员单位。厂商为CNCERT 网络安全信息通报单位，以上资质需要提供证书复印件并加盖原厂公章。 | 1套 |
| 18 | 物理服务器集中防毒控制系统 | - 提供一套集中防病毒控制运维管理等功能的物理服务器防毒管控系统，包括10台Windows服务器和30台Linux服务器，含5年免费升级服务。 - 支持根据分组、计算机名称、IP地址、操作系统、在线状态等条件的组合筛选出符合条件的终端进行管理。 - 支持多升级服务器。 - 支持内存实时监控查毒，能够自动隔离感染而暂时无法修复的文件。 - 支持抢先加载防毒，在系统未加载前启动文件监控，通常下不必重启到安全模式也能清除病毒。 - 支持控制中心迁移、数据备份、数据恢复。 - 支持文件、引导区、内存、注册表、服务、进程、进出文件、目录、压缩文件、网页等恶意代码、恶意样本查杀。 - 支持电子邮件内文件检测，可清除隐藏于电子邮件计算机病毒和恶性程序。 - 能够对网页提供安全防护，发现网页中的危险行为实时阻断。能够对网页挂马进行拦截，能够自动拦截网页中的钓鱼、欺诈信息。 - 拦截下载器自动下载木马程序、恶意推广程序、盗号木马。 - 拦截黑客远程控制本机。 - 支持用户添加嵌入杀毒的应用程序。支持FlashGet、NetAnts、WinZip、WellGet、WinRAR等工具的嵌入式杀毒功能。 - 能够对局域网共享文件传输进行检测和查杀。 - 支持浏览器防护，对篡改浏览器设置的恶意行为进行有效防御，并可以锁定默认浏览器设置。 - 要求可以拦截伪装成输入法程序的木马。 - 要求拦截利用输入法启动的木马程序。 - 支持局域网共享文件传输检测。 - 能够实时检测和拦截攻击行为，包括改写系统关键文件、修改注册表关键键值、感染移动存储介质、创建系统账号。 - ★支持扫描发现文件遭破坏或被感染时触发修复流程，修复通过360公有云下载正常文件替换遭破坏的文件。（提供截图并加盖原厂公章）。 - 要求能够自定义时间、自定义扫描频率，自定义扫描类型，对终端进行定时查毒，并且可以自定义查杀病毒后的处理方式自定义。 - 支持文件、目录和数字签名自定义黑白名单的方式来管理全网终端的文件。 - 支持手工导入MD5+SHA1的黑白名单方式，支持txt批量导入方式。 - 文件被加入白名单，客户端不再查杀，加入黑名单，客户端不可执行此文件。 - 支持下发忽略白名单的病毒扫描。 - 支持对windows/Linux/国产操作系统终端的文件黑白名单和信任区在服务端统一管理。 - 要求支持通过数字签名或者文件名的方式分别显示文件，方便管理员管理全网终端上报的文件。 - 支持按病毒、木马、终端等维度统计全网病毒感染状况。 - 要求支持对网内未知文件云查询的控制，可以选择直接连接互联网云查询中心查询，也可以选择采用私有云查杀引擎完成未知文件查询。 - 要求上报文件至少包括:文件名称、发现时间、鉴定结果、文件大小、数字签名和文件所属源计算机等信息。 - 要求支持文件解压缩病毒查杀，支持对zip、rar、7z等多种格式的压缩文件查杀能力。 - 可对压缩包层级设置以节省终端计算资源。 - 可对备份区、隔离区的文件进行有效管理。能够对单个、指定的文件和全部文件，进行文件的删除、恢复等多项管理措施。 - ★对敲诈者病毒提供防护机制，同时可提供相关解密工具，解密工具为自主研发。（提供截图并加盖原厂公章）。 - 要求产品具备本地多引擎查杀能力，且引擎可配置。要求产品具备公有云与本地私有云检测能力。 - 支持部署私有云查杀引擎，增强本地隔离网查杀效果。 - 要求产品具备公有云检测能力，并且公有云特征储备超过145亿。（提供证明，并加盖公司公章）。 - 支持私有云查杀，预置至少8亿黑名单及2亿白名单，终端威胁统一到控制中心查询黑白并进行查杀。（提供证明，并加盖公司公章）。 - 要求产品在断网状态下具备不依赖病毒库特征的情况下对未知病毒查杀的能力（提供国内知识产权局的专利受理证明与国际PCT专利受理证明）。 - 要求产品具备主动防御技术及相关发明专利要求产品具备应用级沙箱技术及相关发明专利。 - 要求支持服务器端病毒库的定时更新和手动更新两种升级模式。 - ★要求支持客户端升级时对网络带宽的保护，可以设定服务器端最大升级带宽。（提供截图并加盖原厂公章）。 - 投标设产品连续3年以上入选Gartner终端安全魔力象限。（提供截图并加盖原厂公章）。 | 1套 |

备注：必须满足要求中加★条款及所有技术参数，否则投标无效。

第三部分：投标文件

一、投标文件计量单位：除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

二、投标文件组成

基本文件审查部分

| 1、必要性条款（必须提供，否则投标无效） |  |
| --- | --- |
| 评审项目 | 必要性条款 |
| 评审因素 | 评审标准 |
| 营业执照、税务登记证、组织机构代码证 | 提供参与本项目竞争供应商有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证。 |
| 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 | 法定代表人资格证明书（法定代表人参会时提供）。法定代表人资格证明书必须使用本文件规定格式，否则投标无效。法定代表人授权委托书（法定代表人未参会时提供）。如投标代表不是法定代表人的，须持有授权委托书。法定代表人授权委托书必须使用本文件规定格式，否则投标无效。法定代表人不能亲自参加投标会议委托授权代表参加投标会议的，法人授权代表必须提供劳动和社会保障部门出具的供应商为其缴纳社会养老保险的费用明细表或月份明细表，工作人员及采购人代表有权对法人授权代表提供的社会养老保险费用明细表或月份明细表进行现场核对，包括网上核对。如进行网上核对，授权代表须配合提供密码等信息。否则，投标无效。供应商提供的为公司成员缴纳社会养老保险的费用缴纳金额明细表或缴纳月数明细表，其中成员中包含该项目的授权代表的名字，同时必须满足以下要求。否则，投标无效。 （1）必须加盖劳动和社会保障部门公章或专用章，以证明其真实性、有效性。 （2）必须清晰显示在投标截止日前一年内任一月份的缴纳情况。 （3）必须能清晰查阅供应商名称、授权代表姓名、供应商为授权代表缴纳社保费用等，以证明该供应商已为参加本项目投标的法人授权代表缴纳了社会养老保险。 |
| 法定代表人或授权代表身份证 | 提供参会的法定代表人身份证或授权代表身份证。 |
| 诚信竞争承诺书 | 提供诚信竞争承诺书。 |
| 投标保证金缴纳证明 | 提供投标保证金缴纳证明，复印件装订在投标文件中，保证内容清晰可查，否则投标无效。 |

技术文件评审办法

| 1、必要性条款（必须提供，否则投标无效） |  |
| --- | --- |
| 评审项目 | 必要性条款 |
| 评审因素 | 评审标准 |
| 服务方案 | 提供服务方案 |
| 技术规范偏离表 | 提供技术规范偏离表 |

| 2、打分项条款 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审项目 | 打分项条款 |  |
| 评审因素 | 评审标准 | 分值 （60分） |
| 技术服务方案 | 考察网络设备选型与技术指标，包括出口、核心层、汇聚层和接入层等网络设备主要参数与性能，给提供高性能设备（即高于招标文件技术要求的）加分，每提供一类性能指标高于学校设计需求的加1分，最高得5分。 | 5 |
|  | 考察整体网络建设架构先进性和合理性，包括方案中支持扁平化大二层结构或SDN架构的完整技术体系，以及有线网络与无线网络一体化结构等内容。评标专家根据投标人的技术方案设计情况，酌情给0-5分。 | 5 |
|  | 考察无线网络配置的先进性和合理性，包括无线网络技术方案先进性和安全性，宿舍、办公室、教室、会议室、室外等区域覆盖率和部署方式等内容。评标专家根据投标人的技术方案设计情况的科学性、合理性、先进性、是否优于招标要求等内容，在0-5分之间进行评分。 | 5 |
|  | 考察网络认证与计费建设模式：采用统一认证方式，能够实现有线、无线一体化认证得1分（见技术方案说明），不满足不得分；能够与数字化校园一体化认证（见技术方案中功能介绍），得1分，不满足不得分；与各运营商的计费融合有解决方案，每提供一个运营商得1分（提供与运营商合作合同，其中包括计费融合内容），最高得3分。 | 5 |
|  | 提供的支持有线网、无线网、数据中心网一体化IT运维管理系统，具有自动巡检功能，链路信息检查，链路抖动、时延、丢包率，分权转发告警，自定义巡检指标，周期，巡检报告，从业务维度对IT基础设施进行统一管理，直观展示业务的健康度、繁忙度、可用性。提供图形化的业务拓扑，可快速定位业务故障点，提供端到端的业务故障分析，现场根据系统功能和运维效果评分（提供功能和效果截图，未提供截图不得分）。酌情给0-5分。 | 5 |
|  | 建立校园网络运维服务监控中心，包括监控软件、监控主机和监控屏等设施，提供网络监控与运维果页面，展示内容最少包含用户分布、网络拓扑、服务器与应用服务监控、网络中终端数量统计及不同类型终端展示、网络整体运行状态。需提供展示页面截图，每提供一项得1分，共5分，不提供不得分。 | 5 |
|  | 满足校园用户实名制认证，提供用户上网日志实现统一安全审计与分析系统平台，满足公安部82号令的相关要求（用户上网记录60日可查），须提供平台功能截图的得1分，未提供截图不得分。同时为网络日志大数据分析提供接口的得1分，不提供不得分。 | 2 |
|  | 上网账户与师生对应，支持师生同时使用多个终端上网，并实现统一计费，得1分；运营方案能够支持多家运营商智能自动选路，实现与运营商认证计费平台联动，用户能够自主设置套餐功能，灵活选择运营商出口上网，得2分。须提供功能截图，未提供截图不得分。 | 3 |
|  | 学生宿舍无线网络采用先进部署模式，依据AP特点分级组织，有效利用IP地址和保证通信容量，入室AP配置方便或无需配置的专家酌情给0-2分。AP具备较好的同频邻频抗干扰能力，10米内AP在同频干扰下性能不小于极限性能的50%、邻频干扰下性能不小于极限性能的80%的得3分，低于上述标准专家酌情给0-2分（提供权威机构测试报告复印件，否则不得分）。 | 5 |
|  | 根据各供应商面向师生提供的服务受理方式，提供支持目前主流的两种移动终端操作系统（IOS系统和Android系统）服务APP的得2分，服务APP至少支持校园网上网账户管理、故障报修、在线咨询等功能，须提供服务APP功能截图，未提供截图不得分。 | 2 |
|  | 采用集中控制方式将网络设备配置命令转化成UI得1分，实现接入管理、用户组/策略管理、业务配置管理、网络运维管理的酌情得0-4分（提供在控制器上通过直观的图形化界面完成的截图，不提供不得分。） | 5 |
|  | 根据投标人现场通过PPT阐述的方案综合评分。考察现场阐述情况，前期准备和地堪情况，整体方案的编制质量，后期投入的持续性和服务质量等，专家酌情给分（0-5分）。 | 5 |
|  | 为学校提供智慧校园建设解决方案和资金支持，投资建设内容须满足学校实际应用需求，具体包括学校信息化、信息安全、移动智慧校园、录课教室、多媒体教室和教学资源等方面。每投资建设一项得1分，投资内容是否得分由评审专家决定，最高5分。 | 5 |
|  | 为避免并发服务请求时，师生服务得不到及时的受理，投标方须保证中标后提供本地长期驻地机构及人员负责校园网络及业务的7*24小时维护服务，保证中标后提供驻地人员雇佣合同，并提供所雇佣员工社保缴纳证明。保证中标后提供维护用车辆、仪器仪表等辅助资源及设备。中标方需具备为学校数据中心提供在本省或本市的IDC机房灾备服务的能力，备份中心机房满足三级等保要求。投标方须在投标文件内提供针对以上要求的承诺函，并加盖投标方公章或投标专用章（作为项目验收合格条件）。承诺一项得1分，最多得3分。 | 3 |

商务文件评审办法

| 1、必要性条款（必须提供，否则投标无效） |  |
| --- | --- |
| 评审项目 | 必要性条款 |
| 评审因素 | 评审标准 |
| 投标书 | 投标书，按规投标文件规定格式填写，同时，必须加盖公章并由法人或授权人签章。必须响应，否则投标无效。 |
| 开标一览表 | 开标一览表，按规投标文件规定格式填写，同时，必须加盖公章并由法人或授权人签章。必须响应，否则投标无效。 |
| 资质证书 | 机房建设施工单位必须具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质、消防设施工程专业承包二级及以上资质、建筑装修装饰专业承包二级及以上资质（或建筑工程施工总承包三级及以上资质证书）。提供资质证书及安全生产许可证。投标方如没有此资质，必须提供合作方的资质证书及合作协议。 |
| 投标报价明细表 | 投标报价明细表，按规定格式填写。否则投标无效。 |
| 无重大违法记录声明 | 参加政府采购活动3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。参与竞争供应商对该声明承担法律责任，评标委员会有权对其真实性和有效性进行核实，一经核实提供虚假声明，将移交政府采购监督管理部门处理。 注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 |
| 依法缴纳税收的书面声明 | 具备有效的本单位提供的依法缴纳税收的书面声明（加盖公章，格式自定）（必须提供，否则投标无效）； |
| 依法缴纳社会保障资金的书面声明 | 具备有效的本单位提供的依法缴纳社会保障资金的书面声明（加盖公章，格式自定）（必须提供，否则投标无效） |
| 服务期限、付款方式 | 服务期限、付款方式等为本项目必要条件。 |

| 2、一般性条款 |  |
| --- | --- |
| 评审项目 | 一般性条款 |
| 评审因素 | 评审标准 |
| 财务报告 | 提供财务报告。如供应商在2018年1月1日前成立的须提供2015年（含2015年）以来任意一个年度的财务报告；如供应商在2018年1月1日后成立的须提供任意一个季度的财务报告；如供应商在2018年1月1日后成立不满一个季度的则须提供至少一个月的财务报告。 |
| 小微企业声明函 | 参与本项目供应商如属于小、微企业，则须提供“小微企业声明函”，格式详见竞争性投标文件第六部分。 根据相关政策，参与本项目供应商为小型或微型企业的，且所投东北石油大学软件工程专业本科生实训定点企业采购项目是由参与本项目供应商直接提供服务的，则东北石油大学软件工程专业本科生实训定点企业采购项目的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参与本项目供应商需提供本企业的小微企业声明函（须按规定格式填写声明函），不提供声明函的不享受相关扶持政策。 注：以上“用扣除后的价格参与评审”是指投标现场，依据供应商东北石油大学软件工程专业本科生实训定点企业采购项目最终投标报价进行6%的扣除。 |

| 3、打分项条款 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审项目 | 打分项条款 |  |
| 评审因素 | 评审标准 | 分值 （40分） |
| 企业资信 | 投标人信用等级达到AAA的得3分（需提供信用等级证书复印件并加盖投标人投标专用章或公章且在有效期内，未提供者不得分）。 | 3 |
| 管理体系证书 | 投标人及网络设备生产厂家需提供IT服务管理体系证书：ISO/IEC 20000-1；信息安全管理证书ISO 27001；质量保证体系ISO 9001。提供一份证书者得1分，最高得3分（需提供证书复印件并加盖投标人投标专用章，未提供者不得分）。 | 3 |
| 人员 | 本次投标涉及到中标后的工程项目建设，要求投标方须具备PMP认证工程师证书和国家级工信部所颁发的高级项目经理证书。每提供一个证书得1分，最高得3分（需提供证书复印件并加盖投标人投标专用章和证书持有人员在投标人单位的最近社保缴纳证明，未提供者不得分）。 | 3 |
| 业绩 | 投标人需提供高校投资类校园网络建设项目案例合同和验收报告或高校网络建设系统集成类项目合同和验收报告（单个合同项目金额1000万及以上），每提供一个案例合同得1分，满分5分（现场提供完整合同原件）。 | 5 |
|  | 在投标人投资建设的校园网运营中，投标人引入至少2家运营商（移动、联通、电信）进行实质性平等竞争互利合作运营，并有相关合作协议。投标人提供同一项目同时与2家及以上运营商合作案例的合同得1分，满分5分（现场提供完整合同原件）。 | 5 |
|  | 为保证投标方所投无线产品的稳定性与成熟度，投标方提供所投设备厂商在全国高校部署4000台AP以上规模案例（要求提供采购合同和运行情况服务总结报告复印件并加盖厂商公章或项目授权章），提供一份得1分，最多得5分。 | 5 |
| 服务 | 为保证用户高峰期故障可以得到及时反馈及处理，投标人须提供全国统一的400、800或其它全国免费服务电话（固定电话、移动手机号除外），服务电话支持投标现场验证。通过验证得3分，不通过不得分。 | 3 |
| 设备 | 为了保证所投方案的兼容性，技术方案中所投主要网络设备（交换机、路由器、无线设备）为同一品牌得3分，否则不得分。 | 3 |
| 投标报价 | 投标方须承诺运营收费标准，通过投标收费报价计算出价格分。要求投标收费价格不高于40元/月（带宽不低于12M），高于40元/月投标收费价格不得分。价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分计算公式：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×10。并在后期实际运营收费中不得高于投标时承诺的收费标准，且最终的运营收费价格与学校商议后确定。最高得10分。 | 10 |

评标其他注意事项：

(1)投标人须在投标文件中对以上评分细项内容逐项真实、完整地进行书面应答及作出承诺。

(2)评标标准和方法中所涉及到的如技术支持材料、机构设置证明、业绩证明材料等一切需要投标人提供的相关有效证明材料，投标人必须认真分类并装订成册，做好标识以方便评委会逐条对应评议。未提供相关证明材料的，评委将有可能作出不利于投标人的评议和评分。

(3)投标人针对评标办法的承诺（描述）和证明材料不一致的，评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并以不利于投标人的内容为准进行评审。投标人的澄清、说明采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性的内容。投标人按要求进行澄清的，招标人以澄清内容为准进行验收；投标人未按要求进行澄清的，招标人以投标描述、证明材料中有利于招标人的内容进行验收。

(4)投标人的投标文件响应内容若出现前后不一致的情形，评标委员会有权做出对投标人不利的认定。评标委员会将以低标准进行评审，若中标则签合同时将按高标准执行。

(5)各投标人准备方案PPT,在评标现场对方案进行阐述30分钟。

三、投标内容填写说明

1、投标书按统一格式填写。

2、投标报价明细表按“项目需求”所列项目分别填报。

3、全套投标文件应按顺序以胶装方式装订成册，否则投标无效。纸型为A4纸，并在首页列出目录。全套投标文件应从正文起编排页码（包括各种彩页资料），并在每页右下角标明页码。

4、投标文件用纸规格及字体、字号等应与招标文件保持一致。

四、投标内容填写说明

1、投标文件按统一格式填写。

2、投标报价明细表按“项目需求”所列项目分别填报。

五、投标文件附件的编制及编目

1、投标文件附件由投标方视需要自行编制。规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

2、投标文件附件可以包含以下内容：

⑴产品主要技术数据和性能的详细描述。

⑵产品制造、验收标准。

⑶其他。

六、投标报价

1、所有投标均以人民币报价。

2、投标方要按投标报价明细表（统一格式）的规定内容列明明细，并由法定代表人或授权代表签署。

3、本项目招标，每轮只接受每个供应商的一个报价方案，且只允许有一个报价，招标方不接受任何选择报价方案及选择性报价，价格应一次性报定。

七、投标文件的有效期

1、自开标日起30天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，履约保证金的有效期相应延长，这种要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期要求而不致被没收保证金。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

八、投标文件的签署及规定

1、组成投标文件的各项资料均应遵守本条。

2、供应商应填写全称，同时加盖印章。

3、投标文件必须由法定代表人或授权代表签署。

4、投标文件一式五份。其中正本一份，副本四份，以正本为准。

5、正本必须用不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，副本可用复印件。

6、投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

7、投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

九、投标文件的密封与标志

1、投标供应商应将原件单独密封在一个密封袋里带至开标现场。投标文件的正本（1份）、副本（4份）共同密封在一个密封袋里带至开标现场。

2、外层包封的封套上写明：

采购人：

招标项目名称：

另外应注明投标供应商名称、地址、电话、传真、邮编。

3、投标文件封套口要加盖投标供应商公章，并注明“开标时间以前不得开封”字样。

4、如果投标文件没有按本规定装订和加写标记及密封，采购人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标供应商。

5、所有投标文件的外层密封袋的封口处均应加盖投标供应商印章和投标供应商法人或委托代理人名章。

十、投标文件的修改和撤回

1、投标以后，如果投标供应商提出书面修改和撤标要求，在投标截止时间前送达采购人者，采购人可以予以接受。但不退还投标文件。

2、投标供应商修改投标文件的书面材料，须密封送达采购人，同时应在封套上标明“修改投标文件”（并注明招标编号）和“开标时启封”字样。

3、撤回投标应以书面的形式通知采购人。撤回投标的时间以采购人收到为准。

十一、投标文件格式

本项目招标文件规定了投标文件格式的，应按该格式制定投标文件，见“第五部分：投标文件格式”。

第四部分：投标方须知

Ⅰ  一般规定

一、合格投标方的范围：投标方应严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购采购法》及国家相关的法律、法规。

二、投标费用：无论招标、开标、评标过程中的作法和结果如何，投标方自行承担与投标有关的全部费用、损失及风险。

三、参加预备会或开标会注意事项

所有对本项目有合作诚意的供应商均可参加投标。供应商派代表参加开标会议，每家供应商到会人数不得超过3人，并应签名报到，以证明其出席开标会议。供应商法定代表人或授权代表应持本人身份证参加会议。应自带钢笔、碳素笔、计算器或其他必备品参与。注意事项：

（1）按规定时间参加预备会或开标会，否则，责任自负。

（2）休息等候期间，必须到投标等候区休息等候。

本项目将通知供应商进入会议室参加相关采购进程，在开标期间供应商必须到指定的休息区休息等候，不得擅自离开。否则，供应商自行承担由此产生的一切后果。

（3）要遵守投标等候区管理制度的要求。如：禁止吸烟、禁止大声喧哗，不允许在走廊里逗留，不允许在开标区及走廊内接打手机，未获邀请不得擅自进入开标区等。如有上述行为，经劝阻无效的，取消其投标资格。

Ⅱ  招标文件

一、招标文件

1、招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

2、投标方应详细阅读招标文件的全部内容，承认并履行招标文件的各项规定，按招标文件的要求提供投标文件和真实准确的文件、资料，否则，可能导致投标被拒绝。

二、招标文件的修改

1、在投标截止时间前，招标方可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

2、对招标文件的修改，将以书面的形式或通过指定网络媒体告知已领取招标文件的每一投标方，补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标方有约束力。

3、为使投标方有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，招标方可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将此变更通知上述每一投标方。

4、招标方推迟投标截止时间时，将以书面的形式通知所有投标方。在这种情况下，招标方和投标方的权利和义务将受到新截止期的约束。

Ⅲ  开标及评标

一、开标

1、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。开标会议在监督单位的监督下由采购人或采购代理机构组织并主持，评标委员会成员、采购人代表及有关工作人员参加。

2、投标方派代表参加开标会议，并应签名报到，以证明其出席开标会议。供应商法定代表人参加会议的应持法定代表人资格证明书及本人有效身份证原件、授权代表参加会议的应持法定代表人授权委托书及被授权人有效身份证原件。

3、开标时，由投标人或其推选的代表查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

4、招标方在开标仪式上，将公布投标方的名称、投标价格等并做唱标记录。

5、开标时，投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

二、评标

（一）采购人根据招标项目特点组建评标委员会，对具备实质性投标的投标文件进行评审和比较。评标委员会由专家代表、采购人代表组成。

（二）评标原则：评标严格按照招标文件的要求和条件进行。在项目预算范围内考虑以下因素：

1、产品质量、技术方面。

2、投标者的资信情况和履约能力。

3、报价。

4、其他。

（三）评标过程保密

1、开标后,直到授予投标方合同止,凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料及授标意向等，均不得向投标方或其他无关的人员透露。

2、在评标期间，投标方企图影响招标方的任何活动，都将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

（四）初审

1、初审内容为投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全及验证保证金。

2、资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

3、符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的投标程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出投标。

4、对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

（五）投标的澄清

1、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（由评标委员会专家签字）要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的报价及其他实质性内容。

2、必要时招标方可要求投标方就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标方法定代表人或授权代表的签字，并将作为投标内容的一部分。

3、与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能、数量、交工日期、售后服务或限制了买方权利等明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但招标方将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

三、中标条件：

1、投标文件符合招标文件要求。

2、有执行合同能力。

3、保证质量、保证交工日期。

4、报价合理且得分最高。

Ⅴ  废标条件、投标无效条件

一、在招标采购中，出现下列情形之一的，废标：

1、符合专业条件的投标方或者对招标文件作实质投标的投标方不足三家的，经采购监督部门批准可以继续进行的情形除外。

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了投标报价上限，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

二、出现下列情况之一的，投标文件无效。

1、投标文件未对招标文件做出实质性投标的；

2、投标文件未按规定密封的；

3、投标文件未盖单位公章并未经法定代表人（或授权代表）签署的；

4、投标文件逾期送达；

5、未按招标文件要求提供样品的；

6、提供的样品不符合招标文件要求的；

7、投标供应商法定代表人或授权代表未参加开标会或参加开标会议迟到的或授权代表未持法人授权委托书参加开标会议的；

8、投标报价与招标文件规定的范围不符的；

9、投标报价超出投标报价上限的；

10、违反开标及评标现场及开标等候区管理规定的；

11、其他按政府采购法及本招标文件规定的投标无效条件。

三、投标方有下列行为之一的，投标无效；给采购人或其他投标供应商造成损失的，应当承担赔偿责任。

1、提供虚假材料谋取中标或故意进行无效投标的；

2、与采购人、其他投标供应商、采购代理机构或者评标委员会恶意串通的；

3、采用不正当手段妨碍、抑制其他投标方的；

4、向采购人或集中采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5、在招标采购过程中与采购人协商谈判的；

6、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

7、其他严重违反招投标程序的行为。

Ⅳ  授予合同

一、最终审查

1、最终审查的对象是招标项目的中标供应商，最终审查的内容是对中标供应商的投标项目的全面情况作进一步的审查。

2、如审查结果预中标供应商不符合中标条件，则延续排序第二的预中标人或该项目重新招标。

二、招标供应商在授标时有变更数量的权利

在向投标供应商授予中标通知书时，采购人有权依据经批准的需求，调整、变更采购数量。

三、采购人接受和拒绝任何或所有投标的权利

为维护国家利益，采购人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标供应商中标的权利。

四、中标通知

1、在投标有效期内，采购人以书面形式通知所选定的中标供应商。

2、中标结果确定后，中标结果将在网上公告。

五、签订合同及合同必备条款

中标方应按中标通知书规定时间、地点与采购人协商签订中标合同，中标合同不能违背招标内容。中标方与采购人签订的合同必须包含以下条款：

1、本合同条款、质询澄清单、招标文件及相关的补充文件、投标文件均为该本合同组成部分。上述文件内容不一致的，以排序在前者为准。

2、履约保证金：按招标文件规定执行。

3、卖方应保护买方在使用该货物或其他任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和经济责任。

4、付款方式：无。

5、仲裁方式

⑴双方协商解决；⑵向项目所在地仲裁委员会申请仲裁；⑶项目所在地人民法院提起诉讼。

6、违约责任：双方约定

7、不可抗力：

⑴在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，双方可协商延期或终止合同。

⑵不可抗力发生后，应立即通知对方。并提供有关部门权威机构出具的证明材料。

8、合同样本

NEPUCGB2018004

合同样本

采购单位（甲方）： 东北石油大学

供 应 商（乙方）：

第一条 甲、乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定及                        项目的谈判中标结果，签署本合同（以下简称合同）。

第二条  合同标的

合同具体样本和详细条款，由中标方与采购单位使用管理部门另行协商确定，但不能突破竞争性磋商文件规定的实质性条款。

第十七条   本合同一式四份，具有同等法律效力，甲方三份、乙方一份。

甲方：东北石油大学                     乙方：

地址：大庆市高新技术开发区发           地址：

展路199号

法定代表人：                           法定代表人：

授权委托代理人：                       授权委托代理人：

项目负责人：                           电话：

电话：0459-6504562                      传真：

传真：0459-6504293

开户银行：中国建设银行大庆东大支行     开户银行：

账号：23001664851050000326             账号：

年   月   日                       年   月   日

第五部分：投标文件格式

投标书

致：         （采购人）

我方收到贵方                 项目招标文件，在完全理解并接受该项目采购质量技术要求和商务条件以及其他内容后，我方决定参加该项目投标。

现做出如下承诺：

1、按招标文件项目需求和投标报价明细表，我方投标报价：  （大写）    元（￥   元），交付使用期：          。

2、我方同意从领取招标文件之日起遵循该文件，并承认其在投标方须知规定的有效期满之前对我方具有约束力。

3、如果我方被确定为中标供应商，我方将根据招标文件、投标文件以及开标现场的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

4、我方已详细阅读招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5、如果在开标截止时间后的投标有效期内我方撤回投标文件或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部没收。

6、我方同意向贵方提供与本项目有关的任何数据或资料，并对所有资料的真实性、合法性负责。若贵方需要，我方愿意进一步提供我方做出的一切承诺的证明材料。

7、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的供应商为中标方。

8、该项投标在开标后全过程中保持有效，不做任何更改和变动。

9、我们同意按招标文件规定，交纳        元投标保证金。

10、我方愿按相关法律、法规履行自己的全部责任。

与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：                      邮政编码：        电话：     　　　传真：

开户银行：            帐    号：

供应商全称（盖公章）：                   法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：未按照本函格式要求填报的供应商投标书将被视为非实质性投标本项目招标，从而导致该投标被拒绝。

开标一览表

- 项目名称：东北石油大学有线无线一体化网络建设与运维服务

| 投资内容 | 投标价（元） | 交付使用期 |
| --- | --- | --- |
| 有线无线一体化网络建设 |  |  |
| 机房环境改造建设 |  |  |
| 信息网络安全设施建设 |  |  |
| 总投资金额 |  |  |
| 另行投资捐建金额 |  |  |
| 收费价格 |  |  |

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年     月     日

注：1、“投标价合计”应与“投标文件”中第1项“投标总价格”一致。

2、本表可按同格式扩展。

投标报价明细表

金额单位：人民币/元

| 序号 | 名称 | 型号、技术参数 | 品牌 | 生产 厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 交付使用期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商全称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

备注：①本表可同格式扩展

②投标报价明细表必须按要求填写（其中型号、技术参数、品牌、生产厂家），投标方如有特殊格式可作为该表的附件。

诚信竞争承诺书

1、诚信竞争，不退标。我公司已清楚本项目的基本要求和时间安排。已确定有时间及实力参与全部过程，不擅自退出。

2、诚信竞争，不弃标。我公司承诺一旦被确定为预中标或中标供应商，将承担起相应的责任和义务，不轻言放弃。

3、诚信竞争，不围标。我公司承诺独立自主依法合规参与竞争、不陪标、不串标、不围标。

4、诚信竞争，不虚妄。不提供任何虚假资料，不妄言，不妄行。

5、诚信竞争，不违时。不违反各项时间安排，在法定时限及规定时间内提出书面质疑或疑问或主张其他权利。

6、诚信竞争，不误解。正确理解全部招标或谈判过程的全部文件内容及做法，不因误解引发争议。

7、诚信竞争，不违约。遵守各个环节的规定，不违背。如果中标，将履行好合同义务和责任，不违约。

8、诚信竞争，不逾矩。不违规矩、不违法度。不违反政策文件等规定。

9、诚信竞争，不变更。我公司将派本公司员工作为授权代表或由我公司法定代表人代表本公司依法参与竞争，不更换授权代表。如有特殊情况，授权代表不能参与，我公司法定代表人将亲自参与。

上述承诺，如有违背任何一项，我公司愿意接受东北石油大学依法行政处罚，愿意接受记入不良行为记录名单1次。累计记入不良行为记录名单3次及以上的，承诺半年内不再参与东北石油大学相关采购项目的招投标活动。同时，接受在一年内不能被推荐为诚信供应商的处理。

我公司申请参与                        项目的竞争。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系人：            联系电话：

年   月   日

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：       性别：      年龄：      职务：

该同志系我单位的法定代表人。负责我单位参加的本项目的投标活动，以及合同的签订、执行、完成，以本单位名义处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商全称：（盖章）

年   月   日

法定代表人授权委托书

致：          （采购人）

本授权书声明：（法定代表人姓名）为（委托单位全称） 的法定代表人。代表本单位授权本单位（授权代表职务和姓名）为本单位合法授权代表，就贵方组织的有关       项目的公开招标，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

授权代表无转委托权。

我单位承诺如下：

1.该授权代表已在我单位工作满一年。

2.法人代表签字为我单位法定代表人亲笔签名。

3.如有不实，我单位愿意承担相关的法律责任。

本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

委托单位：（公章）                        法定代表人：（亲笔签字）

签发日期：     年    月    日

授权代表承诺：

本人承诺，在本项目法定代表人授权委托书生效之日起一年内，本人不再代表其他单位参与东北石油大学采购其他项目的投标、谈判以及其他方式的竞争活动。否则，愿意承担相关责任。

授权代表：（亲笔签字）

年   月    日

说明：

1．授权代表必须在供应商本单位工作满一年，且供应商只能授权1人为本单位合法的委托授权代表。否则，投标无效。

2.法定代表人签字必须为本单位法人亲笔签名，不得由其他人员代签。否则，投标无效。

3.授权代表在本项目法定代表人授权委托书生效之日起一年内，代表其他单位参与东北石油大学其他项目的投标、谈判以及其他方式的竞争活动，则代理无效。

4.授权委托书必须使用本文件规定格式，否则，投标无效。委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

技术规范偏离表

招标项目名称：

招标项目编号：

| 序号 | 招标文件的服务与产品标准及规范要求 | 投标文件对应服务与产品标准及规范 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

我方承诺除本表填写内容与招标文件服务与产品标准及规范要求存在偏离外，投标文件其他服务与产品标准及规范规范完全投标招标文件的要求，无偏离，且真实有效，无任何虚假之处，否则我方自愿放弃本项目投标资格，并且愿意承担因不满足此承诺而引起的相应的法律责任并接受相关部门的处罚。

投标人名称（并加盖公章）：

法定代表人或其授权代表： （法定代表人可签字或加盖名章，授权代表必须签字）

签署日期：          年        月        日

填写说明：

1.投标人应依据“第二章 招标项目需求中服务与产品标准及规范要求”如实逐条对应填写偏离项及偏离情况。

2. 偏离程度请填写“正偏离、负偏离或无偏离”字样，其中“正偏离”是指投标人服务与产品技术标准及规范优于招标文件的要求；“负偏离”是指投标人服务与产品标准及规范劣于招标文件的要求；“无偏离”是指投标人服务与产品标准及规范与招标文件的要求无差别。

3.无偏离项，本表可不用填写。如本表空白，说明投标文件服务与产品标准及规范完全投标招标文件的要求，无偏离项。

4.本表存在负偏离项的，该供应商投标无效；如投标文件与招标文件要求存在负偏离项，供应商没有按要求如实填写本表的，该供应商投标无效。

5.不管本表是否填写内容，供应商必须按本表规定签字盖章，否则投标无效。

6. 证明材料请填写“见本投标文件第  页，第  行”字样。

相关项目合同或主要业务情况一览表

金额单位：元

| 用户名称 | 地址 | 联系人、联系电话 | 项目名称 | 项目类型 | 数量 | 金额 | 项目起止时间 | 合同价格 | 质量达到标准 | 合同履约情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

注：本表可按同格式扩展。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

注：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）所称中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下两个条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》）。

小型、微型企业提供大、中型企业制造的货物的，视同为大、中型企业。

（3）供应商可视自身实际情况决定是否填写此表，此表不属于废标条件。

（4）供应商是经销商的，经销商是小型或微型企业，所供货的生产厂家如是中型企业，视同为中型企业，经销商不享受小型或微型优惠。