竞争性谈判文件

项目名称：非常规油气研究院-一标段工程和黑龙江省网络化与智能控制重点实验室-二标段工程项目

项目编号： KJY2017-003、KJY2017-004

采   购   人：   大庆石油学院大学科技园发展有限公司

法定代表人或

其委托代理人：                           （签字或盖章）

项目负责人：

采购代理公司：     黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司

法定代表人或

其委托代理人：                          （签字或盖章）

日期：二0一七年十月十七日

目     录

第一部分：谈判文件-------------------------第03页

第二部分：项目需求-------------------------第07页

第三部分：投标文件-------------------------第18页

第四部分：投标方须知-----------------------第23页

第五部分：响应文件格式---------------------第27页

第一部分：招标书

黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司受大庆石油学院大学科技园发展有限公司委托，对非常规油气研究院—一标段工程和黑龙江省网络化与智能控制重点实验室—二标段工程项目进行竞争性谈判。

一、采购方式：竞争性谈判

二、项目编号：（非油气）KJY2017-003、（网络化） KJY2017-004

三、标段划分：一个标段

四、采购内容：详见第二部分项目需求。

五、简要说明：

1、采购人：大庆石油学院大学科技园发展有限公司。

2、招标控制价：11.806599万元。参与竞争的投标单位投标报价超出招标控制价的投标无效。

3、投标报价：投标报价应每轮一次报定，且每轮报价不得高于上一轮报价，否则作废标处理。投标报价包含成本、安装、利润、装卸、人工、规费、税金(含关税)等全部为完成本项目所产生的相关费用。

本项目招标代理费陆仟元整（不含税）由本项目成交单位在开标会议结束后2个工作日内以现金形式支付给招标代理公司，否则成交通知书不予发放，由于延迟领取成交通知书导致的后续事宜由成交单位自行负责。

4、工期要求：2017年10月24日至2017年11月17日。

5、建设地点：大庆石油学院大学科技园发展有限公司内。

6、评标方法：最低评标价法，是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为成交候选人的评标方法。（供应商根据谈判文件要求进行多轮投标报价并下浮，若下浮率未达到预期标准，则本项目将重新招标。）

7、付款方式：项目验收合格后，由甲方自行结算。

8、采购合同：成交方接到成交通知书后请30日内与采购人签订合同，合同应包含采购人合同必备条款。

六、招标文件及图纸领取时间及方式

1、招标文件领取时间：2017年10月17日。

2、招标文件领取地点：投标单位自行在网页下载。

3、图纸下载邮箱：3434713671@qq.com，密码：dx1111111111。

七、投标保证金：无

八、申请退出投标程序及注意事项

1、报名参与本项目投标的供应商应严格遵守《诚信竞争承诺书》，如果供应商报名投标或领取文件后因自身原因需要退出投标，必须在投标截止时间72小时前，以书面形式提出退标申请，并说明合理退标理由。否则，计入不良行为记录名单，半年内将不接受该供应商参与大庆石油学院大学科技园发展有限公司的招投标活动。

2、书面提出退标申请，并经采购人受理备案的，可办理退还保证金事宜（如有）。

3、未按规定程序申请退出投标的，无权申请退还投标保证金（如有）。

4、未按规定程序申请退出投标的，采购人将视情况作出相应处理。

5、已经提出书面退出申请的供应商或擅自不参加本项目投标的供应商，不得再参与该项目后期的采购活动。

九、合同履约保证金

1、成交单位需在开标会议结束后二个工作日内缴纳履约保证金，履约保证金金额为中标价的5%，由成交供应商提交给采购人。履约保证金由成交供应商以本单位基本账户汇出方式交纳，不接受企业或个人以现金方式交纳。

户名：大庆石油学院大学科技园发展有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司大庆东大支行

开户账号：23001664851050500846

2、成交供应商如未按规定提交履约保证金，则招标人有权自行决定本项目顺延或重新招标。

3、履约保证金一律采取转账方式退还。

4、发生下列情况之一，履约保证金将被没收。

⑴将成交项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的。

⑵拒绝履行合同义务、未能全面履行合同义务的或履行合同义务不当的。

十、答疑或质疑答复

1、答疑主要就本招标文件进行答疑。

2、如供应商认为本项目招标文件中含有倾向性或者排斥条款或有疑问需要书面解释的，请以书面加盖公章形式向采购人提出。采购人将以书面形式予以答复。

3、参与本项目的供应商必须在招标文件发布之日起7个工作日内，将针对本项目的所有疑问或质疑一次性以书面加盖公章形式提出（送至黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司，地址：黑龙江省大庆市高新区外包园A3楼2单元602，联系电话：0459-8997013）。超过时限不予受理。由此造成的供应商对招标文件理解不透彻或不全面等而影响投标质量的，责任由供应商自行承担。

4、采购人将依据相关法规，对参与本项目的供应商提出的疑问或质疑在3个工作日内予以答复。必要时将组织答疑会进行现场答疑。供应商在答复或变更通知等发布之日起3个工作日内，可再次以书面加盖公章形式提出疑问或质疑。超过时限不再受理其他新增加问题。由此造成的供应商对答复或预备会纪要或变更通知等理解不透彻或不全面等而影响投标质量的，责任由供应商自行承担。

5、参与本项目的供应商如认为招标评标过程和定标结果使自己的权益受到损害的，可在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式（法定代表人或授权委托人签字并加盖投标企业公章注明联系方式）提出质疑（送至黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司，地址：黑龙江省大庆市高新区外包园A3楼2单元602，联系电话：0459-8997013），我单位将在7个工作日内作出答复。

6、未书面签字、未加盖公章、未注明联系方式或匿名的质疑材料采购人不予受理，不给予答复。

7、对所有有效质疑，采购人将在7个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

8、如供应商未在规定时间前对本项目提出质疑或疑问，采购人将视同供应商理解并接受本项目全部条款。

十一、开标

1、开标时间：2017年10月23日14时00分。

2、签到时间：2017年10月23日13时30分至14时00分。

3、签到地点：黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司八楼会议室

4、开标地点：黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司八楼会议室

十二、投标截止日期：同开标时间。

1、投标文件必须在投标截止时间前派人送达至指定的投标地点。

2、在投标截止时间以后送达的投标文件，采购人不予受理。

十三、投标文件送达地点：黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司八楼会议室

十四、成交结果公示：成交结果确定后予以公示。成交单位因自身原因放弃成交资格的，将视情况承担相应赔偿及法律责任，同时列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参与大庆石油学院大学科技园发展有限公司项目竞争。

十五、投标有效期：自投标单位领取招标文件之日起至开标后30日止。

十六、本文件由大庆石油学院大学科技园发展有限公司及黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司负责解释。

解释顺序：项目公告、招标文件、预备会纪要、变更通知等文件中如出现内容不一致的情况，按上述文件发出时间顺序,以排序在后者为准。

本项目招标文件发出后，如有变更，我单位将以书面形式或通过指定网络媒体告知所有参与本项目投标的供应商。

十七、所有有合作诚意的供应商均可报名参加投标。

十八、本项目不接受联合体投标。

招标人：大庆石油学院大学科技园发展有限公司

地址：大庆市高新区火炬新街32号新兴产业孵化器1号楼301、302室

联系人：耿老师0459-6297874

招标代理机构：黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司

地址：黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司（黑龙江省大庆市高新区外包园A3楼2单元602）

联系人及联系方式：侯女士0459-8972049

第二部分  项目需求

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：非常规油气研究院--建筑 |  |  |  | 标段：非常规油气研究院—一标段 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 一层暗室实验室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.部位：拆除一层暗室实验室内原有涂料层 2.垃圾外运：运距自行考虑 |  | m2 | 57.33 |  |  |  |
| 2 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.部位：一层暗室实验室 2.墙面刮腻子两遍；刷白色乳胶漆两遍 |  | m2 | 57.33 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：非常规油气研究院--给排水 |  |  |  | 标段：非常规油气研究院—一标段 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
|  |  | 给水部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内给水 2.介质:水 3.材质、规格:PP-R给水管 de20 4.连接形式:热熔连接，洗脸盆连接采用350mm钢芯软管连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 6.管线敷设方式:给水干管吊顶敷设 7.其他:按设计要求 |  | m | 8 |  |  |  |  |
| 2 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:水龙头 2.材质:白钢 3.型号、规格:DN15 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:穿内墙及楼板套管 2.材质:焊接钢管套管 3.规格:DN25 4.防腐要求:加强型防腐 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排水部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内排水 2.介质:水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 |  | m | 12.6 |  |  |  |  |
| 5 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.材质:铜制 3.型号、规格:DN100 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地漏 2.材质:铜制 3.型号、规格:DN50 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：非常规油气研究院--电气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：非常规油气研究院—一标段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 综合合价 |  |  | 其中：暂估价 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017001 |  |  |  |  | 配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.型号:AZ1 3.规格:800*750*200 4.安装方式:明装 |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030404017003 |  |  |  |  | 配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.型号:AL12 3.规格:800*750*200 4.安装方式:暗装 |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030411003001 |  |  |  |  | 桥架 |  | 1.名称:电缆桥架 2.型号、规格:200*100 3.材质:防火桥架 |  |  |  |  | m |  |  | 8.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 030408001001 |  |  |  |  | 电力电缆 |  | 1.名称:电缆 2.型号、规格:YJV-4*50+1*25MM2 3.敷设方式、部位:沿原有桥架及穿管敷设 4.电压等级(kV):1KV |  |  |  |  | m |  |  | 9.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030408006001 |  |  |  |  | 电力电缆头 |  | 1.名称:电缆终端头 2.型号、规格:YJV-4*50+1*25mm2 3.电压等级（kV):1KV |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 030408003001 |  |  |  |  | 电缆保护管 |  | 1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.敷设方式:吊顶内明敷设，沿墙暗敷设 |  |  |  |  | m |  |  | 13.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 030408001002 |  |  |  |  | 电力电缆 |  | 1.名称:电缆 2.型号、规格:YJV-5*10mm2 3.敷设方式、部位:沿原有桥架及穿管敷设 4.电压等级(kV):1KV |  |  |  |  | m |  |  | 22.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030408006002 |  |  |  |  | 电力电缆头 |  | 1.名称:电缆终端头 2.型号、规格:YJV-5*10mm2 3.电压等级（kV):1KV |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 030411001002 |  |  |  |  | 配管 |  | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:吊顶内明敷设，沿墙刨槽暗敷设 |  |  |  |  | m |  |  | 46.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 030411004005 |  |  |  |  | 配线 |  | 1.名称:管内穿线 2.规格:BV-4mm2 3.配线部位:明敷设 |  |  |  |  | m |  |  | 157.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 030404035001 |  |  |  |  | 插座 |  | 1.名称:单相五孔插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:距地0.5米暗装 |  |  |  |  | 个 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 030404035002 |  |  |  |  | 插座 |  | 1.名称:单相三孔插座 2.规格:250V,16A 3.安装方式:距地0.5米暗装 |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 030404035003 |  |  |  |  | 插座 |  | 1.名称:空调插座 2.规格:250V,16A 3.安装方式:距地0.5米暗装 |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 030411001003 |  |  |  |  | 配管 |  | 1.部位:设备专用接地 2.名称:塑料管 3.规格:PVC25 4.配置形式:设备专用接地线从配电箱引出 |  |  |  |  | m |  |  | 12.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 030411004003 |  |  |  |  | 配线 |  | 1.部位:设备专用接地 2.名称:管内穿线 3.型号、规格:BV-10mm2 4.配线部位:设备专用接地线从配电箱引出 5.焊压接线端子:焊压接线端子 |  |  |  |  | m |  |  | 16.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 030411006001 |  |  |  |  | 接线盒 |  | 1.部位:设备专用接地 2.名称:出线盒 3.安装形式:距地0.5米 |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 030413002001 |  |  |  |  | 凿(压)槽 |  | 1.名称:刨槽 2.规格:SC25 |  |  |  |  | m |  |  | 12.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 030413002002 |  |  |  |  | 凿(压)槽 |  | 1.名称:刨槽 2.规格:SC20 |  |  |  |  | m |  |  | 34.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 030414002001 |  |  |  |  | 送配电装置系统 |  | 1.名称:送配电系统调试 2.电压等级(kV):1KV |  |  |  |  | 系统 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 030404035006 |  |  |  |  | 拆除原有插座并更换白板 |  | 1.名称:室内原有插座拆除换做白板 2.其他:按设计要求 |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 030404017004 |  |  |  |  | 拆除配电箱 |  | 1.名称:1.暗装配电箱拆除 2.其他:按设计要求 |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 030404035007 |  |  |  |  | 拆除插座 |  | 1.名称:插座拆除 2.其他:按设计要求 |  |  |  |  | 个 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 030411001008 |  |  |  |  | 拆除配管 |  | 1.名称:原有电管拆除 2.其他:按设计要求 |  |  |  |  | m |  |  | 21.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 030411004006 |  |  |  |  | 拆除配线 |  | 1.名称:原有电线拆除 2.其他:按设计要求 |  |  |  |  | m |  |  | 21.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 031301017001 |  |  |  |  | 脚手架搭拆 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：黑龙江网络化与智能控制重点实验室--建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：黑龙江省网络化与智能控制重点实验室—二标段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 综合合价 |  |  |  |  | 其中：暂估价 |  |  |
|  |  |  |  | 实验室1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 011606002003 |  | 墙柱面龙骨及饰面拆除 |  |  |  |  | 1.部位：拆除实验室1室外轻质装饰面 2.垃圾外运：运距自行考虑 |  |  |  |  | m2 |  |  | 38.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 011608002003 |  | 铲除涂料面 |  |  |  |  | 1.部位：拆除实验室1内原有涂料层 2.垃圾外运：运距自行考虑 |  |  |  |  | m2 |  |  | 127.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 011605001001 |  | 平面块料拆除 |  |  |  |  | 1.部位：实验室1地面拆除原有地砖面层及结合层 2.垃圾外运：运距自行考虑 |  |  |  |  | m2 |  |  | 137.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 011605002001 |  | 立面块料拆除 |  |  |  |  | 1.部位：实验室1拆除原有瓷砖踢脚线 2.垃圾外运：运距自行考虑 |  |  |  |  | m2 |  |  | 7.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 011601001001 |  | 砖砌体拆除 |  |  |  |  | 1.部位：实验室1拆除原有墙体 2.垃圾外运：运距自行考虑 |  |  |  |  | m3 |  |  | 6.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 010401012001 |  | 零星砌砖 |  |  |  |  | 1.部位：实验室1 2.做法：在原有地面上单砖砌筑挡水坝，采用Mb5水泥砂浆砌筑；挡水坝表面采用白钢材料包边 3.挡水坝规格:宽120mm；高：60mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 010402001001 |  | 砌块墙 |  |  |  |  | 1.部位：实验室1新砌内墙 2.新砌内墙采用20mm厚不低于Mu5.0陶粒混凝土空心砌块，Mb5.0水泥砂浆砌筑；洞口上方设置钢筋混凝土过梁，做法参照图集《03G322-1》 3.水泥砂浆抹面20mm厚 |  |  |  |  | m3 |  |  | 3.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 010904001001 |  | 楼(地)面卷材防水 |  |  |  |  | 1.部位：实验室1 2.地面水泥砂浆找平层20厚 3.地面做SBC 120卷材防水，上返高度300mm 4.防水表面水泥砂浆保护层 |  |  |  |  | m2 |  |  | 154.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 011103001001 |  | 橡胶板楼地面 |  |  |  |  | 1部位：实验室1 2.地面做橡胶合成材料楼地面 |  |  |  |  | m2 |  |  | 137.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 011207001001 |  | 墙面装饰板 |  |  |  |  | 1.部位：实验室1内室包立管 2.根数：3根 3.采用轻钢龙骨，细木工板基层，表面白色塑料板饰面 |  |  |  |  | m2 |  |  | 8.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 010801001001 |  | 木质门 |  |  |  |  | 1.部位：实验室1安装复合实木门(左侧开启)，增加20mm高大理石过桥 2.门尺寸：1000mm*2100mm 3.数量：1樘 |  |  |  |  | 樘 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 010807001001 |  | 金属(塑钢、断桥)窗 |  |  |  |  | 1.实验室1安装亚光铝合金钢化窗 2.采用60mm厚亚光铝合金窗框；10mm厚钢化玻璃 |  |  |  |  | 樘 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 011407001001 |  | 墙面喷刷涂料 |  |  |  |  | 1.部位：实验室1 2.墙面刮腻子两遍；刷白色乳胶漆两遍 |  |  |  |  | m2 |  |  | 114.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 011105003001 |  | 块料踢脚线 |  |  |  |  | 1.部位：实验室1 2.粘贴瓷砖踢脚线 3.高度：300mm |  |  |  |  | m2 |  |  | 14.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 011302001001 |  | 吊顶天棚 |  |  |  |  | 1.部位：实验室1矿棉板天棚局部破损，局部修复 |  |  |  |  | m2 |  |  | 7.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 实验室2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 011608002004 |  | 铲除涂料面 |  |  |  |  | 1.部位：拆除实验室2内原有涂料层 2.垃圾外运：运距自行考虑 |  |  |  |  | m2 |  |  | 49.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 011605002002 |  | 立面块料拆除 |  |  |  |  | 1.部位：实验室2拆除原有瓷砖踢脚线 2.垃圾外运：运距自行考虑 |  |  |  |  | m2 |  |  | 2.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 011407001002 |  | 墙面喷刷涂料 |  |  |  |  | 1.部位：实验室2 2.墙面刮腻子两遍；刷白色乳胶漆两遍 |  |  |  |  | m2 |  |  | 49.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 011105003002 |  | 块料踢脚线 |  |  |  |  | 1.部位：实验室2 2.粘贴瓷砖踢脚线 3.高度：300mm |  |  |  |  | m2 |  |  | 6.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 实验室3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 011608002005 |  | 铲除涂料面 |  |  |  |  | 1.部位：拆除实验室3内原有涂料层 2.垃圾外运：运距自行考虑 |  |  |  |  | m2 |  |  | 65.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 011605002003 |  | 立面块料拆除 |  |  |  |  | 1.部位：实验室3拆除原有瓷砖踢脚线 2.垃圾外运：运距自行考虑 |  |  |  |  | m2 |  |  | 3.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 011207001002 |  | 墙面装饰板 |  |  |  |  | 1.部位：实验室3内室包立管 2.根数：3根 3.采用轻钢龙骨，细木工板基层，表面白色塑料板饰面 |  |  |  |  | m2 |  |  | 1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 011407001003 |  | 墙面喷刷涂料 |  |  |  |  | 1.部位：实验室3 2.墙面刮腻子两遍；刷白色乳胶漆两遍 |  |  |  |  | m2 |  |  | 65.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 011105003003 |  | 块料踢脚线 |  |  |  |  | 1.部位：实验室3 2.粘贴瓷砖踢脚线 3.高度：300mm |  |  |  |  | m2 |  |  | 7.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：黑龙江省网络化与智能控制重点实验室--给排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：黑龙江省网络化与智能控制重点实验室—二标段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 综合合价 | 其中：暂估价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 给水部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 031001006001 |  | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内给水 2.介质:水 3.材质、规格:PP-R给水管 de63 4.连接形式:热熔连接，洗脸盆连接采用350mm钢芯软管连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 6.管线敷设方式:给水干管吊顶敷设 7.其他:按设计要求 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 36.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 031001006002 |  | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内给水 2.介质:水 3.材质、规格:PP-R给水管 de63 4.连接形式:热熔连接，洗脸盆连接采用350mm钢芯软管连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 6.管线敷设方式:给水干管吊顶敷设 7.其他:按设计要求 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 031003001001 |  | 螺纹阀门 |  | 1.类型:双热熔球阀 2.规格、压力等级:DN50 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 031004014001 |  | 给、排水附(配)件 |  | 1.名称:水龙头 2.材质:白钢 3.型号、规格:DN15 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 031002003001 |  | 套管 |  | 1.名称、类型:穿内墙及楼板套管 2.材质:焊接钢管套管 3.规格:DN80 4.防腐要求:加强型防腐 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 031002003002 |  | 套管 |  | 1.名称、类型:穿内墙及楼板套管 2.材质:焊接钢管套管 3.规格:DN25 4.防腐要求:加强型防腐 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 排水部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 031001006003 |  | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内排水 2.介质:水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN100 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 38.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 031001006004 |  | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内排水 2.介质:水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 5.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 031004014002 |  | 给、排水附(配)件 |  | 1.名称:清扫口 2.材质:铜制 3.型号、规格:DN100 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 031004014003 |  | 给、排水附(配)件 |  | 1.名称:地漏 2.材质:铜制 3.型号、规格:DN50 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 压力排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 031001002001 |  | 钢管 |  | 1.安装部位:室内压力排水 2.材质:镀锌钢管 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:焊接连接 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 45.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 031004014004 |  | 给、排水附(配)件 |  | 1.名称:清扫口 2.材质:铜制 3.型号、规格:DN100 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 031301017001 |  | 脚手架搭拆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：黑龙江省网络化与智能控制重点实验室--电气 |  |  |  | 标段：黑龙江省网络化与智能控制重点实验室—二标段 |  |  |  | 第 1 页 共 6 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 强电部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AP31 3.规格:600*650*160 4.安装方式:暗装 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AL32 3.规格:600*650*160 4.做法:原位置更换配电箱AL32，并把电井内电表箱内的此回路的断路器更换成32A 5.安装方式:暗装 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 030402006001 | 更换AL31配电箱断路器 | 1.名称:原将配电箱AL31两个DZ-47-63/3P 16A断路器更换为三个DZ-47-63/2P 16A |  | 组 | 3 |  |  |  |
| 4 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.敷设方式:沿电缆桥架、穿管敷设 |  | m | 14 |  |  |  |
| 5 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号、规格:YJV-5*16mm2 3.敷设方式、部位:沿原有桥架及穿管敷设 4.电压等级(kV):1KV |  | m | 31.4 |  |  |  |
| 6 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号、规格:YJV-5*16mm2 3.电压等级（kV):1KV |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 7 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:吊顶内明敷设，沿墙刨槽暗敷设 |  | m | 63.8 |  |  |  |
| 8 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:吊顶内明敷设，沿墙刨槽暗敷设 |  | m | 77.3 |  |  |  |
| 9 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC15 3.配置形式:吊顶内明敷设，沿墙刨槽暗敷设 |  | m | 33.6 |  |  |  |
| 10 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:BV-4mm2 3.配线部位:吊顶内明敷设，沿墙暗敷设 |  | m | 133.8 |  |  |  |
| 11 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:BV-2.5mm2 3.配线部位:吊顶内明敷设，沿墙暗敷设 |  | m | 175.6 |  |  |  |
| 12 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:投影仪数据线 2.配线部位:吊顶内明敷设，沿墙暗敷设 |  | m | 26.2 |  |  |  |
| 13 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相五孔插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:距地0.5米暗装 |  | 个 | 8 |  |  |  |
| 14 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:三相插座 2.规格:380V,20A 3.安装方式:距地0.5米暗装 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 15 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:250V,16A 3.安装方式:距地2米暗装 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 16 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:四路智能控制开关 2.安装方式:将原有的灯具开关更换为四路智能控制开关，距地1.3米暗装，开关底盒需86底盒 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 17 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:小型投光灯 2.型号、规格:250V,1*20W 吸顶安装 |  | 套 | 21 |  |  |  |
| 18 | 030411006001 | 接线盒 | 1.部位:投影仪 2.名称:出线盒 3.安装形式:距地0.5米 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 19 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:刨槽 2.规格:SC25 |  | m | 25 |  |  |  |
| 20 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1.名称:刨槽 2.规格:SC20 |  | m | 65 |  |  |  |
| 21 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电系统调试 2.电压等级(kV):1KV |  | 系统 | 1 |  |  |  |
| 22 | 030404035004 | 拆除并安装插座 | 1.名称:原有插座拆除，并从新安装，插座利旧 2.其他:按设计要求 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 23 | 030411001004 | 拆除并安装配管 | 1.名称:原有电管拆除，并从新安装，电管利旧 2.其他:按设计要求 |  | m | 8 |  |  |  |
| 24 | 030411004003 | 拆除并安装配线 | 1.名称:原有电线拆除，并从新安装，电线利旧 2.其他:按设计要求 |  | m | 8 |  |  |  |
| 25 | 030404035005 | 拆除并安装插座 | 1.名称:拆除原有三相插座 2.其他:按设计要求 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 26 | 030411001005 | 拆除并安装配管 | 1.名称:电管拆除 2.其他:按设计要求 |  | m | 2 |  |  |  |
| 27 | 030411004004 | 拆除并安装配线 | 1.名称:电线拆除 2.其他:按设计要求 |  | m | 2 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 弱电部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:吊顶内明敷设，沿墙刨槽暗敷设 |  | m | 33.9 |  |  |  |
| 29 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:UTPCa+6e 3.配线部位:吊顶内明敷设，沿墙暗敷设 |  | m | 33.9 |  |  |  |
| 30 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:信息插座盒 2.安装方式:暗装，底距地0.5米 |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 31 | 030411001007 | 拆除并安装配管 | 1.名称:原有电话、网络电管并从新安装，电管利旧 2.其他:按设计要求 |  | m | 2 |  |  |  |
| 32 | 030411004006 | 拆除并安装配线 | 1.名称:原有电话、网络线拆除，并从新安装，电线利旧 2.其他:按设计要求 |  | m | 2 |  |  |  |
| 33 | 030404035006 | 拆除并安装插座 | 1.名称:原有电话、网络插座拆除，并从新安装，插座利旧 2.其他:按设计图纸要求 |  | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |

第三部分  投标文件

一、投标文件计量单位：除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

二、投标文件组成

（一）基本文件：作为必要条件，必须提供，否则投标无效。

1、投标书；

2、开标一览表；

3、投标报价明细表（加盖公章、法人或授权代表签字）；

4、供应商资格条件

除符合《中华人民共和国政府采购法》中有关供应商申请取得政府采购资格的相关条件外，还应符合下述资格条件：

（1）、具有有效的《营业执照》副本（要求具有年检情况记录和符合本次招标内容的经营范围）；

（2）、具有有效的建筑工程施工总承包叁级及以上（含叁级）《资质证书》副本或建筑装修装饰工程专业承包二级以上（含二级）《资质证书》副本；

（3）、具有有效的《安全生产许可证》副本。

（4）、人员配备要求如下：

贰级及以上注册建造师（项目负责人）1人（提供贰级及以上建造师注册证书及其有效的安全生产考核证书）、安全员1人（提供安全生产考核证书）、质检员1人（提供岗位证书）。

（5）、投标资料无弄虚作假声明。如发现资料为虚假资料，将取消投标资格，且投标供应商自行承担法律责任（格式见附件）；

5、法定代表人授权委托书原件及授权委托代理人身份证原件（法定代表人未参会时提供）。如投标代表不是法定代表人的，须持有授权委托书。法定代表人授权委托书必须使用本文件规定格式，否则投标无效；同时必须提供自本招标公告发出之日起由劳动和社会保障部门出具的供应商为其缴纳社会养老保险的证明材料，供应商提供的为授权代表缴纳社会养老保险的证明材料，必须满足以下要求。否则，投标无效。

（1）必须加盖劳动和社会保障部门公章或专用章，以证明其真实性、有效性。

（2）必须能清晰查阅供应商名称、授权代表姓名、供应商为授权代表缴纳社保费用等，以证明该供应商已为参加本项目竞争的法人授权代表缴纳了社会养老保险。

采购人有权对授权委托代理人提供的社会养老保险证明材料进行核对（包括网上核对），授权代表须配合提供密码等信息，否则，投标无效。一经发现授权委托代理人未在本单位参保，取消投标或中标资格，交给相关部门处理。

6、法定代表人资格证明书及法定代表人身份证原件（法定代表人参会时提供）。法定代表人资格证明书必须使用本文件规定格式，否则投标无效；

7、参会的法定代表人身份证复印件及授权代表身份证复印件装订在响应文件中。否则，投标无效；

8、诚信竞争承诺书；

9、投标保证金收据（原件带至开标现场，复印件装订至响应文件中。）

注：1、本项目不接受联合体投标。

2、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时参加本项目。（一经证实，取消所有涉及单位的投标资格）

3、投标语言：中文。

（二）技术文件：要求提供，作为评标依据或参考。

1、提供主要产品的技术指标，参数及性能的详细说明等技术资料或产品样本（宣传彩页）、技术手册等。

2、技术规范偏离表。（必须提供，否则投标无效）

3、按政策须进行3C认证的，提供强制认证证书。（必须提供，否则投标无效）

4、提供所投标产品节能证明材料、提供所投产品列入自主创新目录证明材料。

5、属于《节能产品政府采购清单》强制采购的节能产品，供应商所报产品品牌、型号必须是《节能产品政府采购清单》中所列产品，同时提供《节能产品政府采购清单》，并请注明该产品在《节能产品政府采购清单》网页中的详细位置（所在页码），经评标委员会核实认定。否则，投标无效。

6、属于《环境标志产品政府采购清单》强制采购的节能产品，供应商所报产品品牌、型号必须是《环境标志产品政府采购清单》中所列产品，同时提供《环境标志产品政府采购清单》，并请注明该产品在《环境标志产品政府采购清单》网页中的详细位置（所在页码），经评标委员会核实认定。否则，投标无效。

7、其他技术文件。

（三）商务文件：要求提供，作为评审依据或参考。

1、本项目服务期限、服务地点等均为本项目实质性条款（必须响应，否则投标无效）。

2、如供应商为法人的，在2017年1月1日前成立的须提供经中介机构审计的2016年度财务审计报告（包括利润表、资产负债表、现金流量表）；在2017年1月1日后成立的提供经中介机构审计的开标日期前一个季度的财务审计报告（加盖公章）。如供应商为其他组织和自然人的，需提供银行出具的资信证明或资金证明。

3、具备有效的本单位提供的依法缴纳税收的书面声明（加盖公章，格式自定）（必须提供，否则投标无效）。

4、具备有效的本单位提供的依法缴纳社会保障资金的书面声明（加盖公章，格式自定）（必须提供，否则投标无效）。

5、具备有效的本单位提供的参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖公章，格式自定）（必须提供，否则投标无效）。

6、真实性承诺书，投标单位必须对所提交的资料真实性做出承诺，如发现资料为虚假资料，将取消投标资格，且由投标供应商自行承担法律责任（格式见附件，必须提供，否则投标无效）。

7、本项目为非专门面向中小企业的项目，若供应商为小型或微型企业则给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（见附件）。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（四）其他文件：其他与本项目相关的能证明企业实力的各项证明资料。

投标单位开标时必须将携带授权委托书（或法定代表人资格证明书）、与会人员身份证、投标保证金收据原件及养老保险证明原件，无需密封，开标时核验使用。

三、投标内容填写说明

1、投标书按统一格式填写。

2、投标报价明细表按“项目需求”所列项目分别填报。

3、全套投标文件应按顺序以胶装方式装订成册，纸型为A4纸，并在首页列出目录。全套投标文件应从正文起编排页码（包括各种彩页资料），并在每页右下角标明页码。

4、投标文件用纸规格及字体、字号等应与招标文件保持一致。

四、投标内容填写说明

1、投标文件按统一格式填写。

2、投标报价明细表按“项目需求”所列项目分别填报。

五、投标报价

1、所有投标均以人民币报价，保留到小数点后两位。

2、本项目招标，只接受每个投标单位的一个报价方案，且只允许有一个报价方案，招标方不接受任何选择报价方案及选择性报价，价格应一次性报定。

六、投标文件的有效期

1、自开标日起30天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，履约保证金的有效期相应延长，这种要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期要求而不致被没收保证金。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的签署及规定

1、组成投标文件的各项资料均应遵守本条。

2、供应商应填写全称，同时加盖印章。

3、投标文件必须由法定代表人或授权代表签署。

4、投标文件一式三份。其中正本1份，副本2份，以正本为准。

5、正本必须用不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，副本可用复印件。

6、投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

7、投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

八、投标文件的密封与标志

1、投标供应商应将原件单独密封在一个密封袋里带至开标现场。投标文件的正本（1份）、副本（2份）共同密封在一个密封袋里带至开标现场。

2、外层包封的封套上写明：

采购人：

招标项目名称：

另外应注明投标供应商名称、地址、电话、传真、邮编。

3、投标文件封套口要加盖投标供应商公章，并注明“开标时间以前不得开封”字样。

4、如果投标文件没有按本规定装订和加写标记及密封，采购人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标供应商。

5、所有投标文件的外层密封袋的封口处均应加盖投标供应商印章和投标供应商法人或委托代理人名章。

九、投标文件的修改和撤回

1、投标以后，如果投标供应商提出书面修改和撤标要求，在投标截止时间前送达采购人者，采购人可以予以接受。但不退还投标文件。

2、投标供应商修改投标文件的书面材料，须密封送达采购人，同时应在封套上标明“修改投标文件”（并注明招标编号）和“开标时启封”字样。

3、撤回投标应以书面的形式通知采购人。撤回投标的时间以采购人收到为准。

十、投标文件格式

本项目招标文件规定了投标文件格式的，应按该格式制定投标文件，见“第五部分：投标文件格式”。

第三部分：投标方须知

Ⅰ  一般规定

一、合格投标方的范围：投标方应严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购采购法》及国家相关的法律、法规。

二、投标费用：无论招标、开标、评标过程中的作法和结果如何，投标方自行承担与投标有关的全部费用、损失及风险。

三、参加预备会或开标会注意事项

所有对本项目有合作诚意的供应商均可参加投标。供应商派代表参加开标会议，每家供应商到会人数不得超过3人，并应签名报到，以证明其出席开标会议。供应商法定代表人或授权代表应持本人身份证参加会议。应自带钢笔、碳素笔、计算器或其他必备品参与。注意事项：

（1）按规定时间参加预备会或开标会，否则，责任自负。

（2）休息等候期间，必须到投标等候区休息等候。

本项目将通知供应商进入会议室参加相关采购进程，在开标期间供应商必须到指定的休息区休息等候，不得擅自离开。否则，供应商自行承担由此产生的一切后果。

（3）要遵守投标等候区管理制度的要求。如：禁止吸烟、禁止大声喧哗，不允许在走廊里逗留，不允许在开标区及走廊内接打手机，未获邀请不得擅自进入开标区等。如有上述行为，经劝阻无效的，取消其投标资格。

Ⅱ  招标文件

一、招标文件

1、招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

2、投标方应详细阅读招标文件的全部内容，承认并履行招标文件的各项规定，按招标文件的要求提供投标文件和真实准确的文件、资料，否则，可能导致投标被拒绝。

二、招标文件的修改

1、在投标截止时间前，招标方可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

2、对招标文件的修改，将以书面的形式或通过指定网络媒体告知已领取招标文件的每一投标方，补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标方有约束力。

3、为使投标方有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，招标方可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将此变更通知上述每一投标方。

4、招标方推迟投标截止时间时，将以书面的形式通知所有投标方。在这种情况下，招标方和投标方的权利和义务将受到新截止期的约束。

Ⅲ  开标及评标

一、开标

1、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。开标会议在监督单位的监督下由采购代理机构组织并主持，评标委员会成员、招标人代表及有关工作人员参加。

2、投标方派代表参加开标会议，并应签名报到，以证明其出席开标会议。供应商法定代表人参加会议的应持法定代表人资格证明书及本人有效身份证原件及投标保证金收据原件、授权代表参加会议的应持法定代表人授权委托书及被授权人有效身份证原件及投标保证金收据原件。

3、开标时，由投标人或其推选的代表查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

4、招标方在开标仪式上，将公布投标方的名称、投标价格等并做唱标记录。

二、评标

（一）采购人根据招标项目特点组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评审和比较。评标委员会由专家代表、招标人代表组成。

（二）评标原则：评标严格按照招标文件的要求和条件进行。在项目预算范围内考虑以下因素：

1、投标者的资信情况和履约能力。

2、其他。

（三）评标过程保密

1、开标之后,直到授予投标方合同止,凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料及授标意向等，均不得向投标方或其他无关的人员透露。

2、在评标期间，投标方企图影响招标方的任何活动，都将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

（四）初审

1、初审内容为投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全及验证保证金。

2、资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

3、符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

4、对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

（五）投标的澄清

1、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（由评标委员会专家签字）要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的报价及其他实质性内容。

2、必要时招标方可要求投标方就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标方法定代表人或授权代表的签字，并将作为投标内容的一部分。

3、与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能、数量、交工日期、售后服务或限制了买方权利等明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但招标方将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

Ⅴ  废标条件、投标无效条件

一、在招标采购中，出现下列情形之一的，废标：

1、符合专业条件的投标方或者对招标文件作实质响应的投标方不足三家的。

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了投标报价上限，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

二、出现下列情况之一的，投标文件无效。

1、投标文件未对招标文件做出实质性响应的；

2、投标文件未按规定密封的；

3、投标文件未盖单位公章并未经法定代表人（或授权代表）签署的；

4、投标文件逾期送达；

5、投标供应商法定代表人或授权代表未参加开标会或参加开标会议迟到的或授权代表未持法人授权委托书参加开标会议的；

6、投标报价与招标文件规定的范围不符的；

7、投标报价超出投标报价上限的；

8、违反开标及评标现场及开标等候区管理规定的；

9、其他按政府采购法及本招标文件规定的投标无效条件。

三、投标方有下列行为之一的，投标无效；给采购人或其他投标供应商造成损失的，应当承担赔偿责任。

1、提供虚假材料谋取成交或故意进行无效投标的；

2、与采购人、其他投标供应商、采购代理机构或者评标委员会恶意串通的；

3、采用不正当手段妨碍、抑制其他投标方的；

4、向招标人或集中采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5、在招标采购过程中与招标人协商谈判的；

6、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

7、其他严重违反招投标程序的行为。

Ⅳ  授予合同

一、最终审查

最终审查的对象是招标项目的成交供应商，最终审查的内容是对成交供应商的投标项目的全面情况作进一步的审查。

二、招标供应商在授标时有变更数量的权利

在向投标供应商授予成交通知书时，采购人有权依据经批准的需求，调整、变更采购数量。

三、采购人接受和拒绝任何或所有投标的权利

为维护国家利益，采购人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标供应商成交的权利。

四、成交通知

1、在投标有效期内，采购人以书面形式通知所选定的成交供应商。

2、成交结果确定后，成交结果将在网上公告。

五、签订合同及合同必备条款

成交方应按成交通知书规定时间、地点与采购人协商签订成交合同，成交合同不能违背招标内容。

第四部分：投标文件格式

投标书

致：         （招标人）

我方收到贵方                 项目招标文件，在完全理解并接受该项目采购质量技术要求和商务条件以及其他内容后，我方决定参加该项目投标。

现做出如下承诺：

1、按谈判文件项目需求和投标报价明细表，我方投标总报价（大写）       元人民币(￥       )，工期要求：          。

2、我方同意从领取招标文件之日起遵循该文件，并承认其在投标方须知规定的有效期满之前对我方具有约束力。

3、如果我方被确定为成交供应商，我方将根据招标文件、投标文件以及开标现场的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

4、我方已详细阅读招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5、如果在开标截止时间后的投标有效期内我方撤回投标文件或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部没收。

6、我方同意向贵方提供与本项目有关的任何数据或资料，并对所有资料的真实性、合法性负责。若贵方需要，我方愿意进一步提供我方做出的一切承诺的证明材料。

7、该项投标在开标后全过程中保持有效，不做任何更改和变动。

8、我们同意按招标文件规定，交纳           元投标保证金。

9、我方愿按相关法律、法规履行自己的全部责任。

与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：                      邮政编码：        电话：     　　　传真：

开户银行：            帐    号：

供应商全称（盖公章）：                   法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：未按照本函格式要求填报的供应商投标书将被视为非实质性响应本项目招标，从而导致该投标被拒绝。

开标一览表

项目名称：

| 项目名称 | 投标报价（元） | 工期要求 |
| --- | --- | --- |

投标单位全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年     月     日

注：1、“投标价合计”应与“投标文件”中第1项“投标总价格”一致。

2、本表可按同格式扩展。

投标报价明细表

金额单位：人民币/元

| 序号 | 名称 | 型号、技术参数 | 品牌 | 生产 厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商全称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

备注：①本表可同格式扩展

②投标报价明细表必须按要求填写（其中型号、技术参数、品牌、生产厂家），投标方如有特殊格式可作为该表的附件。

诚信竞争承诺书

1、诚信竞争，不退标。我公司已清楚本项目的基本要求和时间安排。已确定有时间及实力参与全部过程，不擅自退出。

2、诚信竞争，不弃标。我公司承诺一旦被确定为预成交或成交供应商，将承担起相应的责任和义务，不轻言放弃。

3、诚信竞争，不围标。我公司承诺独立自主依法合规参与竞争、不陪标、不串标、不围标。

4、诚信竞争，不虚妄。不提供任何虚假资料，不妄言，不妄行。

5、诚信竞争，不违时。不违反各项时间安排，在法定时限及规定时间内提出书面质疑或疑问或主张其他权利。

6、诚信竞争，不误解。正确理解全部招标或谈判过程的全部文件内容及做法，不因误解引发争议。

7、诚信竞争，不违约。遵守各个环节的规定，不违背。如果成交，将履行好合同义务和责任，不违约。

8、诚信竞争，不逾矩。不违规矩、不违法度。不违反政策文件等规定。

9、诚信竞争，不变更。我公司将派本公司员工作为授权代表或由我公司法定代表人代表本公司依法参与竞争，不更换授权代表。如有特殊情况，授权代表不能参与，我公司法定代表人将亲自参与。

上述承诺，如有违背任何一项，我公司愿意接受大庆石油学院大学科技园发展有限公司依法行政处罚，愿意接受记入不良行为记录名单1次。累计记入不良行为记录名单3次及以上的，承诺半年内不再参与大庆石油学院大学科技园发展有限公司相关采购项目的招投标活动。同时，接受在一年内不能被推荐为诚信供应商的处理。

我公司申请参与                        项目的竞争。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系人：            联系电话：

年   月   日

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：       性别：      年龄：      职务：

该同志系我单位的法定代表人。负责我单位参加的本项目的投标活动，以及合同的签订、执行、完成，以本单位名义处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商全称：（盖章）

年   月   日

法定代表人授权委托书

致：          （招标人）

本授权书声明：（法定代表人姓名）为（委托单位全称） 的法定代表人。代表本单位授权本单位（授权代表职务和姓名）为本单位合法授权代表，就贵方组织的有关       项目的公开招标，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

授权代表无转委托权。

我单位承诺如下：

1.该授权代表已在我单位工作满一年。

2.法人代表签字为我单位法定代表人亲笔签名。

3.如有不实，我单位愿意承担相关的法律责任。

本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

委托单位：（公章）                        法定代表人：（亲笔签字）

签发日期：     年    月    日

授权代表承诺：

本人承诺，在本项目法定代表人授权委托书生效之日起一年内，本人不再代表其他单位参与大庆石油学院大学科技园发展有限公司采购其他项目的投标、谈判以及其他方式的竞争活动。否则，愿意承担相关责任。

授权代表：（亲笔签字）

年   月    日

说明：

1．授权代表必须在供应商本单位工作满一年，且供应商只能授权1人为本单位合法的委托授权代表。否则，投标无效。

2.法定代表人签字必须为本单位法人亲笔签名，不得由其他人员代签。否则，投标无效。

3.授权代表在本项目法定代表人授权委托书生效之日起一年内，代表其他单位参与大庆石油学院大学科技园发展有限公司其他项目的投标、谈判以及其他方式的竞争活动，则代理无效。

4.授权委托书必须使用本文件规定格式，否则，投标无效。委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

技术规范偏离表

招标项目名称：

招标项目编号：

| 序号 | 招标文件的产品标准及规范要求 | 投标文件对应产品标准及规范 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

我方承诺除本表填写内容与招标文件产品标准及规范要求存在偏离外，投标文件其他产品标准及规范规范完全响应招标文件的要求，无偏离，且真实有效，无任何虚假之处，否则我方自愿放弃本项目投标资格，并且愿意承担因不满足此承诺而引起的相应的法律责任并接受相关部门的处罚。

投标人名称（并加盖公章）：

法定代表人或其授权代表： （法定代表人可签字或加盖名章，授权代表必须签字）

签署日期：          年        月        日

填写说明：

1.投标人应依据“第二章 招标项目需求中产品标准及规范要求”如实逐条对应填写偏离项及偏离情况。

2. 偏离程度请填写“正偏离、负偏离或无偏离”字样，其中“正偏离”是指投标人产品技术标准及规范优于招标文件的要求；“负偏离”是指投标人产品标准及规范劣于招标文件的要求；“无偏离”是指投标人产品标准及规范与招标文件的要求无差别。

3.无偏离项，本表可不用填写。如本表空白，说明投标文件产品标准及规范完全响应招标文件的要求，无偏离项。

4.本表存在负偏离项的，该供应商投标无效；如投标文件与招标文件要求存在负偏离项，供应商没有按要求如实填写本表的，该供应商投标无效。

5.不管本表是否填写内容，供应商必须按本表规定签字盖章，否则投标无效。

6. 证明材料请填写“见本投标文件第  页，第  行”字样。

2014年以来及目前正在承接的相关项目合同或主要业务情况一览表

金额单位：元

| 项目名称 | 委托人 | 项目类型 | 项目起止时间 |
| --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年     月

注：本表可按同格式扩展。

真实性承诺书

我单位郑重承诺，我单位所参与的                      项目投标过程中所提交的所有资料均真实有效，不存在弄虚作假行为。若发现有虚假材料，由我单位自行承担法律责任。

特此承诺。

供应商全称：                    （盖章）

年     月     日

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

注：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）所称中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下两个条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》）。

小型、微型企业提供大、中型企业制造的货物的，视同为大、中型企业。

（3）投标单位可视自身实际情况决定是否填写此表，此表不属于废标条件。

（4）投标单位是经销商的，经销商是小型或微型企业，所供货的生产厂家如是中型企业，视同为中型企业，经销商不享受小型或微型优惠。